Приложение к постановлению

Администрации города Норильска

от 05.11.2020 № 561

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                                                                                                                    на выполнение инженерных изысканий

- Целевое назначение:

Инженерно-геодезические изыскания для разработки проекта планировки территории и межевания земельных участков.

- Стадия проектирования:

Проект планировки территории и межевания земельных участков.

- Сведения об объекте инженерных изысканий, границы территорий проведения, вид инженерных изысканий и описание объекта:

Топографическая съемка, получение топографо-геодезических материалов М 1:500 с сечением рельефа 0,5 м, М 1:1000 и данных о ситуации и рельефе местности, о существующих зданиях и сооружениях, подземных коммуникациях с целью оценки природных и техногенных условий территории строительства и обоснования проектирования, строительства и эксплуатации объектов. Камеральная обработка материалов. Составление и сдача технического отчёта на бумажном и электронном носителях.

Границы инженерно-геодезических изысканий показаны на графическом приложении № 1.

При подготовке документации по планировке территории и межевания земельных участков необходимо выполнение следующего вида инженерных изысканий:

- инженерно-геодезические изыскания.

Объект расположен в кадастровом квартале 24:55:0402004. Территория находится в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами 4-6 этажей - Ж-1, ориентировочной площадью - 8 га.

4. Требования к результатам инженерных изысканий:

- Система координат: местная, МСК-165. Система высот: Балтийская 1977

года.

- При проведении инженерно-геодезических изысканий и составлении технического отчета руководствоваться рекомендациями СНиП 3.01.03-84. СНиП 2.02.01-83, СНиП 11-02-96, СП 11-104-97, ГКИНП-02-033-82, ГКНИП (ГНТА) 17-00499, ГКИНП (ОНТА)-02-262-02.

- По завершению камеральной обработки выполнить полевую корректуру графических планов путём сличения полученных планов с местностью в объёме 100%.

- Инженерно-геодезические изыскания включают в себя:

- Подготовительные работы: сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет в границах планировки территории, а также топографогеодезических, картографических, аэрофотосъемочных и других материалов и данных, находящихся в государственных и ведомственных фондах.

- Подготовку программы (предписания) инженерно-геодезических изысканий в соответствии с требованиями технического задания и пп. 4.14. и 5.2 СНиП 11-02-96.

- Полевые работы: рекогносцировочное обследование. Прокладка теодолитных ходов, тахеометрическая съемка. Создание (развитие) опорных геодезических сетей. Создание планово-высотных съемочных геодезических сетей. Топографическая (наземная, аэрофототопографическая, стереофогограмметрическая и др.) съемка в масштабах 1:1000 и 1:500, включая съемку подземных и надземных сооружений. Обновление топографических (инженерно-топографических) планов в масштабе 1:1000 графической и цифровой формах. Предварительная обработка полученных материалов.

- Камеральные работы: Обработка и уравнивание полевых измерений. Прорисовка и печать топографического плана. Составление технического отчета с соответствующими заключениями и рекомендациями в 3-х экземплярах. Полевой контроль выполненных работ.

- Состав технического отчета включают в себя:

Текстовая часть

- Местоположение объекта.

- Цель выполнения работ.

- Кем и когда выполнялись работы.

- Виды и объем работ.

- Планово-высотное съемочное обоснование.

- Вид съемки.

- Сети (сооружения) наземные и подземные.

- Согласования.

- Выводы.

Текстовые приложения

- Техническое задание на производство работ.

- Акт полевой приемки топографо-геодезических работ.

- Свидетельство о поверке инструментов.

- Свидетельство о допуске на осуществление инженерно-геодезических изысканий.

Графические материалы

- Ситуационный план в масштабе 1:10000.

- Электронная версия инженерно-топографического плана.

- Технический отчет передается в полном объеме на бумажном носителе в 3х экземплярах, копия отчета на электронном носителе: текстовая часть - в формате *doc, графическая часть - в формате *dwg.

- Гарантия качества результатов инженерно-геодезических изысканий составляет 12 календарных месяцев с даты подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ и распространяется на всё, составляющее результаты работы. Если в период гарантийного срока будут выявлены материалы, не соответствующие заданию на выполнение инженерных изысканий, сертификатам качества, то все работы по их  устранению осуществляются Исполнителем за свой счёт.