Приложение к постановлению

Администрации города Норильска

от 28.12.2020 № 681

# ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно- геодезических изысканий по объекту: «Месторождение «Мокулаевское». Добыча известняка»

# Москва 2020

| - Наименование объекта | Месторождение «Мокулаевское». Добыча известняка |
| --- | --- |
| - Данные о местоположении объекта | Участок изыскательских работ находится на территории Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района и примыкает к северными границам района Талнах, входящего в состав единого муниципального образования г. Норильск, Красноярского края, Российской Федерации |
| - Основание для выполнения работ | Дополнительное соглашение к Договору № НОК/895-2019 на выполнение проектно-изыскательских работ. |
| - Сведения об этапе работ | Инженерные изыскания выполнить в один этап, в объеме обеспечивающем получение необходимых материалов в соответствии с требованиями раздела 4.33 СП 47.13330.2016 для разработки проектной документации |
| - Вид строительства | Новое строительство, реконструкция |
| - Данные о местоположении и границах площадок проектирования | Приведены в приложении 1,2 |
| - Идентификационные сведения об объекте (функциональное назначение, уровень ответственности зданий и сооружений) | Приведены в приложении 3 |
| - Сложность природных условий | Условия окружающей среды в соответствии с СП 131.13330.2018 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»: - климатический район строительства - 1Б; - район строительства по воздействию климата на технические изделия и материалы - h (табл. 1 ГОСТ 16350-80); - тип местности для объекта строительства принят "А" (СТО 44577806.14.24-1-69-2013); - сейсмичность района строительства - 5 баллов (карта ОСР-2016-В, СП 14.13330.2018) |
| - Сложность инженерно-геологических условий | Принять согласно СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ», приложение Б. |
| - Сведения и данные о проектируемом объекте | Инженерные изыскания выполнить для проектной документации: - «Месторождение «Мокулаевское». Добыча известняка»; - «Месторождение Мокулаевское. Добыча известняка. 1 этап. Дробильно-сортировочный комплекс»; - «Месторождение Мокулаевское. Добыча известняка. Строительство отпаек от существующих ВЛ-110кВ: ЛЭП127,128 до ГПП-110/6кВ»; - «Месторождение Мокулаевское. Добыча известняка. Строительство ГПП-110/6кВ»; - «Месторождение Мокулаевское. Добыча известняка. Строительство автомобильной дороги №1»; - «Месторождение Мокулаевское. Добыча известняка. Строительство автомобильной дороги №2»; - «Месторождение Мокулаевское. Добыча известняка. Технологический железнодорожный транспорт. Этап 1»; - «Месторождение Мокулаевское. Добыча известняка. Технологический железнодорожный транспорт. Этап 2». |
| - Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях на объекте | «Технико-экономическое обоснование строительства рудника на базе Мокулаевского месторождения известняков в Красноярском крае, с учетом отработки всех запасов» ООО «СПБ-Гипрошахт» 2019 год Отчетная документация о выполнении комплекса инженерных изысканий. ООО «НТЦ-Геотехнология» 2019-2020гг |
| - Цель и назначение работ | Цель инженерно-геодезических изысканий – выполнение дополнительных работ к ранее выполненным изысканиям 2019гг. Общий объем выполненных работ должен обеспечивать получение всех необходимых материалов и данных о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на окружающую среду и получения положительного заключения государственной экспертизы. |
| - Требования к проведению инженерно-геодезических изысканий | 1 Составить Программы проведения инженерно-геодезических изысканий в соответствии с настоящим заданием и требованиями действующих нормативных документов и рекомендаций. Согласовать Программы работ с заказчиком. При планировании видов и объёмов работ учесть архивные, фондовые материалы и результаты работ 2019-2020гг. Программы выполнить раздельно по объектам проектирования, указанным в пункте 10. 2 Инженерно-геодезические изыскания и разработку документации выполнить в соответствии с законодательством РФ и действующими нормативными документами РФ в области строительства. 3 Изыскания выполнить в местной системе координат МСК-165 и Балтийской системе высот 1977 г. 4 При необходимости на новых участках работ выполнить развитие Опорной геодезической сети (ОГС). 5 В случае выполнения работ по п.4 согласовать схему закладки грунтовых реперов с Заказчиком. Выполненные работы по созданию пунктов ОГС передать по Актам на сохранность Заказчику. 6 Выполнить топографическую съёмку в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м участков расположения ДСК, ст Мокулай, очистных сооружений, расширение площадки ремонтно-складского хозяйства с ДСК в границах в соответствии с приложением 1. 7 Выполнить топографическую съёмку под проектирование участка автодороги №2 протяженностью 1,5 км в масштабе 1:1000 с сечением рельефа 0,5 м. (Приложение 1) 9 Выполнить топографическую съёмку существующей автодороги протяженностью 3,5км от к.Скальный до ст.Хараелах в масштабе 1:1000 с сечением рельефа 0,5 м. (Приложение 1). 10 По объектам реконструкции выполнить дополнительную съемку масштаба 1:1000 с высотой сечения рельефа 0,5 м станций Норильск-Сортировочная (до ст Медная), Юбилейная (до НСК), Елистратово, Хараелах, ТЭЦ-1, пост МР №6, пост Маяк, Купец. В состав съемки включить здания, пути, стрелочные переводы, координаты путевых обустройств (приложение 2), ширину полосы съемки принять в соответствии с отраслевыми нормативными документами. 11 Произвести съемку профилей по существующим водопропускным трубам через железнодорожные пути в М 1:200; 12 Произвести съемку профилей пересечений линий электроснабжения с железнодорожными путями в Мг 1:1000 Мв 1:200. 13 Выполнить согласования существующих надземных и подземных сетей и коммуникаций в границах съемки. 14 Произвести съемку плана м 1:1000 и продольного профиля по существующему главному железнодорожному пути на перегоне Валёк (пост 4) -Талнах -Комсомольская— ширину полосы съемки принять в соответствии с действующей нормативной документацией. 15 Произвести съемку существующих подземных и надземных коммуникаций на площадках под объекты проектирования и реконструкции. 16 Выполнить продольные и поперечные профили по трассам автодорог №1, №2 17 Выполнить продольные и поперечные профили по обновленной трассе ВЛ в границах ранее изученной территории. 18 Выполнить фотосъемку по участку работ на существующей автодороге, железнодорожных путях и станциях, дающую подробное представление о существующих сооружениях и устройствах автомобильной и железнодорожной инфраструктуры. 19 Выполнить развитие опорной геодезической сети (ОГС) вдоль железнодорожных путей согласно СП 11-104-97. Максимально использовать существующие на участках изысканий реперы. Сгустить при необходимости сеть ОГС с закладкой реперов или на местных предметах. 19 Выполнить в местной системе координат МСК-165 и Балтийской системе высот. |
| - Требования к результатам инженерно-геодезических изысканий | Выполнить работы по корректировке, ранее выполненных программ проведения инженерных изысканий и изыскательской документации «Месторождение «Мокулаевское». Добыча известняка» (4 млн.т), с учетом выполненных работ по настоящему заданию и подготовить итоговую отчетную документацию «Месторождение «Мокулаевское». Добыча известняка», удовлетворяющую решениям, приятым для производственной мощности карьеров 6,5 млн.т. Разработать технические отчеты раздельно по объектам проектирования, указанным в пункте 10. Содержание технических отчетов должно соответствовать требованиям СП 47.13330.2016. 1 Планы подземных и надземных коммуникаций и сооружений совместить с топографическими планами принятых масштабов, на которых указать: назначение и направление коммуникации, материал и условный диаметр трубы, глубину заложения или отметку трубы (лотка) у смотрового колодца (выхода). Указать юридическое лицо (собственника), его адрес и телефон. На планах площадочных объектов указать полное название, существующих зданий, строений, сооружений и коммуникаций, попадающих в границу топографической съемки. Согласовать с эксплуатирующими организациями (службами) наличие и полноту нанесения на план существующих подземных коммуникаций и сооружений. 2 Требования к предоставляемым отчётным материалам: Топографические планы масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000 передать в цифровом виде в формате *dwg (AutoCAD), оформить в соответствии с требованиями «Условных знаков для топографических планов масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000» с формированием цифровой модели рельефа (поверхности). На топографических планах указать: напряжение в линиях электропередачи и связи, количество кабелей, ведомственную принадлежность коммуникаций, габариты и номера опор, высоту опор и эстакад, высот проводов и кабелей между опорами. |
| - Нормативная литература | - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» - ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS» г. Москва, ЦНИИГАиК, 2002 г. - СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» - «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», М.: Недра, 1985 г. - Условные знаки для топографических карт, планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. -ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах»; - ГОСТ 21.301-2014 Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям |
| - Сроки выполнения работ | Согласно Календарному плану (Приложение № 2 к Договору) |
| - Состав предоставляемых материалов | • Документация на согласование Генподрядчику передается в формате *pdf и в редактируемых форматах *doc, *xls, *dwg (AutoCad версия не ниже 2008) • Сопроводительное письмо, накладная и другие сопроводительные документы направляются по электронной почте mmi-ntc@ustup.ru. • Для прохождения экспертизы, документация предоставляется в количестве требуемом по регламенту организации, проводящей экспертизу. • После получения положительного заключения экспертизы, отчетная документация предоставляется на бумажном носителе - в 3 экземплярах и на электронном носителе - в 1 экземпляре. Электронный носитель должен содержать Документацию в *pdf и в редактируемых форматах *doc, *xls, *dwg и пр |
| - Сведения о Заказчике | ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск, Адрес: 663319, г. Норильск, район Центральный, ул. Нансена, д. 64 тел./факс: 8(3919) 25-35-51/22-04-94 nok@nornik.ru |
| - Сведения о Генеральном подрядчике | ООО «НТЦ-Геотехнология» Россия, 620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 18 Б, офис 412 Тел. +7(351) 220-22-00. e-mail: info@ustup.ru |

# Приложение 1 Ситуационный план-схема с указанными границами объектов проектирования

# 2 Ситуационный план-схема с указанными границами объектов реконструкции

3 Идентификационные сведения об объектах проектирования и реконструкции

# Приложение 1 к Заданию

# на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Месторождение «Мокулаевское». Добыча известняка»

# Ситуационный план-схема с указанными границами объектов проектирования

Граница выполненных ИГДИ (2019г)

Граница дополнительных ИГДИ, масштаб 1:1000

Граница дополнительных ИГДИ, масштаб 1:500

Итоговая граница изучения по результатам ИГДИ 2019-2020гг

| ГИП ООО «НТЦ- Геотехнология» |  | А.Н. Золотарева |
| --- | --- | --- |

# Приложение 2 к Заданию

# на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Месторождение «Мокулаевское». Добыча известняка»

# Ситуационный план-схема с указанными границами объектов реконструкции

Граница дополнительных ИГДИ, масштаб 1:1000

| ГИП ООО «НТЦ- Геотехнология» |  | А.Н. Золотарева |
| --- | --- | --- |

# Приложение 3 к Заданию

на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Месторождение «Мокулаевское». Добыча известняка»

Идентификационные сведения о дополнительных объектах проектирования и реконструкции

| № п/п | Наименование зданий и сооружений | Уровень ответственности | Для линейных сооружений и сооружений открытых горных работ |  |  | Предполагаемый тип фундамента (ленточный, столбчатый, плита, свайный) | Размеры фундамента, м. | Предполагаемая глубина сооружения, либо заложения фундамента или погружение свай, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь. | Протяжённость, м | Абсолютные отметки планировки территории, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Месторождение «Мокулаевское». Добыча известняка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внешний отвал некондиционного известняка (СМ и М карьеры) | I | 200га |  |  |  |  |  |
|  | Аккумулирующий водосборник очистных сооружений | II | 92га |  |  |  |  | 3.5 |
|  | Система водоотводных канав по периметру внешних проектируемых отвалов | II |  |  |  |  |  |  |
|  | Локальные очистные сооружения |  | 355.6 |  | насыпь, 4м |  |  |  |
|  | Межплощадочные автодороги |  |  | 4000 |  |  |  |  |
| «Месторождение Мокулаевское. Добыча известняка. 2 этап. Дробильно-сортировочный комплекс с технологическими железнодорожными путями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Весы ж.д | II |  |  |  |  |  |  |
|  | Вагончик оператора весовой | II |  |  | насыпь, 15м |  |  |  |
|  | Лаборатория для ОГР и Ж.Д | II |  |  | насыпь, 15м |  |  |  |
|  | Пункт отбора проб | II |  |  | насыпь, 15м | Монолит. плита |  |  |
|  | Площадка для стоянки погрузчиков | II |  |  | насыпь, 15м | монолит. плита |  |  |
|  | Вагончик для обогрева операторов погрузчиков | II |  |  | насыпь, 15м | монолит. плита |  |  |
|  | Вагончик механика, мастера, электрика ДСК | II |  |  | насыпь, 4м |  |  |  |
|  | Контейнерные склады для запасных частей(5шт) | II |  |  | насыпь, 4м |  |  |  |
|  | Площадка стоянки легковых автомобилей и погрузки персонала(5 а/маш) | II |  |  | насыпь, 4м |  |  |  |
|  | Пожарные резервуары (2 шт V= м3/) | II |  |  | насыпь, 4м |  |  |  |
|  | Площадка заправки | II |  |  |  |  |  |  |
|  | Мобильный заправочный пункт | II |  |  | насыпь | свайный |  |  |
|  | Площадка склада не дробленной руды | II |  |  | насыпь | свайный |  |  |
|  | Площадка для разгрузки а/с в бункер ККД | II |  |  |  |  |  |  |
|  | ККД | II |  |  |  |  |  |  |
|  | КСД | II |  |  |  |  |  |  |
|  | Выемка для подъезда к ККД | II |  |  |  |  |  |  |
|  | Разгрузочная галерея | II |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад готовой продукции | II |  |  |  |  |  |  |
|  | Компрессорная | II |  |  |  |  |  |  |
|  | Пост дежурного по станции(диспетчера), табельная | II |  |  |  |  |  |  |
|  | Пост обогрева (2шт) | II |  |  |  |  |  |  |
|  | Пункт технического осмотра вагонов | II |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание для приема пищи(столовая/нарядная) | II |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОС | II |  |  |  |  |  |  |
|  | Биотуалет | II |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка ТБО | II |  |  |  |  |  |  |
|  | Перегонной станцией РСХ-Мокулай перегрузочная | II |  |  |  |  |  |  |
| «Месторождение Мокулаевское. Добыча известняка. 1 этап. Дробильно-сортировочный комплекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промплощадка комплексного дробления и погрузки (ДСК.ст РСХ) | II | 11000 |  | насыпь | свайный |  |  |
|  | Дробилка | II |  |  | насыпь | свайный |  |  |
|  | Операторская ДСК, модульные здания | II |  |  | насыпь | монолит.плита |  |  |
|  | Пожарные резервуары | II |  |  | насыпь | монолит.плита |  |  |
|  | КТП | II |  |  | насыпь | монолит.плита |  |  |
|  | Укрытие ДСК | II |  |  | насыпь | монолит.плита |  |  |
|  | Пожарное депо | II |  |  | насыпь | монолит.плита |  |  |
|  | Модульная АЗС | II |  |  | насыпь | монолит.плита |  |  |

| «Месторождение «Мокулаевское». Добыча известняка. Технологический железнодорожный транспорт» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты проектирования 1-3 этап |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Линейный участок под железнодорожный путь Хараелах – ст Мокулай (II-п категории) | II |  | 6200 |  |  |
|  | Ст. Мокулай объекты пункт ПТО, весовая, светофоры — 12- 15шт, пост ЭЦ, пост приёмо-сдатчиков, два поста стрелочных(обогрева), компрессорная, освещение 20 опор | II | 17га |  | насыпь 2-5м |  |
|  | Линейный участок под железнодорожный путь Хараелах – ст.РСХ | II |  | 1000 |  |  |
|  | Ст. РСХ объекты пункт ПТО, весовая, светофоры, пост ЭЦ, пост приёмо-сдатчиков, посты стрелочных(обогрева), компрессорная, освещение | II | 7га |  |  |  |
|  | Пост Хараелах объекты светофоры — 8-10шт ,два поста стрелочных(обогрева), компрессорная, освещение 10 опор | II |  |  |  |  |
| - 6 | Мостовые сооружения (1 шт) | II |  |  |  | Свайный фундамент |
| Объекты реконструкции 1-3 этап |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Норильск-Сортировочная (до ст Медная), | II |  | 1200 |  |  |
| 2 | Юбилейная (до НСК) | II |  | 1200 |  |  |
| 3 | Елистратово объекты светофоры — 4шт, пост стрелочный(обогрева), компрессорная, освещение 8 опор | II | 6га |  |  |  |
| 4 | ТЭЦ-1 Объекты светофоры — 8шт, пост стрелочный(обогрева), компрессорная, освещение 8 опо, путь | II | 4га |  |  |  |
| 5 | пост МР №6 объекты светофоры — 2шт. шкаф оборуд — 2шт. | II | 18га |  |  |  |
| 6 | пост Маяк объекты светофоры — 8шт, пост обогрева, освещение 4 опоры | II | 28га |  |  |  |
| 7 | Купец Объекты светофоры — 8шт, 2 поста стрелочный(обогрева), компрессорные 2шт., освещение 10 опор, для пути | II | 10га |  |  |  |
| 8 | Талнах — Валёк (пост 4) | II |  | 11000 |  |  |
| «Месторождение «Мокулаевское». Добыча известняка. Строительство автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство автомобильной дороги №1 | II |  | 5000 |  | насыпь 2-5м/выемка |
| 2 | Строительство автомобильной дороги №2 | II |  | 1500 |  | насыпь 2-5м/выемка |
| 3 | Линейный участок действующей автодороги от карьера Скальный до ст.Хараелах | II |  | 3500 |  | насыпь 2-5м/выемка |
| 4 | Мостовые сооружения (1 шт) | II |  |  |  | Свайный фундамент |
| Месторождение Мокулаевское. Добыча известняка. Строительство отпаек от существующих ВЛ-110кВ:ЛЭП127,128 до ГПП-110/6кВ»; |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ 110 кВ в одноцепном исполнении | II |  | 5200 | свайный |  |
| 2 | ВЛ 110 кВ в одноцепном исполнении | II |  | 5070 | свайный |  |
| «Месторождение Мокулаевское. Добыча известняка. Строительство ГПП-110/6кВ» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплектное распределительное устройство с элегазовой (КРУЭ) изоляцией 110 кВ; | II | 18,0х9,1 м |  | свайный |  |
| 2 | Блочно–модульное здание ОПУ совмещенное с ЗРУ 6 кВ | II | 49,0х6,75м |  | свайный |  |
| 3 | Блочно–модульные здание ЗРУ 6 кВ | II |  |  | свайный |  |
| 4 | Токопровод 110 кВ и 6 кВ | II |  |  |  |  |
| 5 | сооружение внутриплощадочных автодорог | II |  |  | Насыпь 0,25 м |  |
| 6 | сооружение внешней ограды подстанции | II |  |  | высота 3 метра |  |
| 7 | сооружения кабельного хозяйства | II |  |  |  |  |
| 8 | Трансформаторы | II |  |  | свайный |  |
| 9 | заземляющее устройство | II |  |  |  |  |
| 10 | маслосборник | II | 5,8х4,8 |  | -3,6м |  |
| 11 | мачты освещения, совмещенные с молниеотводами | II |  |  |  |  |