УТВЕРЖДЕНА:

Распоряжением Администрации города Норильска

от 21.06.2023 №4171

ООО «Архивариус»

Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 12

archivar.ru

Внесение изменений в документацию по планировке территории в районе Центральном города Норильска в части жилой застройки территории, ограниченной улицей Набережная Урванцева, улицей Нансена, Молодежным проездом

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Том I

Основная часть проекта

Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства

Положения об очередности планируемого развития территории

Шифр: А-18.1426-23 ППТ.П

Заказчик: ИП Агаджанов Мардан Самед оглы

Директор ООО «Архивариус»                                                                               К.Н. Гребенщиков

Магнитогорск - Норильск, 2023 г

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № | Наименование | Шифр | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории |  |  |
|  | Основная часть проекта |  |  |
|  | Чертеж планировки территории | А-18.1426-23 ППТ.ОЧП-1 | 1:1 000 |
|  | Текстовая часть |  |  |
|  | Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства | Том I А-18.1426-23 ППТ.П |  |
|  | Положения об очередности планируемого развития территории | Том I А-18.1426-23 ППТ.П |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения с отображением границ элементов планировочной структуры | А-18.1426-23 ППТ.МОП-1 | 1:10 000 |
|  | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети | А-18.1426-23 ППТ.МОП-2 | 1:1 000 |
|  | Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории | А-18.1426-23 ППТ.МОП-3 | 1:1 000 |
|  | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | А-18.1426-23 ППТ.МОП-4 | 1:1 000 |
|  | Вариант планировочного решения застройки территории | А-18.1426-23 ППТ.МОП-5 | 1:1 000 |
|  | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки территории и инженерной защиты территории | А-18.1426-23 ППТ.МОП-6 | 1:1 000 |
|  | Иные материалы для обоснования положений о планировке территории: |  |  |
|  | Схема инженерного обеспечения территории | А-18.1426-23 ППТ.МОП-7 | 1:1 000 |
|  | Текстовая часть | Том II А-18.1426-23 ППТ.ТЧ |  |
|  | Проект межевания территории |  |  |
|  | Основная часть проекта |  |  |
|  | Текстовая часть | Том III А-18.1426-23 ПМТ.ТЧ |  |
|  | Чертеж межевания территории | А-18.1426-23 ПМТ.ОЧП-1.1 | 1:1 000 |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Чертеж по обоснованию межевания территории | А-18.1426-23 ПМТ.МОП-1 | 1:1 000 |

Запись главного архитектора

Настоящий проект разработан с соблюдением действующего законодательства в области архитектурной деятельности и градостроительства, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими нормами.

Проект планировки соответствует требованиям гл.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

Главный архитектор проекта	_________________Д.Р. Каримова

Состав участников проекта

| Директор, главный архитектор ООО «Архивариус», канд. арх., доц., член САР РФ | К.Н. Гребенщиков |
| --- | --- |
| Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №1, ГАП | Е.С. Левшунова |
| Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №2, ГАП | Д.Р. Каримова |
| Архитекторы | Д.Г. Боровская Е.М. Михно Д.С. Герасева Д.М. Табиева |
| Инженеры-проектировщики | В.В. Измайлова В.М. Кологорова А.В. Наливайко Д.С. Шакшакпаева |
| Инженеры-градостроители | П.В. Гинтер М.И. Белякова А.В. Кобякова |
| Кадастровые инженеры | К.О. Лисихина Р.М. Мухатметгалин |
| Инженеры технического отдела | Т.Ю. Данилейко |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	7

1.1. Характеристики планируемого развития территории	7

1.2. Информация о плотности и параметрах застройки территории	7

1.3. Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	8

1.3.1 Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения	8

1.3.2 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	8

1.3.3 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	12

1.3.4 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	12

1.4. Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения	13

2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	13

2.1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения	13

2.2. Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры	14

# ВВЕДЕНИЕ

Проект разработан ООО «Архивариус» по заказу ИП Агаджанов Мардан Самед оглы (Договор от 27.01.2023 г. №05):

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водным Кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесным Кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов»;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;

- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами;

- Законом Белгородской области от 21.12.2017 №223 «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти Белгородской области» (принят Белгородской областной Думой 14.12.2017).

При разработке документации по планировке территории использованы следующие материалы:

1. Утвержденная градостроительная документация:

- Генеральный план городского округа – муниципального образования города Норильск, утвержденный решением Норильского городского Совета депутатов от 16.12.2008 №16-371 (с изменениями) (далее – ГП);

- Правила землепользования и застройки муниципального образования город Норильск, утвержденные решением Норильского городского Совета депутатов от 10.11.2009 №22-533 (с изменениями) (далее – ПЗЗ);

- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Норильск, утвержденные решением Городского Совета от 29.03.2016 № 30/4-662 (с изменениями) (далее – НГП);

- Проект планировки территории и межевания земельных участков в районе Центральном города Норильска в части жилой застройки территории, ограниченной улицей Набережная Урванцева, улицей Нансена, Молодежным проездом, утвержденный постановлением администрации города Норильска Красноярского края от 01.10.2020г. №501.

2. Исходные данные, выданные заказчиком.

3. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Красноярскому краю.

Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-24);

2) с использованием цифрового топографического плана М 1:500, соответствующего действительному состоянию местности на момент разработки проекта (инженерно-геодезические изыскания выполнены в 2020 г. ООО «Архивариус»).

# 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 1.1. Характеристики планируемого развития территории

Предусмотрено взаимоувязанное сохранение и размещение многоквартирных жилых домов с земельными участками, сохранение и размещение общественных зданий (детский сад, магазин), улично-дорожной сети, озелененных территорий.

Основная часть проекта планировки территории, которая подлежит утверждению, подготовлена в отношении земельных участков, которые предназначены для размещения объектов жилого и общественного назначения.

## 1.2. Информация о плотности и параметрах застройки территории

Территориальная зона Ж-1:

Предусмотрено размещение ранее запроектированных многоквартирных домов и проектируемого магазина.

Проектные показатели использования территории для территориальной зоны в границах проектирования:

Коэффициент застройки – 0,17;

Коэффициент плотности застройки – 0,80.

Для участков с видом разрешённого использования Среднеэтажная жилая застройка:

Предельное максимальное количество этажей – 6 этажей;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 60% (при новом строительстве).

Для участка с видом разрешённого использования Магазины:

Предельное максимальное количество этажей – 3 этажа;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 60% (при новом строительстве).

Территориальная зона Ж-2:

Предусмотрено размещение ранее запроектированных многоквартирных домов, детского сада на 270 мест.

Проектные показатели использования территории для территориальной зоны в границах проектирования:

Коэффициент застройки – 0,20;

Коэффициент плотности застройки – 0,69.

Для участков с видом разрешённого использования Среднеэтажная жилая застройка:

Предельное максимальное количество этажей – 6 этажей;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 60% (при новом строительстве).

Для участка с видом разрешённого использования Дошкольное, начальное и среднее общее образование:

Предельное максимальное количество этажей – 3 этажа;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 60% (при новом строительстве).

## 1.3. Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

### 1.3.1 Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Таблица 1

Сводная ведомость зданий, строений и сооружений

| № по эксп. | Наименование | Этаж ность | Кол-во квартир | Кол-во секций (зданий) | Пл. за-стройки, м2 | Общая пл., м2 | Общая пл. квартир, м2 | Насе-ление | Мощность | Стр. объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (ул. Нансена, 14) | 5 | 120 | 6 | 1269,23 | 5349,47 | 4988,56 | 238 | - | 19,0 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом (ул. Нансена, 2) | 5 | 48 | 3 | 679,45 | 3175,26 | 2118,26 | 91 | - | 10,2 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом (ул. Нансена, 8) | 5 | 53 | 3 | 398,31 | 2528,24 | 2292,84 | 103 | - | 6,0 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом (ул. Набережная Урванцева, 1а) | 9 | 36 | 1 | 361,6342 | 2654,00 | 2205,10 | 90 | - | 9,8 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом (ул. Набережная Урванцева, 1) | 9 | 70 | 2 | 759,54 | 5467,10 | 4573,50 | 196 | - | 20,5 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом (ул. Набережная Урванцева, 3) | 9 | 69 | 2 | 726,58 | 5402,80 | 4534,30 | 194 | - | 19,6 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями (ул. Набережная Урванцева, 5) | 12 | 64 | 1 | 558,72 | 4726,60 | 3211,40 | 124 | - | 20,1 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом (ул. Набережная Урванцева, 9) | 9 | 144 | 4 | 1498,07 | 11784,20 | 9017,60 | 361 | - | 40,4 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом (ул. Набережная Урванцева, 15) | 9 | 71 | 2 | 595,49 | 4645,10 | 3550,00 | 146 | - | 16,1 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом (ул. Набережная Урванцева, 19) | 9 | 36 | 1 | 303,33 | 2085,60 | 1791,08 | 68 | - | 8,2 |
|  | Всего: | - | 711 | - | 7150 | 47818 | 38283 | 1611 | - | 169,9 |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | МБДОУ Детский сад № 66 Радость (ул. Нансена, 10) | 3 | - | 1 | 1410,83 | 3809 | - | - | 300 мест | 19,0 |
| 12 | Магазин промышленных товаров (ул. Нансена, 2/1) | 1 | - | 1 | 111,85 | 101 | - | - | 50 м2 торг. площади | 0,5 |
| 13 | Магазин продовольственных товаров (ул. Набережная Урванцева, 1/1) | 1 | - | 1 | 141,58 | 127 | - | - | 60 м2 торг. площади | 0,6 |
| 14 | Магазин продовольственных товаров (ул. Нансена, 4А) | 1 | - | 1 | 241,16 | 217 | - | - | 100 м2 торг. площади | 1,1 |
| 15 | Магазин промышленных товаров (ул. Набережная Урванцева, 5) | 1 | - | 1 | 885,62 | 797 | - | - | 380 м2 торг. площади | 4,0 |
| 17 | Закрытая стоянка автомобилей (Молодежный пр., 27А) | 1 | - | 1 | 1393,40 | 1254 | - | - | 54 м/м | 6,3 |
| 18 | Магазин промышленных товаров (Молодежный пр., 33) | 1 | - | 1 | 1345,32 | 1211 | - | - | 600 м2 торг. площади | 6,1 |
| 19 | Магазин промышленных товаров (ул. Набережная Урванцева, 7А) | 1 | - | 1 | 298,15 | 268 | - | - | 130 м2 торг. площади | 1,3 |
| 20 | Магазин промышленных товаров (ул. Набережная Урванцева, 7А) | 1 | - | 1 | 171,95 | 155 | - | - | 125 м2 торг. площади | 0,8 |
| 21 | Диагностический центр (ул. Набережная Урванцева, 17) | 2 | - | 1 | 725,70 | 1306 | - | - | 200 посещений в смену | 6,5 |
|  | Всего: | - | - | - | 6726 | 9245 | - | - | - | 46,2 |
| Сооружения инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТП-982 6/0,4 | 1 | - | 1 | 136 | 136 | - | - | - | 0,4 |
| 23 | КНС «Набережная» | 1 | - | 1 | 200 | 200 | - | - | - | 0,6 |
|  | Всего: | - | - | - | 336 | 336 | - | - | - | 1,0 |
| Ранее запроектированная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Многоквартирный жилой дом | 4 | 46 | 1 | 1095 | 3940 | 2760 | 110 | - | 13,1 |
| 25 | Многоквартирный жилой дом | 4 | 44 | 1 | 1045 | 3760 | 2630 | 105 | - | 12,5 |
| 26 | Многоквартирный жилой дом | 4 | 63 | 1 | 1500 | 5400 | 3780 | 151 | - | 18,0 |
| 27 | Многоквартирный жилой дом | 4 | 30 | 1 | 750 | 2700 | 1890 | 73 | - | 9,0 |
|  | Всего: | - | 183 | 4 | 4390 | 15800 | 11060 | 439 | - | 52,6 |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Детский сад на 270 мест | 3 | - | 1 | 1000 | 4980 | - | - | 270 мест | 13,5 |
|  | Всего: | - | - | - | 1000 | 4980 | - | - | - | 13,5 |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Магазин, в т.ч.: | 2 | - | 1 | 480 | 900 | - | - | - | 3,9 |
|  | - торговое помещение | - | - | - | - | - | - | - | 200 м2 общей пл./ 100 м2 торг. площади | - |
|  | - кафе | - | - | - | - | - | - | - | 200 м2 общей пл. | - |
|  | - пекарня | - | - | - | - | - | - | - | 150 м2 общей пл. | - |
|  | - салон | - | - | - | - | - | - | - | 150 м2 общей пл. | - |
|  | - отделение банка | - | - | - | - | - | - | - | 150 м2 общей пл. | - |
|  | - химчистка | - | - | - | - | - | - | - | 50 м2 общей пл. | - |
|  | Всего: | - | - | 1 | 480 | 900 | - | - | - | 3,9 |
|  | Итого: | - | 894 | - | 20082 | 79079 | 49343 | 2050 | - | 287,1 |

### 1.3.2 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Водоснабжение

Существующая система водоснабжения требует реконструкции.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям предусматривается от существующих магистральных сетей водопровода по ул. Набережная Урванцева, Молодежному пр. Проектируемые и реконструируемые сети водоснабжения предлагается выполнить в современной тепловой изоляции совместно с сетями теплоснабжения.

Окончательный вариант трассировки сетей водоснабжения и выбора точки подключения могут уточняться на следующих стадиях проектирования.

Водопотребление на расчетный срок – 130,14 м3/сут, в т.ч.:

- ранее запроектированной застройки – 93,22 м3/сут;

- проектируемой застройки – 36,92 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Водоотведение

Проектом предусматривается выполнение реконструкции существующей системы водоотведения, с заменой ветхих сетей канализации. Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям предусматривается от существующих магистральных сетей канализации по ул. Набережная Урванцева, Молодежному пр.

Предусматривается демонтаж сетей водоотведения, подключенных к демонтируемым жилым домам. Существующая КНС в границах проекта предлагается к реконструкции согласно ГП, требуется разработка проекта границ санитарно-защитной зоны. Проектируемые и реконструируемые сети водоотведения предлагается выполнить в современной тепловой изоляции совместно с сетями теплоснабжения.

Окончательный вариант трассировки сетей водоотведения, выбора точки подключения, а также пропускная способность трубопроводов уточняется на следующих стадиях проектирования.

Водоотведение на расчетный срок – 130,14 м3/сут, в т.ч.:

- ранее запроектированной застройки – 93,22 м3/сут;

- проектируемой застройки – 36,92 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Теплоснабжение

Существующая система теплоснабжения требует реконструкции.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям предусматривается от существующих магистральных тепловых сетей по ул. Набережная Урванцева, Молодежному пр.

Расход тепла на расчетный срок – 1,337 Гкал/час, в т.ч.:

- ранее запроектированной застройки – 1,281 Гкал/час;

- проектируемой застройки – 0,056 Гкал/час

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Газоснабжение

Газоснабжение существующей и проектируемой жилой и общественной застройки не предусматривается.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Электроснабжение

Подключение осуществляется от ВЛ 0,4 кВ, подключенных к ТП 6/04 кВ. По проездам предусматривается устройство ВЛ-0,4 кВ наружного освещения.

Проектом предусматривается:

- строительство подземных кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ до потребителей.

- строительство воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ наружного освещения.

Окончательный вариант трассировки сетей электроснабжения и выбора точки подключения могут уточняться на следующих стадиях проектирования.

Мощность электропотребления на расчетный срок – 1013,89 кВт, в т.ч.:

- ранее запроектированной застройки – 348,89 кВт;

- проектируемой застройки – 650,0 кВт.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Сети связи

Телефонизация

Подключение проектируемой застройки предусмотрено от существующих магистральных сетей связи по Молодежному пр. с прокладкой линий ВОЛС до потребителей.

Окончательный вариант трассировки сетей связи и выбора точки подключения могут уточняться на следующих стадиях проектирования.

Радиофикация

Радиофикация от групповых или индивидуальных антенн УКВ вещания.

Телевидение

Телевидение от групповых или индивидуальных телевизионных антенн.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Дождевая канализация

Подключение проектируемой застройки в пониженных местах территории предусмотрено к существующим внутриквартальным сетям дождевой канализации. Отвод дождевых и талых вод предусматривается открытым стоком по проезжим частям улиц, а также с применением открытой системы водоотвода со сбросом в сеть дождевой канализации с дальнейшим выпуском после очистки на очистных сооружениях в ближайший водоем.

Объем поверхностных сточных вод при отведении их на очистку – 87,45 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Инженерная подготовка территории

Для организации рельефа предусмотрено террасирование территории вокруг многоквартирного жилого дома по ул.Набережная Урванцева, д.9.

Проектом предусматриваются защита от подтопления, противоэрозионные мероприятия, мерзлотных процессов.

Защита от подтопления предусматривает отведение талых вод в местах сосредоточенного поступления их путем устройства вертикальной планировки с организацией поверхностного стока.

Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока (водонаправляющие каналы), засыпка размоин.

Защита от термокарста предусматривает соблюдение требований СП 22.13330.2016.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Санитарная очистка

Организацию сбора и вывоза мусора предусматривается проводить путем вывозки бытового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО.

Накопление бытовых отходов на расчетный срок составит 1722 м3/год.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

### 1.3.3 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют улицы следующих категорий:

Магистральные улицы и дороги:

1. Магистральные улицы районного значения:

- ул.Набережная Урванцева, ул.Нансена.

Улицы местного значения:

2. Улицы в жилой застройке:

- Молодежный проезд, Проезд №1.

В проекте планировки территории сформирована непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное пространство территорий общего пользования и тротуары вдоль проезжей части уличной сети.

Магистральные улицы и дороги:

1. Магистральные улицы районного значения:

- ул.Набережная Урванцева, ул.Нансена – 2,25 м.

Улицы местного значения:

2. Улицы в жилой застройке:

- Молодежный проезд, Проезд №1 – 2,0 м.

На территории застройки велосипедное движение из общего потока не выделяется. Проезд на велосипедах осуществляется по проезжим частям улиц

Развитие маршрутной сети автобусного транспорта предусматривается по существующей магистральной сети. По ул.Нансена размещены существующие остановки общественного транспорта, предусмотренные к реконструкции согласно ГП. Общее количество остановочных пунктов – 1 двухсторонний остановочный комплекс (по ул. Нансена) и 1 остановка в районе многоквартирного жилого дома по ул. Набережная Урванцева, 15.

Проектом предусмотрено обеспечение наземными стоянками для хранения автомобилей:

а) открытые наземные стоянки хранения автомобилей на территории многоквартирной жилой застройки в пределах отведенного земельного участка;

б) открытые наземные приобъектные стоянки на территории общественной застройки и в специально установленных местах;

в) открытые наземные стоянки вдоль улично-дорожной сети.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры, отсутствуют.

### 1.3.4 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Проектом на территории проектирования предусмотрено разместить:

- Детский сад на 270 мест (ранее запроектированный);

- Магазин.

Объекты, включенные в программы комплексного развития социальной инфраструктуры, отсутствуют.

## 1.4. Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Размещение планируемых объектов федерального значения, объектов регионального значения не предусматривается.

Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов местного значения, приведены в п.1.2.

Согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ не предусматривается.

# 2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## 2.1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Таблица 2

| № по эксп. | Наименование | Этап проектирования | Этап строительства, реконструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектируемая застройка |  |  |  |
| 1 этап |  |  |  |
| 16 | Магазин | 2023 г. | 2033 г. |
| Ранее запроектированная застройка |  |  |  |
| 1 этап |  |  |  |
| 28 | Детский сад на 270 мест | 2023 г. | 2033 г. |
| 2 этап |  |  |  |
| 25 | Многоквартирный жилой дом (ул. Нансена, д. 6) | 2023 г. | 2033 г. |
| 3 этап |  |  |  |
| 26 | Многоквартирный жилой дом (ул. Набережная Урванцева, д. 7) | 2023 г. | 2033 г. |
| 4 этап |  |  |  |
| 27 | Многоквартирный жилой дом (ул. Набережная Урванцева, д. 19) | 2023 г. | 2033 г. |
| 5 этап |  |  |  |
| 24 | Многоквартирный жилой дом (ул. Нансена, д. 4) | 2023 г. | 2033 г. |

Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строительно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства.

## 2.2. Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Объекты, включенные в программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.