ООО «Архивариус»

Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 12

archivar.ru

Документация по планировке территории и проект межевания территории в городском округе город Норильск в части жилой застройки территории, ограниченной улицей Орджоникидзе, Ленинский проспект, улицей Дзержинского, улицей Комсомольская

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Том I

Основная часть проекта

Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства

Положения об очередности планируемого развития территории

Шифр: А-62.1211-21 ППТ.П

Заказчик: Администрация города Норильска

Директор ООО «Архивариус»                                                                               К.Н. Гребенщиков

Магнитогорск - Норильск, 2021 г

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № | Наименование | Шифр | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории |  |  |
|  | Основная часть проекта |  |  |
|  | Чертеж планировки территории | А-62.1211-21 ППТ.ОЧП-1 | 1:1 000 |
|  | Текстовая часть |  |  |
|  | Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства | Том I А-62.1211-21 ППТ.П |  |
|  | Положения об очередности планируемого развития территории | Том I А-62.1211-21 ППТ.П |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения с отображением границ элементов планировочной структуры | А-62.1211-21 ППТ.МОП-1 | 1:10 000 |
|  | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети | А-62.1211-21 ППТ.МОП-2 | 1:1 000 |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | А-62.1211-21 ППТ.МОП-3 | 1:1 000 |
|  | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | А-62.1211-21 ППТ.МОП-4 | 1:1 000 |
|  | Вариант планировочного решения застройки территории | А-62.1211-21 ППТ.МОП-5 | 1:1 000 |
|  | Текстовая часть | Том II А-62.1211-21 ППТ.ТЧ |  |
|  | Результаты инженерных изысканий | Том III А-62.1211-21 ИГДИ |  |
|  | Проект межевания территории |  |  |
|  | Основная часть проекта |  |  |
|  | Текстовая часть | Том IV А-62.1211-21 ПМТ.ТЧ |  |
|  | Чертеж межевания территории | А-62.1211-21 ПМТ.ОЧП-1 | 1:1 000 |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Чертеж по обоснованию межевания территории | А-62.1211-21 ПМТ.МОП-1 | 1:1 000 |

Примечания:

1 – Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки территории и инженерной защиты территории не представлена в связи с отсутствием на территории размещения объектов капитального строительства рельефа, имеющего уклон более 8 процентов (согласно п.1 Приказа Министерства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017 года №740/пр).

2 – Схема границ территорий объектов культурного наследия не представлена в связи с отсутствием объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка Проекта планировки (согласно письму Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 21.09.2021г. №102-4311);

3 – Иные материалы для обоснования положений о планировке территории не требуются.

Запись главного архитектора

Настоящий проект разработан с соблюдением действующего законодательства в области архитектурной деятельности и градостроительства, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими нормами.

Проект планировки соответствует требованиям гл.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

Главный архитектор проекта	_________________Д.Р. Каримова

Состав участников проекта

| Директор, главный архитектор ООО «Архивариус», канд. арх., доц., член САР РФ | К.Н. Гребенщиков |
| --- | --- |
| Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №1, ГАП | Е.С. Левшунова |
| Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №2, ГАП | Д.Р. Каримова |
| Архитекторы | Д.Г. Боровская Е.М. Горбатова А.А. Добрынина Д.С. Герасева Д.М. Табиева |
| Инженеры-проектировщики | В.В. Герасина А.В. Наливайко Д.С. Шакшакпаева |
| Инженеры-градостроители | П.В. Гинтер А.О. Якубова М.И. Исакова А.В. Кобякова |
| Кадастровые инженеры | Е.А. Барышева К.О. Лисихина Р.М. Мухатметгалин |
| Инженеры технического отдела | Т.Ю. Данилейко |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

1. ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	8

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	11

2.1. Характеристики планируемого развития территории	11

2.2. Информация о плотности и параметрах застройки территории	11

2.3. Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	11

2.3.1 Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения	12

2.3.2 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	12

2.3.3 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	16

2.3.4 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	17

2.4. Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения	18

3. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	18

3.1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения	18

3.2. Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры	19

# ВВЕДЕНИЕ

Проект разработан ООО «Архивариус» по заказу Администрации города Норильска (Муниципальный контракт от 09.08.2021 г. №240488):

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водным Кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесным Кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами;

- Приказом от 1.08.2014 г. № П/369 "О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде".

При разработке документации по планировке территории использованы следующие материалы:

1. Утвержденная градостроительная документация:

- Региональными нормативами градостроительного проектирования Красноярского края, утвержденными Постановлением Правительства Красноярского края от 23 декабря 2014 года №631-п (далее РНГП);

- Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования город Норильск Красноярского края, утвержденными решением Норильского городского Совета депутатов от 29.03.2016 № 30/4-662 (далее НГП);

- Генеральный план городского округа – муниципального образования города Норильск, утвержденный решением Норильского городского Совета депутатов от 16.12.2008 №16-371 (далее ГП);

- Правила землепользования и застройки муниципального образования город Норильск, утвержденные решением Норильского городского Совета депутатов от 10.11.2009 №22-533 (далее ПЗЗ).

2. Исходные данные, предоставленные Управлением по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска от 10.08.2021г. №190-5934.

3. Техническое задание на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории и межеванию земельных участков (приложение №2 к Муниципальному контракту от 09.08.2021г. №210488);

4. Постановление Администрации города Норильска от 24.02.2021 г. №28 «О подготовке документации по планировке территории»

5. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Красноярскому краю.

Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-165);

2) с использованием цифрового топографического плана М 1:500, соответствующего действительному состоянию местности на момент разработки проекта (инженерно-геодезические изыскания выполнены в 2021г. ООО «Архивариус»).

# 1. ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Чертеж планировки территории

Перечень координат углов поворота устанавливаемых и сохраняемых красных линий

# 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1. Характеристики планируемого развития территории

Предусмотрено взаимоувязанное сохранение и размещение многоквартирных жилых домов, общественных зданий, улично-дорожной сети, площадок и озелененных территорий общего пользования, реконструкция объекта общественного питания. На площадке строительства максимально сохраняется существующий рельеф местности.

Основная часть проекта планировки территории, которая подлежит утверждению, подготовлена в отношении земельного участка, который предназначен для размещения объектов жилого и общественного назначения.

## 2.2. Информация о плотности и параметрах застройки территории

Территориальная зона Ж-1:

Предусмотрена реконструкция административного здания по пр. Ленинский, 39.

Ж-1:

1. Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории в границах проектирования:

К застр. = 46533 / 169117 = 0,28;

К плотн. застр. = 171127 / 169117 = 1,01.

2. Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории в границах реконструируемого административного здания:

К застр. = 923 / 2078= 0,44;

К плотн. застр. = 4714 / 2078 = 2,27.

Для участка с видом разрешённого использования Деловое управление:

Предельное количество этажей – не установлено;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 80%.

Территориальная зона Ц-1:

Предусмотрено размещение 4-хэтажного многоквартирного дома и реконструкция гостиницы по пр. Ленинский, 39Г.

1. Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории в границах проектирования:

К застр. = 17892 / 73362 = 0,24;

К плотн. застр. = 66427 / 73362 = 0,91.

2. Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории в границах реконструируемого здания гостиницы:

К застр. = 622 / 2104= 0,0,30;

К плотн. застр. = 2937 / 2104 = 1,40.

3. Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории в границах проектируемого жилого дома:

К застр. = 760 / 1727= 0,44;

К плотн. застр. = 2888 / 1727 = 1,67.

Для участка с видом разрешённого использования Среднеэтажная жилая застройка:

Этажность жилых домов – 6 этажей;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 80%.

Для участка с видом разрешённого использования Гостиничное обслуживание:

Предельное количество этажей – не установлено;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 90%.

## 2.3. Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

### 2.3.1 Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Таблица 1

Сводная ведомость зданий, строений и сооружений

| № по эксп. | Наименование | Этаж- ность | Кол-во квартир | Кол-во секций | Пл.застройки, м2 | Общая пл., м2 | Общая пл.квартир, м2 | Население | Мощность | Стр.объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Многоквартирный жилой (ул. Орджоникидзе, 2) | 12 | 157 | 3 | 2423 | 14983,90 | 11132,30 | 301 | - | 65,3 |
|  | Многоквартирный жилой (ул. Орджоникидзе, 4) | 5 | 59 | 3 | 705 | 2696,90 | 2476,95 | 102 | - | 10,6 |
|  | Многоквартирный жилой (ул. Орджоникидзе, 6) | 5 | 118 | 6 | 1460 | 5425,30 | 5085,20 | 205 | - | 21,9 |
|  | Многоквартирный жилой (пр. Ленинский, 47 к1) | 5 | 204 | 12 | 903 | 8784,24 | 6250,24 | 301 | - | 13,5 |
|  | Многоквартирный жилой (пр. Ленинский, 47 к2) |  |  |  | 891 |  |  |  |  | 13,4 |
|  | Многоквартирный жилой (пр. Ленинский, 47 к4) |  |  |  | 892 |  |  |  |  | 13,4 |
|  | Многоквартирный жилой (ул. Орджоникидзе, 6Б) | 9 | 34 | 1 | 366 | 2621,90 | 2242,30 | 76 | - | 9,9 |
|  | Многоквартирный жилой (пр. Ленинский, 47а к1) | 5 | 97 | 5 | 450 | 4352,60 | 4040,0 | 150 | - | 6,8 |
|  | Многоквартирный жилой (пр. Ленинский, 47а к2) |  |  |  | 710 |  |  |  |  | 10,7 |
|  | Многоквартирный жилой (ул. Орджоникидзе, 4Б) | 9 | 72 | 2 | 891 | 5547,40 | 4832,30 | 104 | - | 24,1 |
|  | Многоквартирный жилой (ул. Комсомольская, 52 к1) | 5 | 174 | 9 | 887 | 7706,70 | 7108,0 | 316 | - | 13,3 |
|  | Многоквартирный жилой (ул. Комсомольская, 52 к2) |  |  |  | 704 |  |  |  |  | 10,6 |
|  | Многоквартирный жилой (ул. Комсомольская, 52 к3) |  |  |  | 413 |  |  |  |  | 6,2 |
|  | Многоквартирный жилой (ул. Комсомольская, 50) | 5 | 80 | 4 | 964 | 3594,70 | 3352,0 | 138 | - | 14,5 |
|  | Многоквартирный жилой (пр. Ленинский, 48 к1) | 5 | 169 | 9 | 884 | 7469,90 | 6928,80 | 309 | - | 13,3 |
|  | Многоквартирный жилой (ул. Комсомольская, 48 к2) |  |  |  | 655 |  |  |  |  | 9,8 |
|  | Многоквартирный жилой (ул. Комсомольская, 48 к3) |  |  |  | 446 |  |  |  |  | 6,7 |
|  | Многоквартирный жилой (ул. Комсомольская, 48А) | 9 | 64 | 2 | 639 | 4284,90 | 3282,0 | 95 | - | 17,3 |
|  | Многоквартирный жилой (пр. Ленинский, 45 к1) | 5 | 176 | 9 | 978 | 7882,20 | 7376,0 | 307 | - | 14,7 |
|  | Многоквартирный жилой (пр. Ленинский, 45 к2) |  |  |  | 696 |  |  |  |  | 10,4 |
|  | Многоквартирный жилой (пр. Ленинский, 45 к3) |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 6,8 |
|  | Многоквартирный жилой (пр. Ленинский, 47В) | 3 | 61 | 2 | 789 | 1914,4 | 1331,60 | 61 | - | 7,1 |
|  | Многоквартирный жилой (пр. Ленинский, 45Б) | 5 | 32 | 1 | 365 | 2605,0 | 2121,0 | 74 | - | 5,5 |
|  | Многоквартирный жилой (пр. Ленинский, 43 к1) | 5 | 174 | 11 | 886 | 8285,10 | 7322,30 | 317 | - | 13,3 |
|  | Многоквартирный жилой (пр. Ленинский, 43 к2) |  |  |  | 695 |  |  |  |  | 10,4 |
|  | Многоквартирный жилой (пр. Ленинский, 43 к3) |  |  |  | 898 |  |  |  |  | 13,5 |
|  | Многоквартирный жилой (пр. Ленинский, 43А) | 9 | 36 | 1 | 387 | 2841,70 | 2350,0 | 35 | - | 10,4 |
|  | Многоквартирный жилой (пр. Ленинский, 39Б) | 5 | 80 | 4 | 890 | 3766,60 | 3518,0 | 160 | - | 13,4 |
|  | Многоквартирный жилой (ул. Комсомольская, 46) | 5 | 67 | 4 | 965 | 3351,0 | 2859,80 | 128 | - | 14,5 |
|  | Многоквартирный жилой (ул. Комсомольская, 44 к1) | 5 | 170 | 9 | 884 | 7555,30 | 6984,0 | 297 | - | 13,3 |
|  | Многоквартирный жилой (ул. Комсомольская, 44 к2) |  |  |  | 707 |  |  |  |  | 10,6 |
|  | Многоквартирный жилой (ул. Комсомольская, 44 к3) |  |  |  | 465 |  |  |  |  | 7,0 |
|  | Многоквартирный жилой (пр. Ленинский, 39А) | 5 | 79 | 4 | 893 | 3705,90 | 3518,0 | 135 | - | 13,4 |
|  | Многоквартирный жилой (пр. Ленинский, 37 к1) | 5 | 261 | 16 | 882 | 14037,06 | 10580,16 | 412 | - | 13,2 |
|  | Многоквартирный жилой (пр. Ленинский, 37 к2) |  |  |  | 713 |  |  |  |  | 10,7 |
|  | Многоквартирный жилой (пр. Ленинский, 37 к3) |  |  |  | 924 |  |  |  |  | 13,9 |
|  | Многоквартирный жилой (пр. Ленинский, 37 к4) |  |  |  | 730 |  |  |  |  | 11,0 |
|  | Многоквартирный жилой (пр. Ленинский, 37 к5) |  |  |  | 466 |  |  |  |  | 7,0 |
|  | Многоквартирный жилой (пр. Ленинский, 37А) | 9 | 32 | 1 | 384 | 2578,10 | 2086,0 | 72 | - | 10,4 |
|  | Многоквартирный жилой (ул. Комсомольская, 42) | 5 | 36 | 2 | 450 | 1789,0 | 1665,0 | 77 | - | 6,8 |
|  | Многоквартирный жилой (ул. Комсомольская, 42А) | 3 | 23 | 2 | 450 | 1143,80 | 875,90 | 27 | - | 4,1 |
|  | Многоквартирный жилой (ул. Комсомольская, 40А) | 3 | 29 | 3 | 665 | 1922,80 | 1518,40 | 29 | - | 6,0 |
|  | Многоквартирный жилой (ул. Комсомольская, 40) | 3 | 47 | 4 | 915 | 2278,70 | 1775,10 | 47 | - | 8,2 |
|  | Многоквартирный жилой (ул. Комсомольская, 38 к2) | 5 | 138 | 7 | 949 | 6246,40 | 5825,0 | 247 | - | 14,2 |
|  | Многоквартирный жилой (ул. Комсомольская, 38 к1) |  |  |  | 713 |  |  |  |  | 10,7 |
|  | Многоквартирный жилой (ул. Дзержинского, 3 к4) | 5 | 39 | 2 | 452 | 1743,10 | 1614,0 | 77 | - | 6,8 |
|  | Многоквартирный жилой (ул. Дзержинского, 3А) | 9 | 32 | 2 | 377 | 2600,30 | 2116,0 | 70 | - | 10,2 |
|  | Многоквартирный жилой (ул. Комсомольская, 44А) | 9 | 64 | 2 | 662 | 4077,50 | 3312,0 | 142 | - | 17,9 |
|  | Многоквартирный жилой (ул. Дзержинского, 5) | 5 | 40 | 2 | 417 | 1750,20 | 1626,10 | 69 | - | 6,3 |
|  | Многоквартирный жилой (пр. Ленинский, 35) | 5 | 56 | 4 | 925 | 3757,16 | 2381,96 | 91 | - | 13,9 |
|  | Многоквартирный жилой (пр. Ленинский, 33А) | 9 | 62 | 1 | 369 | 2606,0 | 2120,0 | 58 | - | 10,0 |
|  | Многоквартирный жилой (пр. Ленинский, 31 к3) | 5 | 199 | 11 | 912 | 8167,70 | 7355,80 | 299 | - | 13,7 |
|  | Многоквартирный жилой (пр. Ленинский, 31 к2) |  |  |  | 723 |  |  |  |  | 10,8 |
|  | Многоквартирный жилой (пр. Ленинский, 31 к1) |  |  |  | 910 |  |  |  |  | 13,7 |
|  | Многоквартирный жилой (пр. Ленинский, 29 к2) | 5 | 115 | 7 | 907 | 5630,60 | 5274,60 | 180 | - | 13,6 |
|  | Многоквартирный жилой (пр. Ленинский, 29 к1) |  |  |  | 731 |  |  |  |  | 11,0 |
|  | Многоквартирный жилой (ул. Дзержинского, 7 к4) | 5 | 37 | 2 | 450 | 1751,40 | 1497,10 | 59 | - | 6,8 |
|  | Многоквартирный жилой (ул. Дзержинского, 7Б) | 9 | 35 | 1 | 366 | 2843,90 | 2351,0 | 55 | - | 9,9 |
|  | Многоквартирный жилой (ул. Дзержинского, 7 к1) | 5 | 47 | 1 | 738 | 4268,70 | 2107,90 | 60 | - | 11,1 |
|  | Итого: | - | 3395 | - | 43411 | 178568 | 150193 | 5682 | - | 717,5 |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Административное здание (ул. Орджоникидзе, 4а) | 5 | - | 1 | 1000 | 4500 | - | - | 200 мест | 20,0 |
|  | Предприятие общественного питания (ул. Орджоникидзе, 4В) | 3 | - | 1 | 662 | 1271,3 | - | - | 100 мест | 7,9 |
|  | Административное здание (ул. Орджоникидзе, 6А) | 5 | - | 1 | 998 | 4491 | - | - | 200 мест | 20,0 |
|  | Учреждение дополнительного образования (ул. Комсомольская, 52А) | 2 | - | 1 | 1130 | 2034 | - | - | 252 места | 9,0 |
|  | Магазин (пр. Ленинский, 47Д) | 1 | - | 1 | 212 | 191 | - | - | 100 м2 торг. площади | 0,8 |
|  | Предприятие общественного питания (пр. Ленинский, 45А) | 1 | - | 1 | 500 | 450 | - | - | 60 мест | 2,0 |
|  | Гимназия №7 (корпус 1) (пр. Ленинский, 45В) | 5 | - | 1 | 888 | 3996 | - | - | 356 мест | 17,8 |
|  | Крытый каток (ул. Комсомольская, 46А) | 3 | - | 1 | 1013 | 2735 | - | - | - | 12,2 |
|  | Магазин (ул. Комсомольская, 46/3) | 1-2 | - | 1 | 539 | 641,9 | - | - | 300 м2 торг. площади | 2,2 |
|  | Инвентарный пункт (пр. Ленинский, 39В) | 1 | - | 1 | 150 | 135 | - | - | - | 0,6 |
|  | Детский сад №2 (пр. Ленинский, 41А) | 2 | - | 1 | 1151 | 2072 | - | - | 525 мест | 9,2 |
|  | Торговый центр (пр. Ленинский, 39Д) | 2 | - | 1 | 351 | 805,3 | - | - | 400 м2 торг. площади | 2,8 |
|  | Административное здание (пр. Ленинский, 41) | 3 | - | 1 | 857 | 2314 | - | - | 100 мест | 10,3 |
|  | Торговый центр (пр. Ленинский, 39В) | 2 | - | 1 | 365 | 657 | - | - | 300 м2 торг. площади | 2,9 |
|  | Гимназия №7 (корпус 2) (пр. Ленинский, 37В) | 5 | - | 1 | 897 | 4037 | - | - | 448 мест | 17,9 |
|  | Магазин (ул. Комсомольская, 33) | 1 | - | 1 | 450 | 377,6 | - | - | 180 м2 торг. площади | 1,8 |
|  | Административное здание (ул. Комсомольская, 33Б) | 2 | - | 1 | 507 | 913 | - | - | 45 мест | 4,1 |
|  | Детский сад №5 (корпус 1) на 300 мест (ул. Дзержинского, 5Б) | 3 | - | 1 | 1865 | 5036 | - | - | 300 мест | 22,4 |
|  | Детский сад №5 (корпус 2) на 146 мест (ул. Комсомольская, 40Б) | 2 | - | 1 | 1129 | 2032 | - | - | 146 мест | 9,0 |
|  | Торговый центр (ул. Дзержинского, 3Б) | 2 | - | 1 | 848 | 1410,2 | - | - | 700 м2 торг. площади | 6,8 |
|  | Торговый центр (ул. Дзержинского, 5А) | 3 | - | 1 | 577 | 1558 | - | - | 750 м2 торг. площади | 6,9 |
|  | Магазин (ул. Дзержинского, 7В) | 2 | - | 1 | 86 | 155 | - | - | 75 м2 торг. площади | 0,7 |
|  | Итого: | - | - | - | 16175 | 45966 | - | - | - | 187,3 |
| Сооружения транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гаражно-строительный кооператив № 6 | 1 | - | 1 | 395 | 395 | - | - | - | 1,6 |
|  | Гаражно-строительный кооператив № 7 | 1 | - | 1 | 1012 | 1012 | - | - | - | 4,0 |
|  | Гаражно-строительный кооператив № 2 | 1 | - | 1 | 583 | 583 | - | - | - | 2,3 |
|  | Итого: | - | - | - | 1990 | 1990 | - | - | - | 7,9 |
| Сооружения инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-638-1П | 1 | - | 1 | 115 | 90,4 | - | - | - | 0,5 |
|  | ТП-637-1П | 1 | - | 1 | 118 | 90,4 | - | - | - | 0,5 |
|  | Трансформаторная подстанция | 1 | - | 1 | 95 | 95 | - | - | - | 0,4 |
|  | Трансформаторная подстанция | 1 | - | 1 | 110 | 110 | - | - | - | 0,4 |
|  | Трансформаторная подстанция | 1 | - | 1 | 106 | 106 | - | - | - | 0,4 |
|  | Итого: | - | - | - | 544 | 491,8 | - | - | - | 2,2 |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирный жилой дом (ул. Дзержинского, 3), в т.ч.: | 5 | 30 | 1 | 760 | 3610 | 2022 | 81 | - | 11,4 |
|  | - встроенные помещения | 1 | - | - | - | 722 | - | - | - | - |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Административное здание (пр. Ленинский, 39) | 5 | - | 1 | 923 | 4714,10 | - | - | - | 13,8 |
|  | Гостиница (пр. Ленинский, 39Г) | 5 | - | 1 | 622 | 2937 | - | - | - | 9,3 |
|  | Итого: | - | - | - | 1545 | 7651 | - | - | - | 32,2 |
|  | Всего: | - | 3425 | - | 64425 | 238277 | 152215 | 5763 | - | 960,8 |

### 2.3.2 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Водоснабжение

Существующая система водоснабжения не требует реконструкции. водопровода.

Объекты капитального строительства, расположенные в границах проектируемой территории, имеют подключения к централизованным сетям водоснабжения. Генеральным планом предусмотрена реконструкция магистральных водопроводов, проходящих по ул. Орджоникидзе, пр. Ленинский, ул. Комсомольская, ул. Дзержинского.

Планируемые к реконструкции и размещению объекты подключены к сетям водоснабжения. На последующих стадиях проектирования определить пропускную способность трубопроводов, а также при необходимости предусмотреть реконструкцию существующих сетей водоснабжения. При рабочем проектировании объектов капитального строительства запросить технические условия на подключение к существующим сетям с заключением договора с эксплуатирующей организации.

Водопотребление в границах проектируемой застройки – 71,1 м3/сут.

Водоотведение

Существующая система канализации не требует реконструкции. Канализационные стоки проектируемой территории отводятся самотечными сетями бытовой канализации.

Планируемые к реконструкции и размещению объекты капитального строительства подключены к самотечным сетям бытовой канализации. На последующих стадиях проектирования определить пропускную способность трубопроводов, а также при необходимости предусмотреть реконструкцию существующих сетей водоотведения. При рабочем проектировании объектов капитального строительства запросить технические условия на подключение к существующим сетям с заключением договора с эксплуатирующей организации.

Водоотведение в границах проектируемой застройки – 71,1 м3/сут.

Теплоснабжение

Существующая система теплоснабжения не требует реконструкции.

Планируемые к реконструкции и размещению объекты подключены к сетям теплоснабжения. На последующих стадиях проектирования определить пропускную способность трубопроводов, а также при необходимости предусмотреть реконструкцию существующих сетей теплоснабжения. При рабочем проектировании объектов капитального строительства запросить технические условия на подключение к существующим сетям с заключением договора с эксплуатирующей организации.

Расход тепла в границах проектируемой застройки – 0,500 Гкал/час.

Газоснабжение

Газоснабжение существующей и проектируемой жилой и общественной застройки не предусматривается.

Электроснабжение

Существующая система электроснабжения требует реконструкции. Потребителями электроэнергии являются: жилые дома, общественные здания и наружное освещение улиц и внутриквартальных проездов. Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями.

Планируемые к реконструкции и размещению объекты капитального строительства подключены к сетям электроснабжения. На последующих стадиях проектирования определить пропускную способность трубопроводов, а также при необходимости предусмотреть реконструкцию существующих сетей электроснабжения. При рабочем проектировании объектов капитального строительства запросить технические условия на подключение к существующим сетям с заключением договора с эксплуатирующей организации.

Мощность электропотребления в границах проектируемой застройки – 412,8 кВт.

Сети связи

Телефонизация

Существующая система сетей связи не требует реконструкции.

Планируемые к реконструкции и размещению объекты подключены к сетям связи.

Радиофикация

Радиофикация от групповых или индивидуальных антенн УКВ вещания.

Телевидение

Телевидение от групповых или индивидуальных телевизионных антенн.

Дождевая канализация

Отвод дождевых и талых вод предусматривается в систему проектируемой дождевой канализации населенного пункта с целью дальнейшей совместной очистки с поверхностными водами на очистных сооружениях населенного пункта с дальнейшим выпуском после очистки в ближайший водный объект.

Суточный объем поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения с территории – 856,8-979,2 м3/сут.

Инженерная подготовка территории

Проектом предусматриваются защита от подтопления, противоэрозионные мероприятия.

Защита от подтопления предусматривает отведение талых вод в местах сосредоточенного поступления их путем устройства вертикальной планировки с организацией поверхностного стока, локальная подсыпка территории.

Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока.

Санитарная очистка

Организацию сбора и вывоза мусора предусматривается проводить путем вывозки бытового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО.

Количество контейнерных площадок – 17х3 контейнеров.

Накопление бытовых отходов на расчетный срок составит 47409 м3/год.

### 2.3.3 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют улицы следующих категорий:

1. Магистральные улицы общегородского значения:

- ул. Орджоникидзе, пр. Ленинский.

2. Магистральные улицы районного значения:

- ул. Комсомольская.

3.Улицы и дороги местного значения:

Улицы в жилой застройке:

- ул. Дзержинского.

В проекте планировки территории сформирована непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное пространство территорий общего пользования и тротуары вдоль проезжей части уличной сети.

Ширина пешеходной части тротуаров:

- ул. Орджоникидзе, пр. Ленинский, ул. Комсомольская – 3,0 м;

- пр. Ленинский, ул. Дзержинского – 5,0 м.

Примечание: 1) Ширина пешеходных дорожек принята по существующему положению.

На территории застройки велосипедное движение из общего потока не выделяется. Проезд на велосипедах осуществляется по проезжим частям улиц

Развитие маршрутной сети автобусного транспорта не предусматривается.

Существующие линии наземного общественного пассажирского транспорта расположены: 2 двусторонних остановочных комплекса по пр. Ленинский, 1 двусторонний остановочный комплекс по ул. Красноярская, 1 двусторонний остановочный комплекс по ул. Орджоникидзе, 1 двусторонний остановочный комплекс по ул. Комсомольская.

Проектом предусмотрено обеспечение наземными стоянками для хранения автомобилей:

Для проектируемого многоквартирного жилого дома:

а) открытые наземные стоянки для постоянного хранения автомобилей на территории проектируемой многоквартирной жилой застройки – 20 м/м.

б) открытые наземные стоянки для временного хранения автомобилей на территории проектирования – 4 м/м.

Для сохраняемой жилой застройки*:

а) открытые наземные стоянки для постоянного хранения автомобилей на территории проектирования – 162 м/м.

б) открытые наземные стоянки для гостевого хранения автомобилей на территории проектирования – 549 м/м.

в) открытые наземные стоянки для временного хранения автомобилей на территории проектирования – 117 м/м.

в) закрытые наземные гаражи для постоянного хранения автомобилей – 1990 м2 или 80 м/м.

Примечание: 1)*Для существующей сохраняемой застройки, построенной на момент действия иной нормативной документации, не предусматривается дополнительная организация машино-мест в связи со сложившейся структурой микрорайона, в том числе благоустройства территории. Увеличение парковочного пространства в открытых наземных стоянках понесет за собой уменьшение площадок общего пользования.

В границах проектирования расположены Гаражно-строительный кооператив № 6, Гаражно-строительный кооператив № 7, Гаражно-строительный кооператив № 2.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры, отсутствуют.

### 2.3.4 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Объекты, включенные в программы комплексного развития социальной инфраструктуры, отсутствуют.

## 2.4. Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Размещение планируемых объектов федерального значения, объектов регионального значения не предусматривается.

Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов местного значения, приведены в п.2.2.

Согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ не предусматривается.

# 3. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## 3.1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

| № по эксп. | Наименование | Этап проектирования | Этап строительства, реконструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектируемая застройка |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |
| 90 | Многоквартирный жилой дом (ул. Дзержинского, 3) | 2021 г. – 2025 г. | 2025 г. - 2031 г. |
| Общественные здания |  |  |  |
| 91 | Административное здание (пр. Ленинский, 39) | 2021 г. – 2025 г. | 2025 г. - 2031 г. |
| 92 | Гостиница (пр. Ленинский, 39Г) | 2021 г. – 2025 г. | 2025 г. - 2031 г. |

Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строительно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства.

## 3.2. Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Размещение необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур не предусматривается.