Приложение № 2

к распоряжению

Администрации города Норильска

от 12.05.2025 № 2328

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий

- Целевое назначение:

Инженерно-геодезические изыскания для разработки проекта межевания территории в виде отдельного документа.

- Стадия проектирования:

Проект межевания территории в виде отдельного документа.

- Сведения об объекте инженерных изысканий, границы территорий проведения, вид инженерных изысканий и описание объекта:

Топографическая съемка, получение топографо-геодезических материалов

М 1:500 с сечением рельефа 0,5м, М 1:1000 и данных о ситуации и рельефе местности, о существующих зданиях и сооружениях, подземных коммуникациях с целью оценки природных и техногенных условий территории строительства и обоснования проектирования, строительства и эксплуатации объектов. Камеральная обработка материалов. Составление и сдача технического отчёта на бумажном и электронном носителях.

Границы инженерно-геодезических изысканий показаны на графическом приложении № 1.

При подготовке документации межевания территории в виде отдельного документа необходимо выполнение следующего вида инженерных изысканий:

- инженерно-геодезические изыскания.

Объект расположен в кадастровом квартале 24:55:0402005. Территория находится в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами 4-6 этажей – Ж-1, ориентировочной площадью – 2 га.

- Требования к результатам инженерных изысканий:

  - Система координат: местная, МСК-165. Система высот: Балтийская 1977

года.

  - При проведении инженерно-геодезических изысканий и составлении

технического отчета руководствоваться рекомендациями: СНиП 3.01.03-84, СНиП

2.02.01-83, СНиП 11-02-96, СП 11-104-97, ГКИНП-02-033-82.

  - По завершении камеральной обработки выполнить полевую корректуру топографических планов путем сличения полученных планов с местностью в объеме 100%.

  - Инженерно-геодезические изыскания включают в себя:

    - Подготовительные работы: сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет в границах планировки территории, а также топографо- геодезических, картографических, аэрофотосъемочных и других материалов и данных, находящихся в государственных и ведомственных фондах.

    - Подготовку программы (предписания) инженерно-геодезических изысканий в соответствии с требованиями технического задания и пп. 4.14. и 5.2 СНиП 11-02-96.

    - Осуществление в установленном порядке регистрации (получение разрешений) производства инженерно-геодезических изысканий.

    - Полевые работы: рекогносцировочное обследование. Прокладка теодолитных ходов, тахеометрическая съемка. Создание (развитие) опорных геодезических сетей. Создание планово-высотных съемочных геодезических сетей. Топографическая (наземная, аэрофототопографическая, стереофотограмметрическая и др.) съемка в масштабах 1:1000 и 1:500, включая съемку подземных и надземных сооружений. Перенесение проекта в натуру с составлением соответствующего акта. Обновление топографических (инженерно- топографических) планов в масштабе 1:1000 в графической и цифровой формах. Предварительная обработка полученных материалов.

    - Камеральные работы: Обработка и уравнивание полевых измерений. Прорисовка и печать топографического плана. Составление технического отчета с соответствующими заключениями и рекомендациями в 3-х экземплярах. Полевой контроль выполненных работ.

  - Состав технического отчета включает в себя: Текстовая часть

- Местоположение объекта.

- Цель выполнения работ.

- Кем и когда выполнялись работы.

- Виды и объем работ.

- Планово-высотное съемочное обоснование.

- Вид съемки.

- Сети (сооружения) наземные и подземные.

- Согласования.

- Выводы. Текстовые приложения

- Техническое задание на производство работ.

- Акт полевой приемки топографо-геодезических работ.

- Свидетельство о поверке инструментов.

- Свидетельство о допуске на осуществление инженерно-геодезических изысканий.

Графические материалы

- Ситуационный план в масштабе 1:10000.

- Электронная версия инженерно-топографического плана.

  - Технический отчет передается: в полном объеме на бумажном носителе и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение в информационных системах в 2-х экземплярах.

Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в форме векторной и растровой модели.

Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF.

Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и

PDF

Информация в векторной модели представляется в обменных форматах MIF/

MID, DWG и SXF (совместно с файлами описания RSC).

  - Гарантия качества результатов инженерно-геодезических изысканий: составляет 36 календарных месяцев с даты подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ и распространяется на всё, составляющее результаты работы. Если в период гарантийного срока будут выявлены материалы, не соответствующие заданию на выполнение инженерных изысканий, сертификатам качества, то все работы по их устранению осуществляются Исполнителем за свой счёт.

Приложение к заданию на выполнение инженерных изысканий

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НОРИЛЬСК В ЧАСТИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦЕЙ ТАЛНАХСКАЯ, УЛИЦЕЙ ЛЕНИНГРАДСКАЯ

Площадь территории проектирования – 2 га

граница инженерно-геодезических изысканий