ТаймырГеодезия

Общество с ограниченной ответственностью

красноярский край

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОД норильск

документация по планировке территории и межеванию земельных участков В районе ТАЛНАХ города норильска в части жилой застройки территории, ограниченной улицей БАУМАНСКОЙ

Положение о характеристиках планируемого развития территории.

Положения об очередности планируемого развития территории

НОРИЛЬСК 2018

Оглавление

1 ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	3

1.1 Плотность и параметры застройки	3

1.2 Виды зон размещения объектов капитального строительства	4

1.3 Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения	4

1.4 Характеристики объектов транспортной инфраструктуры	5

1.5 Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры	5

1.6 Озеленение и благоустройство	6

2 ПОЛОЖЕНИЯ Об очередности планируемого развития территории	7

2.1 Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения	7

2.2 Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур	7

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Плотность и параметры застройки

Численность населения – 1838 человек.

Плотность населения в границах проекта планировки должна составить  252 чел./га.

Коэффициент плотности застройки – 0,98.

Коэффициент застройки – 0,34.

Согласно градостроительным регламентам установлены следующие параметры:

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 4-6 этажей.

1) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений без учета технического верхнего этажа и неэксплуатируемого чердака следующих видов разрешенного использования устанавливается:

- многоэтажные жилые дома, в том числе со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами, связанные с проживанием и не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду, - 6 этажей;

- объекты дошкольного образования - 3 этажа;

- объекты общеобразовательных, дополнительных образований, учебные корпуса средних и высших профессиональных образований - 5 этажей;

- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) - 5 этажей;

- отдельно стоящие магазины - 3 этажа;

- здания, строения и сооружения других видов разрешенного использования (за исключением объектов религиозного использования) - 6 этажей.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений религиозного использования не устанавливаются.

2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка при осуществлении нового строительства, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, - до 60%.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, в условиях реконструкции существующей застройки объекта капитального строительства, ко всей площади земельного участка - до 80%.

Зона застройки многоэтажными жилыми домами 9 этажей и выше.

1) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений без учета технического верхнего этажа и неэксплуатируемого чердака следующих видов разрешенного использования устанавливается:

- многоэтажные жилые дома, в том числе со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами, связанные с проживанием и не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду, - 12 этажей;

- объекты дошкольного образования - 3 этажа;

- объекты общеобразовательных, дополнительных образований, учебные корпуса средних и высших профессиональных образований - 5 этажей;

- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) - 5 этажей;

- отдельно стоящие магазины - 3 этажа;

- здания, строения и сооружения других видов разрешенного использования (за исключением объектов религиозного использования) - 6 этажей.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений религиозного использования не устанавливаются.

2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка при осуществлении нового строительства, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, - до 60%.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, в условиях реконструкции существующей застройки объекта капитального строительства, ко всей площади земельного участка - до 80%.

Виды зон размещения объектов капитального строительства

Территория дифференцирована на следующие зоны размещения объектов капитального строительства:

делового, общественного и коммерческого назначения;

застройки среднеэтажными жилыми домами.

застройки многоэтажными жилыми домами.

Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

В зоне делового, общественного и коммерческого назначения предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция объекта недвижимого имущества «Здание теплой автобусной остановки с торговыми точками», с целью образования объекта капитального строительства, с назначением «амбулаторно-поликлиническое обслуживание» расположенного по адресу: Красноярский край, г.Норильск, р-н Талнах, ул. Бауманская, д. 12А – общая площадь -  1585 кв.м;

реконструкция объекта недвижимого имущества «нежилое отдельно стоящее здание», расположенного по адресу: Красноярский край, город Норильск, район Талнах, улица Бауманская, 21, для размещения дошкольного образовательного учреждения № 69, с проектным количеством 217 мест, общая площадь -  3665 кв.м;

размещение магазина с детской развлекательной зоной на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Бауманская, № 8.

В зоне застройки среднеэтажными жилыми домами предусмотрены следующие мероприятия:

размещение многоквартирного жилого дома (4-6 эт.), на земельном участке по адресу: Красноярский край, город Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, 25.

Характеристики объектов транспортной инфраструктуры

В части улично-дорожной сети в границах проекта планировки предусмотрено устройство сети проездов общей площадью 18784 кв.м. В сети проездов выделены места для наземной стоянки транспорта, а также тротуары.

В границах проекта планировки предусмотрено размещение на наземных стоянках 478 машиномест.

В части поверхностного водоотвода проектом предусматривается устройство 300 метров открытых водоотводных лотков.

Поперечные профили приведены ниже:

Рисунок 1 Поперечный профиль сечения 1-1

Рисунок 2 Поперечный профиль сечения 2-2

Примечание: номера сечений указаны на Схеме организации улично-дорожной сети.

- Мероприятия по реконструкции «Здание теплой автобусной остановки с торговыми точками», с целью образования объекта недвижимого имущества с назначением «Остановочный пункт», расположенный по адресу: Красноярский край, г.Норильск, р-н Талнах, ул. Бауманская, д. 12А, общая площадь -  15 кв.м;

Характеристики объектов коммунальной инфраструктурыкты местного значения:

распределительные водопроводные сети – 0,03 км;

распределительные водопроводные сети – 0,02 км, реконструкция;

внутриквартальные самотечные сети водоотведения – 0,04 км;

внутриквартальные самотечные сети водоотведения – 0,05 км, реконструкция;

распределительные сети теплоснабжения – 0,03 км;

распределительные сети теплоснабжения – 0,02 км, реконструкция;

линия связи – 0,1 км;

линии электропередачи напряжением 0,4  кВ – 0,2 км;

линии электропередачи напряжением 0,4  кВ – 0,1 км, реконструкция;

Озеленение и благоустройство

Важным элементом экологического благополучия и одним из основных направлений благоустройства территории является ее озеленение. Благоустройство и функциональное зонирование территории проекта планировки, прокладка пешеходных связей, организация площадок, новые посадки деревьев и кустарников создадут благоприятные условия для сохранения и дальнейшего рекреационного использования в будущем территории проекта планировки. Площадки для размещения мусорных контейнеров сохраняются с учетом радиуса обслуживания.

Предусмотрено благоустройство территорий, расположенных вблизи общественно-деловых объектов. Для озеленения рекомендуется ассортимент деревьев и кустарников местных пород.

ПОЛОЖЕНИЯ Об очередности планируемого развития территории

Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

В первую очередь необходимо выполнить:

реконструкция объекта недвижимого имущества «Здание теплой автобусной остановки с торговыми точками», с целью образования объекта капитального строительства, с назначением «амбулаторно-поликлиническое обслуживание» расположенного по адресу: Красноярский край, г.Норильск, р-н Талнах, ул. Бауманская, д. 12А – общая площадь -  1585 кв.м;

реконструкция объекта недвижимого имущества «нежилое отдельно стоящее здание», расположенного по адресу: Красноярский край, город Норильск, район Талнах, улица Бауманская, 21, для размещения дошкольного образовательного учреждения № 69, с проектным количеством 217 мест, общая площадь -  3665 кв.м;

размещение магазина с детской развлекательной зоной на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Бауманская, № 8;

размещение многоквартирного жилого дома (4-6 эт.), на земельном участке по адресу: Красноярский край, город Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, 25.

Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

- В части инженерного обеспечения на первую очередь необходимо выполнить:

распределительные водопроводные сети – 0,03 км;

распределительные водопроводные сети – 0,02 км, реконструкция;

внутриквартальные самотечные сети водоотведения – 0,04 км;

внутриквартальные самотечные сети водоотведения – 0,05 км, реконструкция;

распределительные сети теплоснабжения – 0,03 км;

распределительные сети теплоснабжения – 0,02 км, реконструкция;

линия связи – 0,1 км;

линии электропередачи напряжением 0,4  кВ – 0,2 км;

линии электропередачи напряжением 0,4  кВ – 0,1 км, реконструкция;

- В части транспортного обслуживания на первую очередь необходимо выполнить:

реконструкция «Здание теплой автобусной остановки с торговыми точками», с целью образования объекта недвижимого имущества с назначением «Остановочный пункт», расположенный по адресу: Красноярский край, г.Норильск, р-н Талнах, ул. Бауманская, д. 12А, общая площадь -  15 кв.м;

разработка проекта на устройство системы поверхностного водоотвода и устройство системы ливневой канализации протяженностью 0,3 км.