ТаймырГеодезия

Общество с ограниченной ответственностью

красноярский край

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОД норильск

документация по планировке территории и межеванию земельных участков В районе ТАЛНАХ города норильска в части жилой застройки территории, ограниченной улицей БАУМАНСКОЙ

пояснительная записка

НОРИЛЬСК 2018

Оглавление

Состав проекта	3

Введение. Цели и задачи проекта	4

1 Сведения о природно-климатических условиях	5

1.1 Климатическая характеристика	5

1.2 Гидрологические условия	6

1.3 Оценка инженерно-геологических условий	8

2 Результаты инженерных изысканий	10

2.1 Инженерно-геодезические изыскания	10

3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства	11

3.1 Анализ существующего положения	11

3.2 Архитектурно планировочные решения	11

3.3 Общественно-деловая застройка	11

3.4 Жилая застройка	12

3.5 Благоустройство и озеленение	12

3.6 Объекты культурного наследия	13

4 Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов	14

4.1 Жилищная сфера	14

4.2 Социальная сфера	15

4.3 Система транспортного обслуживания территории	17

4.3.1 Улично-дорожная сеть	17

4.3.2 Объекты транспортного обслуживания	18

4.4 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории	19

4.5 Система инженерно-технического обеспечения территории	20

4.5.1 Водоснабжение	20

4.5.2 Водоотведение	22

4.5.3 Теплоснабжение	24

4.5.4 Электроснабжение	25

4.5.5 Газоснабжение	26

4.5.6 Связь и информатизация	27

5 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне	28

5.1 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения ЧС	28

5.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	28

5.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	30

5.3.1 Транспортные аварии	30

5.3.2 Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения	30

5.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	30

6 Перечень мероприятий по охране окружающей среды	33

6.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	33

6.2 Мероприятия по охране почв и подземных вод	34

6.3 Мероприятия по санитарной очистке территории	34

6.4 Мероприятия по благоустройству территории	34

7 обоснование очередности планируемого развития территории	36

8 Технико-экономические показатели проекта	37

- Состав проекта

| № листа | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Основная часть |  |  |
|  | Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положения об очередности планируемого развития территории | 3 |
| 01 | Чертеж планировки территории М 1:1 000 | 3 |
| Материалы по обоснованию |  |  |
|  | Пояснительная записка | 3 |
| 02 | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории городского округа М 1:10 000 | 3 |
| 03 | Схема местоположения существующих объектов капитального строительства М 1:1 000 | 3 |
| 04 | Схема организации движения транспорта и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети М 1:1 000 | 3 |
| 05 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия М 1:1 000 | 3 |
| 06 | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории М 1:1 000 | 3 |
| 07.1 | Схема размещения сетей инженерно-технического обеспечения (ТВК) М 1:1 000 | 3 |
| 07.2 | Схема размещения сетей инженерно-технического обеспечения (ЭС) М 1:1 000 | 3 |
| 08 | Вариант планировочного решения застройки территории М 1:1 000 | 3 |

- Введение. Цели и задачи проекта

Проект планировки подготовлен в соответствии с  Постановлением Администрации города Норильска Красноярского края №239 от 18.06.2018 «О подготовке документации по планировке территории» и муниципальным контрактом № 3245702572018000164 от 28.10.2018 года, заключенным между Администрацией города Норильска и ООО "ТаймырГеодезия" г. Норильск.

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установления границ земельных участков, а также повышения качества жилищно-коммунальных услуг; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Сведения о природно-климатических условиях

Климатическая характеристика

Согласно СНиП 23-01-99* район работ относится к климатическому району – I климатическому подрайону - Б.

Согласно ГОСТ 16350-80 макроклиматический район работ – холодный, климатический район – очень холодный (I1).

Уровень ответственности сооружений – II.

Климат района  резко  континентальный  и  характеризуется отрицательной среднегодовой температурой воздуха, равной в среднем по району минус  9.8оС.  Зима  длительная и суровая,  продолжительность периода с отрицательными температурами составляет 240-250  дней,  он длится с  октября  по  май,  причем  в  течении  4-5 месяцев среднемесячная температура воздуха ниже минус 20оС. Средняя температура воздуха для холодного периода   колеблется  в  пределах  минуса  17-19оС.  Самый холодный месяц - январь (до минус 54оС, при  средней  температуре  до минус 30оС. Лето - короткое, холодное и дождливое. Продолжительность безморозного периода составляет 115-120 дней (с июня по  сентябрь) средняя температура воздуха - 12-14оС. Самый теплый месяц - июль (до 32о С при среднемесячной  температуре  17.0-17.5оС).  Таким  образом, амплитуда колебаний температуры в течение года  достигает  86о С.

Характерным для района является частая и резкая смена  погоды, неопределенность общеустановленных   сезонов.  Переходные  сезоны  - весна, осень - непродолжительны; для них характерны резкое повышение и, соответственно,   понижение   температуры   в  течение  небольшого промежутка времени (две-три недели).

Наименьшая влажность воздуха наблюдается зимой 0.2 - мБ (декабрь, февраль); в июле она достигает 12.4  мБ;  месячный  дефицит  воздуха колеблется от   0.1  до  7.8  мБ.  Относительная  влажность  воздуха сравнительно низкая и  в  целом  по  району   не превышает 68-78%.

Годовое количество  осадков  в  среднем    по   району составляет 400-800   мм.   В   течение   года   атмосферные   осадки распределяются крайне  неравномерно;  большая  их  часть  (до   70%) выпадает с конца мая по конец сентября.  Число дней с осадками изменяется от 143 до 195. Как правило, количество выпавших осадков существенно зависит от местоположения  тех  или  иных участков,  а также увеличивается с высотой местности. Водность года в многолетнем разрезе распределяется неравномерно в зависимости от количества ежегодно выпадающих осадков. Как правило, 4 маловодных года чередуются с 1 многоводным.

Устойчивый снежный  покров  ложится в третьей декаде сентября и сходит в первой половине июня;  продолжительность его  существования 240-250 дней.

Высота снежного покрова в равнинной части территории может достигать 8-9 м.

Плотность снежного  покрова  в  пределах  района   относительно высока и в  среднем  составляет  -  0.3-0.5 г/см3,  что объясняется мелкой структурой  снежинок  и  сильными  ветрами,   способствующими уплотнению снега.

Преобладающие направления  ветра в зимний период - юго-восточное и восточное,  в  летний  период  -  северо-восточное  и   северное. Среднемесячная скорость  ветра может достигать 9.4 м/с,  в среднем составляя около 7 м/с,  максимальная - до 30 м/с и  более.

Полярная ночь длится с 26 ноября по 13 января,  полярный день - с 20 мая по 20 июля.

Средняя многолетняя  величина  атмосферного  давления равна 751мм.рт.ст. Амплитуда  колебания  месячных  величин  составляет  50-60мм.рт.ст., суточных - 20 мм.рт.ст.

Годовая величина  испарения  с  водной  поверхности  составляет 200-300 мм.

Характерным для  описываемого  района   является   повсеместное наличие толщи     многолетнемерзлых     пород.

Гидрологические условия

Гидрологическая характеристика водных объектов представлена по материалам водного кадастра (том 16, Ангаро-Енисейский район, Л., Гидрометеоиздат, 1972 г.) и исследований ЗАО «Механобр инжиниринг» («Проект строительства второго поля хвостохранилища «Лебяжье», СПб, 2004 г.).

Гидрографическая сеть принадлежит бассейну Карского моря.  Рассматриваемая территория характеризуется значительной густотой речной сети (0,45 км/км2) и обилием озер и болот. Гидрографическая сеть Норильско-Рыбнинской долины, в основном, принадлежит бассейну оз. Пясино, в которое впадают реки: Норильская, Щучья, Амбарная, Валек, Талнах, Ергалах и др. Озеро Пясино имеет ледниково-тектоническое происхождение, его длина 90 км, ширина 15-20 км. Река Хантайка и Усть-Хантайское водохранилище принадлежат бассейну р. Енисей.

Реки муниципального образования город Норильск относятся к рекам горно-тундровой зоны холодного климата с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года со снеговым и дождевым питанием.

Все реки  можно разделить на равнинные и горные. Для равнинных рек характерно небольшое падение русла, относительно выработанный профиль, скорость течения не выше 0,7-1,0 м/с. Притоки многоводны, порожисты и вытекают из озер. Реки плато отличаются выработанным ступенчатым профилем, относительно большим падением русла, высокой скоростью течения (до 3 м/с), частыми перекатами и порогами.

Особенности средних и некоторых малых рек района — большая озерность бассейнов, создающая естественную зарегулированность стока.

Основными реками района Норильск являются реки: Норильская, Щучья, Купец и их притоки. Река Норильская - приток 1-го порядка озера Пясино, протяженностью 57 км, исток реки - оз. Мелкое, площадь бассейна 19900 км2, уклон поверхности 0,500/00. Бассейн водосбора реки Щучья принадлежит к равнинной озерно-надпойменной террасе реки Норильская. Общая длина р. Щучья 31,5 км, площадь бассейна 225 км, средний уклон реки 0,00140/00. Залив, в который впадает река Щучья, при низких горизонтах воды в озере может быть отнесен к дельте р. Норильской.

Река Щучья на первых шести километрах от истока течет в хорошо врезанной долине, где ее можно отнести к горным рекам. Уклон ее на этом участке — 0,008%0. Русло имеет ширину 6-10 м при глубине в межень 0,4-1,0 м и выложено, в основном, крупным галечником. Средняя скорость течения в летнее время колеблется от 0,5 до 1,0 м/сек. В паводок скорость течения может достигать 2,0 м/сек и более. Далее река постепенно приобретает равнинный характер. Пойма реки в среднем течении, как правило, двухсторонняя. Ширина ее изменяется от 50-60 до 300-500 м, средняя высота над уровнем воды в межень составляет 0,5-0,8 м. Склоны речной долины представляют собой склоны возвышенностей высотой 3-7 м. В отдельных местах склоны подрабатываются водами реки и обрушаются. Пойменные участки по ложбинам часто сопрягаются с прилегающими озерами. Русло реки Щучья извилистое, многорукавное. В нижнем течении река разделяется на ряд пойменных рукавов длиной до 6 км, работающими в половодье и пересыхающими в межень. Ширина реки в межень на участках распластанного русла составляет 100-150 м, на узких участках — 30-50 м. Бассейн р. Щучья имеет огромное число мелких по величине озер, оказывающих большое влияние на поверхностный сток.

Основными притоками р. Щучьей являются р. Новая Наледная, р. Купец и ее приток (руч. Малый Купец). Река Купец берет начало на северных склонах г. Надежды и течет в северном направлении до впадения в р. Щучью. Длина реки составляет 26 км, площадь водосбора 47 км2.

Водосборный бассейн реки Купец является частью бассейна реки Щучья. Верхняя его область занята промзоной г. Норильска и частично хвостохранилищем «Лебяжье». В нижней — более равнинной части водосбора, отмечается большое количество озер. В среднем течении, до выхода на территорию хвостохранилища, река течет в узкой врезанной долине и имеет горный характер. Русло шириной около 10-15 м и глубиной в межень 0,3-0,5 м, в основном, валунно-галечниковое. Скорость течения в межень здесь составляет 0,5-1,0 м/с. На участке смежном с хвостохранилищем река приобретает равнинный характер. Долина ее не выражена, русло распластывается и блуждает в толще техногенных отложений. Водораздельная линия р. Купец и ее левого притока руч. Малый Купец, практически отсутствует. Ниже хвостохранилища «Лебяжье» левобережье реки изрезано боковыми протоками и ложбинами, по которым в половодье часть стока р. Купец может поступать в руч. Малый Купец. Ширина русла реки в районе хвостохранилища составляет 10-З0 м, при распластывании — 40-50 м, средняя глубина в межень 0,2-0,5 м. Далее р. Купец протекает в неясно выраженной долине, обусловленной лишь орографией местности. Склоны долины умеренно-крутые, высотой 3-6 м. Ширина поймы реки изменяется в пределах 50-200 м (местами достигает 300 м), высота ее 0,3-2,0 м над уровнем воды в межень. Поверхность поймы неровная, на ней встречаются старицы, небольшие термокарстовые озера, бугры пучения. В период весеннего половодья пойма реки Купец затапливается на высоту 0,5-1,0 м. Устье р. Купец в период стояния высоких вод может смещаться вверх по течению на расстояние до 1,5 км.

Река Новая Наледная (бывший ручей ПК 89), через которую осуществляется отвод промстоков г. Норильска в р. Щучья, на протяжении 5,7 км представляет собой систему озер, связанных между собой короткими протоками. В связи с выносом большого количества техногенных наносов в район устья бывшего ручья и тенденцией повышения отметок дна р. Щучья, нижние озера, вследствие подпора, объединились в одно озеро. Река Новая Наледная в нижнем течении протекает через два озера, разделенных дамбой пульпопровода с перепадом отметок уровней воды 0,5-0,6 м. Сток из верхнего озера в нижнее осуществляется по водопропускным отверстиям в теле дамбы, а также по трем бетонным трубам, уложенным под насыпью дамбы и полотном автодороги.

Участок реки от пульпопровода до устья представляет собой одну озерную котловину, которая имеет в плане неправильную форму. Склоны котловины высотой 3-5 м изрезаны понижениями и тальвегами. Место впадения р. Новая Наледная в р. Щучья отделено от основной озерной чаши выступающим мысом, сложенным техногенными наносами. Наибольшие глубины в межень в ней составляют 3-4 м.

На площадке второго поля хвостохранилища «Лебяжье», расположенной в пределах междуречья Купец и Щучья, гидрографическая сеть представлена озерами термокарстового происхождения и ручьями. В настоящее время часть естественных озер залита хвостами обогатительной фабрики.

Оценка инженерно-геологических условий

Территория района Талнах расположена в пределах предгорной аллювиально-делювиальной равнины у подножья плато Норильское и аллювиально-озерной равнинной долины р. Норильской, на ее II – III надпойменных террасах.

Рельеф площадки равнинный и холмистый, низкий, по степени расчленения мелкий, повсеместно спланирован в результате инженерной подготовки территории. Естественный рельеф сохранился на отдельных незастроенных участках. Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах от 48 м (на северной окраине города) до 100 м (в юго-западной части). Общий уклон поверхности наблюдается в северо-западном направлении.

С юго-западной окраины жилой массив города ограничивает оз. Долгое, абсолютные отметки воды в котором 70,7-71,3 м (данные 1982 г.). В северо-западной части города находятся оз. Городское (абс. отм. 73,8 м) и оз. Утиное (абс. отм. 74,0 м). В 200-300 м от северо-западной окраины протекает р. Щучья.

Геологический разрез площадки слагают отложения четвертичной, девонской и триасовой системы.

Отложения четвертичной системы представлены искусственными насыпными грунтами (tIV), аллювиально-делювиально-озерными отложениями нерасчлененных вальковской и арылахской толщ (a-d-l III-IV vl-ar), а также отложениями наледнинской толщи (qIII nl).

Насыпные грунты распространены по всей площади, представлены, в основном, щебнем, металлургическим шлаком, а также суглинком со щебнем. Мощность насыпных грунтов колеблется от 0,5 до 2-3 м.

Нерасчлененные вальковско-арылахские отложения  представлены песками, валунно-галечниковыми грунтами, суглинками, супесями и глинами с различной степенью льдистости. Мощность их в южной и юго-западной частях незначительна (1-10 м), а в северной достигает 50 м.

Гляциальные отложения наледнинской толщи встречаются на глубинах 23,0-36,0 м, на отдельных участках они размыты. Представлены отложения преимущественно галечниковыми (гальки до 40%) суглинками, а также валунными и галечниковыми грунтами.

Четвертичные отложения подстилаются скальными грунтами магматического (T, q –t Tzb) и осадочного (Dlzb,  Dlrz,  Dlkr) комплексов.

Породы магматического комплекса представлены габбро-долеритами различной степени выветрелости. По площади занимают примерно 50% жилой зоны г. Норильска, преимущественно в западной части. В районе площади Металлургов магматические породы выходят на поверхность, в юго-западной части залегают на глубине 1,0-15,0 м, на остальной погружаются до 50,0 м.

Породы осадочного комплекса, представленные мергелями, доломитами, ангидритами, гипсами, аргиллитами различной степени выветрелости, подстилают четвертичные отложения преимущественно в восточной части жилого массива г. Норильска. Глубина залегания их 30,0-50,0 м.

Геокриологические условия. Площадка расположена в пределах распространения прерывистой толщи вечномерзлых грунтов мощностью 50-100 м с наличием сквозных гидрогенных подозерных таликов.

Температура мерзлых грунтов на глубине годовых амплитуд составляет минус 0,3-минус 4,0С и ниже.

В результате нарушения требований эксплуатации по 1 принципу СНиП 2.02.04-88 – сбросов технических коммуникационных вод, под основаниями некоторых зданий образовались техногенные надмерзлотные  талики различной мощности.

Нормативная мощность слоя сезонного оттаивания мерзлых грунтов составляет 3,0 метра, мощность слоя сезонного промерзания талых грунтов (без учета отепляющего воздействия сбросов техногенных вод) – 3,5 м.

Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием надмерзлотных подземных вод, функционирующих в слое сезонного оттаивания (до глубины 2,0-3,0  м) в летне-осенний периоды. Водоносный горизонт безнапорный, нижним водоупором служат вечномерзлые грунты. Питание водоносный горизонт получает за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка идет в действующие водоемы и водотоки вниз по рельефу.

В большинстве техногенных надмерзлотных таликов подземные воды функционируют круглогодично. Водоносный горизонт безнапорный, нижним водоупором служат вечномерзлые грунты. Основным источником питания здесь являются утечки и сбросы технических коммуникационных вод.

Максимальный уровень подземных вод в отдельные годы может достигать отметок современного рельефа.

Исходя из инженерно-геокриологических условий территории жилой зоны Норильска (глубины залегания скальных грунтов и температуры вечномерзлых грунтов), строительство выполнено, согласно требованиям СНиП 2.02.04-88, по 1 принципу, предусматривающему сохранение грунтов основания в мерзлом состоянии в процессе эксплуатации сооружений. На участках, где мощность четвертичных отложений не превышает 15,0 м, в качестве естественного основания использованы выветрелые скальные грунты габбро-долериты. Основными типами фундаментов являются свайные (сваи-стойки) и столбчатые фундаменты (где глубина заложения подошвы фундамента не превышает 4,0-6,0 м). На остальной территории, где мощность четвертичных отложений  более 15,0 м и температура вечномерзлых грунтов на глубине нулевых годовых колебаний (10,0 м) ниже минус 1,0С в качестве естественного основания фундаментов использованы вечномерзлые грунты четвертичной системы – свайные фундаменты (висячие вмороженные сваи).

В настоящее время в результате нарушения требований эксплуатации по 1 принципу  СНиП 2.02.04-88 – сбросов технических коммуникационных вод, под основаниями некоторых зданий образовались техногенные надмерзлотные талики различной мощности в зависимости от продолжительности и объемов сброса, а также от фильтрационных свойств грунтов. В отдельных случаях мощность техногенных таликов превышает глубину заложения фундамента. Одновременно происходит повышение температуры мерзлых грунтов на окружающей территории и снижение несущей способности грунтов. Отдельные жилые дома ликвидированы по этим причинам, некоторые здания находятся в аварийном состоянии.

Результаты инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания

Объект производства инженерно-изыскательских работ расположен на  территории Красноярского края, город Норильск, район Талнах.

По сведениям Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в районе работ имеются пункты плановой и высотной Государственной геодезической сети, расположенные на расстоянии от 1 до 3 км от площадки изысканий: п.п. пир. 6241, п.п. пир.  8552,  69 южн. пир.

Определение координат и высот точек съемочного обоснования для топографической съёмки выполнено спутниковыми геодезическими двухчастотными приемниками Sokkia GSR 2700 ISX с серийными номерами NCD 08160055, NCD 08170001, Topcon GRS -1 с серийными номерами 596-04570, 594-02139  свидетельства о поверке №275677, №275676,  №275665, №275664 выданы МЦ ООО «ТестИнТех» и действительны до 22.04.2019г. В качестве исходных пунктов для определения точек съемочного обоснования использованы пункты: п.п. пир. 6241, п.п. пир.  8552,  69 южн. пир. Обработка GPS-наблюдений выполнена в программе «Topcon Tools». Схема привязки к пунктам государственной геодезической сети приведена в приложении 6 к отчету.

Точки съёмочного обоснования закреплены в натуре дюбелями и металлической арматурой.

Топографическая съёмка площадки объектов капитального строительства в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м выполнена с точек планово-высотного съемочного обоснования электронным тахеометром Sokkia SET 630R, заводской номер 023584, свидетельство о поверке №275660 выдано МЦ ООО «ТестИнТех» и действительны до 22.04.2019г. (приложение 4), с использованием зеркально-призменных отражателей.

В процессе съёмки все данные заносились во внутреннюю память тахеометра. По окончании съёмки данные полевых измерений были экспортированы из тахеометра в компьютер и обработаны в программе «CREDO DAT».

На участке площадью 7.2 га выполнена горизонтальная и высотная съемка застроенной и незастроенной территории, наземных и подземных сетей коммуникаций.

Цифровой топографический план с сечением рельефа 0.5м  создан с применением программного комплекса  NanoCAD  и пакета прикладных программ. Материалы топографической съёмки приведены в графическом приложении к отчёту  1.1-ТГ-10.18.

Работы выполнены в местной системе координат г. Норильска СК 165 и Балтийской системе высот 1977г. с соблюдением требований нормативно-технических документов.

Объекты местности были отображены в соответствии с «Инструкцией по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500».

Полнота съемки полностью удовлетворяет требованиям СНиП 11-02-96 и СП 11-104-97 и достаточна для отображения всей ситуации местности и для разработки рабочего проекта.

Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Анализ существующего положения

Проект планировки выполняется в  проектируемых границах территории в районе Талнах города Норильска в части жилой застройки территории, ограниченной улицей Бауманской. Территория проекта планировки находится в западной части  района Талнах города Норильска, имеет сложившийся спокойный рельеф, с умеренным повышением в северной части проектирования, застроена многоэтажными жилыми домами и общественными зданиями различной функции. Территорию проектирования пересекает ул. Бауманнская, с двумя остановочными пунктами и четырьмя пешеходными зонами. Площадь территории в границах проектирования составляет 7,3 га.

  - Архитектурно планировочные решения

Архитектурно-планировочное решение по застройке проектируемой территории выполнено с учетом решений генерального плана, правил землепользования и застройки, а также с учетом инженерно-геодезических изысканий М 1:500.

Основным принципом организации проектируемой территории является повышение эффективности ее использования в связи с реконструкцией неиспользуемых объектов, так же предлагается комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению проектируемой территории для создания комфортной среды жизнедеятельности.

Основными направлениями территориального развития проектируемой территории являются:

рациональная организация территории;

организация отвода поверхностных и талых вод;

устройство пешеходных связей;

размещение объектов транспортной инфраструктуры, объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания.

- Проектом не предлагаются к изменению красные линии, установленные проектом планировки и межевания территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск по району Талнах, утвержденным постановлением администрации города Норильск Красноярского края от 18.04.2016г. №223 с внесением изменений в документацию, утвержденных постановлением администрации города Норильск Красноярского края   от 29.03.2018г. №106.

  - Общественно-деловая застройка

На территории проекта планировки  предусматривается реконструкция объекта недвижимого имущества «нежилое отдельно стоящее здание», расположенного по адресу: Красноярский край, город Норильск, район Талнах, улица Бауманская, 21, для размещения дошкольного образовательного учреждения № 69, на земельном участке с кадастровым номером 24:55:0202005:99, общей площадью 3469 кв.м. с изменением вида разрешенного использования «дошкольное, начальное и среднее общее образование», находящемся в собственности. Реконструкция объекта недвижимого имущества «Здание теплой автобусной остановки с торговыми точками», расположенного по адресу: Красноярский край, г.Норильск, р-н Талнах, ул. Бауманская, д. 12А на земельном участке с кадастровым номером 24:55:0202005:60, общей площадью 1171 кв.м, предоставленном в аренду № 24:55:0202005:60-24/095/2018-4 от 12.03.2018г. в объект капитального строительства, с образованием земельного участка, путем раздела с сохранением исходного в измененных границах с кадастровым номером  24:55:0202005:60, общей площадью 1 115 кв.м., с разрешенным видом использования «амбулаторно-поликлиническое обслуживание». Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0202005:1425, общей площадью 2921 кв.м, будет предоставлен в аренду для строительства с видом разрешенного использования «объекты торговли (магазин с детской развлекательной зоной)».

Остальные общественные объекты сохраняются  с организацией благоустройства, подъездных путей, парковочных мест.

  - Жилая застройка

В результате комплексного анализа территории проекта планировки были рассмотрены зоны жилого назначения, которые предназначены преимущественно для размещения жилого фонда и включают следующий основной вид:

застройки многоэтажными жилыми домами;

Установленные местоположения, виды и параметры зон жилого назначения предусматривают:

формирование многообразия жилой среды и застройки, удовлетворяющего запросам различных групп потребителей;

увеличение объёмов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, восстановления, реставрации и модернизации сохраняемого жилищного фонда.

Жилая застройка представлена многоэтажными жилыми комплексами квартальной застройки. Проектом планировки предусматривается сохранение существующей жилой застройки, размещение многоквартирного жилого дома (4-6 эт.), на земельном участке с кадастровым номером 24:55:0202005:136, общей площадью 2737 кв.м, расположенного по адресу: Красноярский край, город Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, 25. Данный земельный участок, планируется предоставляться для строительства, с видом использования «среднеэтажная жилая застройка». Выполнение мероприятий для организации и упорядочению придворовых пространств у многоквартирных жилых зданий с созданием необходимых площадок и парковок.

  - Благоустройство и озеленение

Важным элементом экологического благополучия и одним из основных направлений благоустройства территории является ее озеленение. Благоустройство и функциональное зонирование территории проекта планировки, прокладка пешеходных связей, организация площадок, новые посадки деревьев и кустарников создадут благоприятные условия для сохранения и дальнейшего рекреационного использования в будущем территории проекта планировки.

Предусмотрено благоустройство территорий, расположенных вблизи общественно-деловых объектов. Для озеленения рекомендуется ассортимент деревьев и кустарников местных пород.

Таким образом, архитектурно-планировочные решения отражают целесообразность и удобство организации среды жизнедеятельности, содержат решения по формированию пространственной структуры проектируемой территории, системы транспортного обслуживания, системы инженерного обеспечения и благоустройства.

  - Объекты культурного наследия

В настоящее время объектов культурного наследия, стоящих на государственной охране, в границах проектирования не выявлено.

Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов

Параметры развития территории и перечень объектов федерального, регионального и местного значения разработан с учетом действующих документов территориального планирования и программ социально-экономического развития Красноярского края и муниципального образования город Норильск:

Программа социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2020 года;

Инвестиционная стратегия муниципального образования город Норильск до 2030 года;

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2016 - 2018 годы;

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск» на 2016 - 2018 годы;

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск» на 2016 - 2018 годы;

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2016 - 2018 годы;

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2016 - 2018 годы;

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2016 - 2018 годы;

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2016 - 2018 годы;

Муниципальная программа «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск» на 2016 - 2018 годы;

Муниципальная программа «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» на 2016 - 2018 годы;

Схема территориального планирования Красноярского края (утверждена постановлением правительства Красноярского края от 26.07.2011 г. № 449-п);

Генеральный план муниципального образования город Норильск (утвержден решением норильского городского совета депутатов Красноярского края от 16.12.2008 г. № 16-371).

Жилищная сфера

Общая площадь территории в границах проекта планировки  составляет 7,3 га.

В соответствии с графическими данными проекта в границах проекта планировки расположено 9 многоквартирных жилых домов общей площадью 42.60 тыс. кв.м.

Средняя жилищная обеспеченность в многоквартирных домах составляет не  менее 24 кв.м общей площади на человека.

Таким образом, исходя из средней жилищной обеспеченности и среднему размеру семьи, была определена численность населения – 1775 человек.

Плотность населения в границах проектируемой территории составляет  243

чел./га.

Коэффициент плотности застройки – 0,90.

Коэффициент застройки – 0,30.

В течение расчетного срока проектом предусмотрено сохранение всех жилых домов.

Размещение многоквартирного жилого дома (4-6 эт.) общей площадью 3.35 тыс. кв.м.

Таким образом, к концу расчетного срока жилищный фонд должен составить не менее 45.95 тыс. кв.м.

Средняя жилищная обеспеченность  в проектируемом жилье должна составить не менее 25 кв.м общей площади на человека.

На основе принятой жилищной обеспеченности и проектной общей площади жилья на конец расчетного срока определена проектная численность населения 1838 человека.

Плотность населения в границах проекта планировки должна составить  252 чел./га.

Коэффициент плотности застройки – 0,98.

Коэффициент застройки – 0,34.

Полученное значение общей численности было в дальнейшем использовано в расчетах, в частности в расчете требуемого уровня обеспеченности объектами обслуживания.

Социальная сфера

Уровень развития социальной сферы в первую очередь определяет образ и уровень жизни людей, их благосостояние и объём потребляемых товаров и услуг. К социальной сфере, прежде всего, относится сфера предоставляемых услуг в образовании, культуре, здравоохранении, социальном обеспечении, физической культуре, общественном питании, коммунальном обслуживании.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение действующих мощностей объектов с нормативной потребностью, анализ технического состояния зданий, определение направлений по устранению сложившихся проблем.

Оценка уровня обеспеченности объектами обслуживания устанавливаются в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования город Норильск Красноярского края.

В настоящее время в границах проекта планировки расположены следующие объекты:

- автошкола;

- нотариус;

- 2 объекта общественного питания;

- 7 объектов торговли;

- банк;

- почта;

- 2 парикмахерских;

- 3 мастерских;

- школа;

- спортивный комплекс;

- КГБУ «МФЦ»;

- детский сад;

- Остановочные станции  и т.д.

В таблице отображены результаты оценки обеспеченности населения социально-значимыми объектами на конец расчетного срока (Таблица 1).

Таблица 1 Оценка обеспеченности объектами социальной сферы

| Наименование объекта | Сохраняемая мощность | Нормативное значение | Оценка обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации, мест | 217 | 184 | +33 |
| Общеобразовательные организации, учащихся | 655 | 332 | +323 |
| Организации дополнительного образования, мест взрослых/детей | 30/66 | -/33 | -/+33 |
| Физкультурно-спортивные залы, кв.м общей площади | 0 | 147 | - 147 |
| Плавательные бассейны, кв.м. зеркала воды | 0 | 46 | - 46 |
| Плоскостные сооружения, кв.м общей площади | 2400 | 3342 | -942 |
| Помещения для культурно-досуговой деятельности, кв.м площади пола | 0 | 109 | -109 |
| Учреждения культуры клубного типа, зрительских мест | 0 | 46 | -46 |
| Предприятия торговли, кв.м торговой площади | не менее 1100 | 1563 | - |
| Предприятия общественного питания, мест | не менее 80 | 102 | - |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | не менее 10 | 23 | - |

В течение расчетного срока проектными решениями предусмотрена реконструкция объекта недвижимого имущества «нежилое отдельно стоящее здание», расположенного по адресу: Красноярский край, город Норильск, район Талнах, улица Бауманская, 21, для размещения дошкольного образовательного учреждения № 69, с проектным количеством 217 мест, что в свою очередь перекрывает нормативную потребность в 184 местах для данной территории планирования (на территории жилой застройки из расчета не более 100 мест на 1 тыс.чел.). Положение объекта, соответствует радиусу обслуживания объекта детских дошкольных учреждений в городах и составляет 300 м.  Избыток обеспеченности в 33 мест, перекрывается за счет потребностей за границами проектирования, в рамках действия данного радиуса обслуживания.

Общеобразовательные организации учащихся в рамках данного проекта не предусмотрены, так как нормативная потребность данной территории, обеспечена в два раза и перекрывает территорию, прилегающую к проектной в рамках допустимого радиуса обслуживания, радиус пешеходной допустимости общеобразовательного учреждения не более  0.5 км.

Организации дополнительного образования, для взрослых и детей в рамках данного проекта не предусмотрены. Определение нормативного значения дополнительного образования для взрослого населения, рассчитывается на территорию района Муниципального образования в целом. В проектируемых границах, имеется Автошкола с 30 местами. Дополнительное образование для детей, предусмотрено в здании общеобразовательной школы и составляет 10% от общего количества учащихся.

Организация   физкультурно-спортивных залов  в рамках данного проекта не предусмотрена. Нормативная потребность в данном объекте составляет 80 кв.м. на тысячу человек, что в свою очередь для данной территории составляет 147 кв.м. Данная потребность перекрывается объектами, расположенными на территории Муниципального образования города Норильска, район Талнах и определена в соответствии с демографической структурой города, на допустимом расстоянии обслуживания населения 1500 м.

Организация плавательных бассейнов, в рамках данного проекта не предусмотрена. Нормативная потребность в данном объекте составляет 25 кв.м. на тысячу человек, что в свою очередь для данной территории составляет 46 кв.м. Данная потребность перекрывается объектом, расположенными на территории Муниципального образования города Норильска, район Талнах, на расстоянии 750 м. от проектируемой территории и соответствует нормативному расстоянию обслуживания населения до 1500 м.

- Организация плоскостных сооружения, в рамках данного проекта не предусмотрена. В границах проектной территории расположен крытый каток, площадью 2400 кв.м. Строительство помещений для культурно-досуговой деятельности и учреждений культуры клубного типа в течение срока реализации проекта не предусмотрено, будет удовлетворена за счет объектов расположенных за границами проекта планировки.

В течение расчетного срока проектными решениями предусмотрена реконструкция объектов недвижимого имущества «Здание теплой автобусной остановки с торговыми точками», расположенного по адресу: Красноярский край, г.Норильск, р-н Талнах, ул. Бауманская, д. 12А – с целью образования объекта, с назначением «амбулаторно-поликлиническое обслуживание» общая площадь объекта на конец расчетного периода составит -  1585 кв.м.

Также предусмотрено размещение объекта магазин с детской развлекательной зоной, на земельном участке с кадастровым номером 24:55:0202005:1425 расположенного по адресу: Красноярский край, г.Норильск, р-н Талнах, ул. Бауманская, д. 8 - общая площадь объекта на конец расчетного периода составит -  2800 кв.м.

Все остальные социально-значимые объекты сохраняются.

- Проектом предполагается, что потребность в социальных объектах, строительство которых в течение срока реализации проекта не предусмотрено, будет удовлетворена за счет объектов расположенных за границами проекта планировки.

Система транспортного обслуживания территории

    - Улично-дорожная сеть

Существующее положение

Территория проектирования ограниченна улицей Бауманской. Улично-дорожная сеть представлена в виде проездов с твердым покрытием.

Движение транспорта и пешеходов происходит в общем потоке без выделения тротуаров.

Движение общественного транспорта осуществляется по ул. Бауманская. Остановочные пункты расположены на данной улице и пешеходные подходы не превышают 200м.

Таким образом, основной проблемой в части улично-дорожной сети рассматриваемой территории является отсутствие организованной системы наземных стоянок, выделенных тротуаров для пешеходов, а также отсутствие системы поверхностного водоотвода.

Проектные предложения

Проведение мероприятий по реконструкции «Здание теплой автобусной остановки с торговыми точками», расположенная по адресу: Красноярский край, г.Норильск, р-н Талнах, ул. Бауманская, д. 12А, с целью образования самостоятельного, изолированного объекта, с назначением «Остановочный пункт». Общая площадь на конец расчетного периода составит: 15 кв.м.

Существующую остановку общественного транспорта, расположенную в районе  ул. Бауманская, 19 предусмотрено сохранить (в соответствии с решениями ранее разработанной проектной документации).

В части улично-дорожной сети в границах проекта планировки предусмотрено устройство сети проездов общей площадью 18784 кв.м. В сети проездов выделены места для наземной стоянки транспорта, а также тротуары.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

    - Объекты транспортного обслуживания

Существующее положение

На сегодняшний день в границах проекта планировки из объектов транспортного обслуживания расположены только наземные стоянки. Особенностью рассматриваемой территории является значительное количество заасфальтированной территории. Общее количество наземных стоянок составляет порядка 2000 машиномест. Места стоянки не обозначены разметкой.

Проектные предложения

В границах проекта планировки из объектов транспортного обслуживания предусмотрено размещение наземных стоянок.

Для обеспечения потребного количества в местах временного хранения личного транспорта жителей многоквартирной жилой застройки (расчетная численность 1838 человек) используется проектный уровень автомобилизации (в соответствии с таблицей 60 РНГП Красноярского края) 260 автомобилей на 1000 жителей. Таким образом, расчетное количество личного транспорта в границах проектируемой территории составляет 478 автомобилей. Учитывая требования п.16.13 (сводная таблица) МНГП МО г.Норильск открытые стоянки для временного хранения личного транспорта должны составлять не менее 35% от расчетного количества транспорта или не менее 231 машиноместа.

Таким образом, общая потребность в местах хранения транспорта полностью решена.

Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

Территория проекта планировки имеет достаточно умеренный рельеф с общим уклоном территории в заподном направлении.

Для удобства восприятия рельефа территории была создана цифровая модель местности (Рисунок 1).

Рисунок 1 Цифровая модель местности

На рассматриваемой территории сети поверхностного водоотвода отсутствуют. Вода отводится по проезжим частям в пониженные места.

Учитывая решения ранее разработанной градостроительной документации проектом предусматривается устройство закрытой ливневой канализации вдоль ул. Бауманская в южном направлении на проектируемые локальные очистные сооружения.

Отвод поверхностных вод внутри рассматриваемой территории предлагается осуществлять по проездам и частично по проектируемым водоотводным лоткам в сторону проектируемой сети ливневой канализации.

Общая протяженность проектируемых водоотводных лотков в границах проекта планировки составит 0,3 км.

Основные решения в части вертикальной планировки и инженерной подготовки территории проекта планировки отображены на Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

Система инженерно-технического обеспечения территории

    - Водоснабжение

Существующее положение

На период разработки проекта все объекты, расположенные в границе рассматриваемой территории, подключены к централизованной системе водоснабжения хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения.

В границе рассматриваемой территории распределительные сети водоснабжения выполнены из стальных труб диаметрами до 150 мм. Способ прокладки – подземный, а также в технических этажах зданий. Общая протяженность распределительных сетей, обеспечивающих подключение зданий к магистральным сетям, составляет 0.6 км. Магистральные сети проложены за границей рассматриваемой территории по ул. Бауманская, ул. Космонавтов диаметрами 300 мм.

Качество воды, подаваемой потребителям, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Для обеспечения планируемых и реконструируемых объектов централизованной системой водоснабжения необходимо выполнить реконструкцию участков водопроводной сети с заменой существующих подводящих участков подводящей сети на новые трубопроводы, а так же строительство подводящих участков сети к планируемому объекту.

Проектные решения

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для обеспечения двух реконструируемых объектов, централизованной системой водоснабжения проектом предусматривается:

- «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» и «Остановочный пункт», расположенных по адресу: Красноярский край, г.Норильск, р-н Талнах, ул. Бауманская, д. 12А, подключены к системе водоснабжения и не предусматривает увеличение водопотребления;

- Дошкольного образовательного учреждения № 69, расположенный по адресу: Красноярский край, город Норильск, район Талнах, улица Бауманская, 21, предусмотрена реконструкция существующих подводящих сетей водоснабжения.

Для обеспечения двух планируемых объектов, централизованной системой водоснабжения проектом предусматривается:

- Размещение многоквартирного жилого дома (4-6 эт.) - строительство подводящей сети водоснабжения. Планируемая водопроводная сеть – тупиковая до потребителя из стальных или полимерных труб;

- Размещение магазина с детской развлекательной зоной - строительство подводящей сети водоснабжения. Планируемая водопроводная сеть – тупиковая до потребителя из стальных или полимерных труб.

Прокладку трубопроводов предлагается выполнить в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012, СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Способ прокладки – подземный, в технических этажах зданий.

Район проектирования относится к району распространения вечномерзлых грунтов, поэтому на последующих стадиях проектирования (разработка проектной и рабочей документации) необходимо учесть дополнительные требования к системе водоснабжения согласно СП 31.13330.2012, СП 30.13330.2016.

Расчет прироста объемов водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды планируемых и реконструируемого объектов в границе рассматриваемой территории представлен ниже (Таблица 2).

Таблица 2 Расчет прироста объемов водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды планируемых и реконструируемого объектов в границе рассматриваемой территории

| Наименование водопотребителей | Норма расхода воды в сутки со средним за год водопотреблением, л/сут | Водопотребление, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q сут.ср | Q сут.макс |
| Планируемые объекты |  |  |  |
| Многоквартирный жилой дом (4-6эт) | 300 | 57,9 | 57,9 |
| Магазин с детской развлекательной зоной | 250 | 7,2 | 7,2 |
| Реконструируемые объекты |  |  |  |
| Дошкольного образовательного учреждения № 69 | 22 | 5,7 | 5,7 |
| Итого |  | 70,8 | 70,8 |

Примечания:

- Норма расхода воды в сутки со средним за год водопотреблением принята согласно СП 30.13330.2016.

- Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий режим работы, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным 1,2, в соответствии с СП 31.13330.2012.

Суммарный ориентировочный расчетный объем водопотребления реконструируемого и планируемых объектов, составит 70,8 м3/сут.

Показатели водопотребления для планируемых к размещению объектов необходимо уточнить на стадии подготовки рабочей документации, после уточнения характеристик планируемых объектов.

Для обеспечения планируемого объекта и реконструируемых объектов централизованной системой водоснабжения надлежащего качества проектом планировки предусмотрены следующие мероприятия:

строительство подводящих сетей водоснабжения из полимерных или стальных труб диаметром 100 мм в изоляции общей протяженностью 0,03 км.

реконструкция подводящих сетей водоснабжения с заменой на полимерные или стальные трубы диаметрами 100 мм в изоляции общей протяженностью 0,02 км.

Технические характеристики сетей системы водоснабжения, тип изоляции трубопроводов уточнить на стадии рабочего проектирования. При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия по пожаротушению.

    - Водоотведение

Существующее положение

На период разработки проекта все объекты, расположенные в границе рассматриваемой территории, подключены к централизованной системе водоотведения.

Отведение сточных вод осуществляется по внутриквартальным самотечным сетям с последующим подключением к магистральным сетям водоотведения и дальнейшей транспортировкой на очистные сооружения города Норильска.

В границе рассматриваемой территории внутриквартальные сети водоотведения выполнены из стальных труб диаметрами 150 мм. Способ прокладки – подземный, а также в технических этажах зданий. Общая протяженность внутриквартальных сетей, обеспечивающих подключение зданий к магистральным сетям, составляет 0.9 км. Магистральные сети проложены за границей рассматриваемой территории по ул. Бауманская, ул. Космонавтов диаметрами 100 мм, 150 мм, 200 мм.

Для обеспечения планируемых и реконструируемых объектов централизованной системой водоотведения необходимо выполнить реконструкцию участков сети водоотведения с заменой существующих подводящих участков сети на новые трубопроводы, а так же строительство подводящих участков сети к планируемому объекту.

Проектные решения

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для обеспечения двух реконструируемых административных объектов централизованной системой водоотведения проектом предусматривается реконструкция подводящих участков сетей водоотведения, для обеспечения одного планируемого объекта – строительство подводящей сети водоотведения.

Для обеспечения двух реконструируемых объектов, централизованной системой водоотведения проектом предусматривается:

- «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» и «Остановочный пункт», расположенных по адресу: Красноярский край, г.Норильск, р-н Талнах, ул. Бауманская, д. 12А, подключены к системе водоотведения и не предусматривает увеличение водоотведения;

- Дошкольного образовательного учреждения № 69, расположенный по адресу: Красноярский край, город Норильск, район Талнах, улица Бауманская, 21, предусмотрена реконструкция существующих подводящих сетей водоотведения.

Для обеспечения двух планируемых объектов, централизованной системой водоотведения проектом предусматривается:

- Размещение  многоквартирного жилого дома (4-6 эт.) - строительство подводящей сети водоотведения.

- Размещение магазина с детской развлекательной зоной - строительство подводящей сети водоотведения.

Прокладку трубопроводов предлагается выполнить в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012, СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Способ прокладки – подземный, в технических этажах зданий.

Район проектирования относится к району распространения вечномерзлых грунтов, поэтому на последующих стадиях проектирования (разработка проектной и рабочей документации) необходимо учесть дополнительные требования к системе водоснабжения согласно СП 31.13330.2012, СП 30.13330.2016.

Расчет прироста объемов водоотведения от планируемых и реконструируемого объектов в границе рассматриваемой территории представлен ниже (Таблица 3Таблица 2).

Таблица 3 Расчет прироста объемов водоотведения от планируемых и  реконструируемого объектов в границе рассматриваемой территории

| Наименование водопотребителей | Норма водоотведения, л/сут | Водоотведение, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q сут.ср | Q сут.макс |
| Планируемые объекты |  |  |  |
| Многоквартирный жилой дом (4-6эт) | 300 | 57,9 | 57,9 |
| Магазин с детской развлекательной зоной | 250 | 7,2 | 7,2 |
| Реконструируемые объекты |  |  |  |
| Дошкольного образовательного учреждения № 69 | 22 | 5,7 | 5,7 |
| Итого |  | 70,8 | 70,8 |

Примечания:

- Норма водоотведения (суточных расход стоков) принята равной норме расхода воды в сутки со средним за год водопотреблением согласно СП 30.13330.2016.

- Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий режим работы, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным 1,2, в соответствии с СП 31.13330.2012.

Суммарный ориентировочный расчетный объем водоотведения от планируемых объектов и реконструируемого объекта составит 70,8 м3/сут.  Показатели водоотведения необходимо уточнить на стадии подготовки рабочей документации, после уточнения характеристик планируемых к размещению объектов.

Для обеспечения планируемых и реконструируемого объектов централизованной системой водоотведения надлежащего качества проектом планировки предусмотрены следующие мероприятия:

строительство подводящих самотечных сетей водоотведения из полимерных или стальных труб диаметром 150 мм общей протяженностью 0,04 км;

реконструкция подводящих самотечных внутриквартальных сетей водоотведения с заменой на полимерные или стальные трубы диаметрами 150 мм общей протяженностью 0,02 км.

Технические характеристики сетей системы водоотведения уточнить на стадии рабочего проектирования.

    - Теплоснабжение

Существующее положение.

На период разработки проекта все объекты, расположенные в границе рассматриваемой территории, подключены к централизованной системе теплоснабжения.

В границе рассматриваемой территории транспорт и распределение тепловой энергии осуществляется по системе распределительных сетей теплоснабжения, выполненных из стальных труб диаметрами до 200 мм. Способ прокладки – подземный, а также в технических этажах зданий. Общая протяженность распределительных сетей, обеспечивающих подключение зданий к магистральным сетям, составляет 0.7 км в двухтрубном исполнении. Горячее водоснабжение осуществляются по схеме открытого водоразбора. Магистральные сети проложены за границей рассматриваемой территории по ул. Бауманская, ул. Космонавтов диаметрам 400 мм.

Для обеспечения планируемых и реконструируемых объектов централизованной системой теплоснабжения необходимо выполнить реконструкцию участков сети теплоснабжения с заменой существующих подводящих участков сети на новые трубопроводы, а так же строительство подводящих участков сети к планируемому объекту.

Проектные решения.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии с СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 46 °С;

средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 15,2 °С;

продолжительность отопительного периода – 296 суток.

Для обеспечения двух реконструируемых объектов, централизованной системой теплоснабжения проектом предусматривается:

- «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» и «Остановочный пункт», расположенных по адресу: Красноярский край, г.Норильск, р-н Талнах, ул. Бауманская, д. 12А, подключены к системе теплоснабжения и не предусматривает увеличение потребления;

- Дошкольного образовательного учреждения № 69, расположенный по адресу: Красноярский край, город Норильск, район Талнах, улица Бауманская, 21, предусмотрена реконструкция существующих подводящих сетей теплоснабжения.

Для обеспечения двух планируемых объектов, централизованной системой теплоснабжения проектом предусматривается:

- Размещение  многоквартирного жилого дома (4-6 эт.) - строительство подводящей сети теплоснабжения.

- Размещение магазина с детской развлекательной зоной - строительство подводящей сети теплоснабжения.

Присоединение систем теплопотребления зданий предусмотрено с устройством индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у потребителей, оснащенных узлом учета тепловой энергии и средствами автоматического регулирования.

Планируемую, реконструируемую сеть предлагается выполнить из стальных труб в современной тепловой  изоляции, а так же с использованием современных методов компенсации тепловых удлинений. Способ прокладки – подземный, в технических этажах зданий. Трубопроводы теплоснабжения прокладываются в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012, СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Район проектирования относится к району распространения вечномерзлых грунтов, поэтому на последующих стадиях проектирования (разработка проектной и рабочей документации) необходимо учесть дополнительные требования к системе теплоснабжения согласно СП 124.13330.2012.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) данным проектом не определялись.

Показатели теплопотребления необходимо уточнить на стадии подготовки рабочей документации, после уточнения характеристик планируемых к размещению объектов.

Для обеспечения планируемых и реконструируемых объектов централизованной системой теплоснабжения надлежащего качества проектом планировки предусмотрены следующие мероприятия:

строительство подводящих сетей теплоснабжения из полимерных или стальных труб диаметром общей протяженностью 0,03 км в двухтрубном исполнении;

реконструкция подводящих сетей теплоснабжения с заменой на стальные или полимерные трубы общей протяженностью 0,02 км в двухтрубном исполнении.

Технические характеристики сетей системы теплоснабжения, тип изоляции трубопроводов необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования.

В качестве энергосберегающих технологий предлагается применение трубопроводов в современной пенополиуретановой изоляции, установка частотно-регулируемых приводов на насосы, установка приборов учета тепловой энергии и средств автоматического регулирования.

    - Электроснабжение

Существующее положение

На момент разработки проекта планировки все объекты, расположенные в границах рассматриваемой территории, подключены к централизованной системе электроснабжения.

Проектные решения

В соответствии с проектными решениями в рассматриваемых границах проекта планировки предусматриваются следующие мероприятия:

- «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» и «Остановочный пункт», расположенных по адресу: Красноярский край, г.Норильск, р-н Талнах, ул. Бауманская, д. 12А, подключены к системе электроснабжения и не предусматривает увеличение мощности;

- Дошкольного образовательного учреждения № 69, расположенный по адресу: Красноярский край, город Норильск, район Талнах, улица Бауманская, 21, предусмотрена реконструкция существующих сетей электроснабжения.

Для обеспечения двух планируемых объектов, централизованной системой теплоснабжения проектом предусматривается:

- Размещение  многоквартирного жилого дома (4-6 эт.) - строительство подводящих сетей электроснабжения.

- Размещение магазина с детской развлекательной зоной - строительство подводящей сетей электроснабжения.

Проектом планировки предлагается строительство распределительных сетей 0,4 кВ для подключения проектируемых и реконструируемого потребителей к централизованной системе общей протяженностью с напряжением 0,4  кВ – 0,2 км, реконструкция существующих сетей электроснабжения - 0,4  кВ – 0,1 км.

Расчет электрических нагрузок на проектируемые и реконструируемые объекты выполнен по удельной расчетной электрической нагрузке на основании раздела 2 (Изменённая редакция, изм. 1999) РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» Таблица 2.4.3".

Таблица 5 Расчет электрических нагрузок

| Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь жилая (кв.м.) | Общая площадь нежилая (кв.м.) | Р уд эл.снабж (КВт/ квартира) | Р уд эл.снабж (Обществ здания кВт) | К с | Рр на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирный жилой дом (4-6эт) | 4-6 | 650 | 2700 | 1,6*(72) | - | 0,8 | 92,2 |
| Магазин с детской развлекательной зоной | 2 | - | 2800 | - | 0,23*(1500) | 0,8 | 276,0 |
| Дошкольного образовательного учреждения № 69 | 3 | - | 3665 | - | 0,46*(217) | 0,8 | 79,9 |
| Неучтенная нагрузка (уличное освещение, потери и т.д.) | - | - | - | - | - | - | 3,1 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 451,2 |

Таким образом, для обеспечения проектируемой территории системой электроснабжения надлежащего качества проектом планировки в границах рассматриваемой территории предусмотрено строительство кабельных линии электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяженностью 0,3 км.

    - Газоснабжение

Настоящим проектом не предусмотрены мероприятия по развитию системы газоснабжения.

    - Связь и информатизация

Существующее положение

На момент разработки проекта планировки все объекты, расположенные в границах рассматриваемой территории, подключены к системе связи.

Проектные решения

В соответствии с проектными решениями в рассматриваемых границах проекта планировки предусматриваются следующие мероприятия:

строительство сетей связи – 0,1 км;

Технические характеристики объектов и сетей связи уточнить на стадии рабочего проектирования.

Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения ЧС

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий", чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

В соответствии  с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» возможные  на территории проектирования (оказывающие влияние на территорию проекта планировки) природные чрезвычайные ситуации представлены ниже:

Таблица 6 Источники природных чрезвычайных ситуаций, оказывающие влияние на территорию проекта планировки

| № п/п | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 1.1 | Сильный ветер. Ураган. Шквал | Аэродинамический | Ветровой поток. |
|  |  |  | Ветровая нагрузка. |
|  |  |  | Аэродинамическое давление. |
|  |  |  | Вибрация. |
| 1.2 | Сильный снегопад. Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. Снежные заносы. |
| 1.3 | Гололед | Гравитационный Динамический | Гололедная нагрузка. Вибрация. |
| 1.4 | Град | Динамический | Удар. |
| 1.5 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха. |
| 1.6 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды. |
| 1.7 | Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  |  |  | Затопление территории. |
| 1.8 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха). |
| 2 | Природные пожары |  |  |
| 2.1 | Пожар (ландшафтный, лесной) | Теплофизический | Пламя. |
|  |  |  | Нагрев тепловым потоком. |
|  |  |  | Тепловой удар. |
|  |  |  | Помутнение воздуха. |
|  |  |  | Опасные дымы. |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы. |

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений.

Для обеспечения безопасности на зимних дорогах необходимо проводить следующие мероприятия (руководствуясь отраслевым дорожным методическим документом  «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р):

профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Последствия снегопадов необходимо своевременно очищать, предотвращая образование снежных наносов, и обрабатывать улицы и дороги средствами, предотвращающими образование гололедных явлений и вывозить скопившийся снег на полигон, используя по возможности всю имеющуюся технику.

ЧС природного характера, в основном, обусловлены местонахождением г. Норильска за Полярным кругом, на 69 параллели Северной широты, ландшафтом снежной пустыни. Сильные ветры со скоростью местами до 40 м/сек. приводят к обрыву линий электропередач, срывают крыши домов. В летнее время сильный ветер приводит к опрокидыванию маломерных судов. Сильные морозы (до -50С и более) продолжительностью несколько дней подряд отрицательно сказываются на топливно-энергетическом обеспечении г. Норильска. В зимнее время, при низких температурах, образуются морозные туманы затрудняющие движение транспорта. Обледенение проводов и опор ЛЭП приводит к обрыву проводов и разрушению опор. В летнее время длительное отсутствие осадков приводит к лесотундровым пожарам. Малоснежная зима, раннее весеннее снеготаяние, а также сухая жаркая погода и отсутствие осадков в летний период могут привести к снижению уровня воды в водоемах, что негативно скажется на водоснабжении г. Норильска.

Показатель риска возникновения природных ЧС составляет 1,0x10-5 – 5,0x10-5 (метеорологические явления - сильные морозы, снегопады, проливные дожди).

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

В границах территории проектирования какие-либо потенциально-опасные объекты отсутствуют.

    - Транспортные аварии

В связи с тем, что на территории проекта планировки отсутствуют скоростные автомагистрали, риски возникновения ДТП на улицах невысоки.

    - Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Надежность системы теплоснабжения рассматриваемой территории обеспечивается за счет проведения следующих мероприятий:

соблюдением норм технологического режима;

замена устаревшего оборудования на  новое;

обучение и повышение квалификации работников предприятий.

Надежность системы водоснабжения рассматриваемой территории обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

замена устаревшего оборудования на новое;

обучение и повышение квалификации работников предприятий.

Для снижения риска возникновения аварий необходимо своевременно проводить ремонт и обслуживание оборудования и инженерных сетей на территории проекта планировки. Более детально вопрос инженерной инфраструктуры рассмотрен в соответствующем разделе данной пояснительной записки.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации (пожар) в основном, возникают по причинам нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также с  НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

применение первичных средств пожаротушения;

применение автоматических установок пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания или сооружения.

Пожарную безопасность на территории муниципального образования город Норильск обеспечивает пожарный гарнизон (Таблица ).

Таблица 7 Перечень пожарных частей муниципального образования город Норильск

| № п/п | Наименование подразделения пожарной охраны (аварийно-спасательного формирования) | Вид пожарной охраны | Штатная численность личного состава | Пожарная (аварийно-спасательная) техника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Боевой расчет (дежурные) | Резерв |
| 1. | Центральный район |  |  |  |  |
| 1.1 | ПСЧ-35 ФГКУ «7 отряд ФПС по Красноярскому краю» | ФПС | 76 | 2 АЦ-40, 1 АЛ-30 | 3 АЦ – 40, АЛ-50 |
|  | ОПТКП «Заполярный» |  | 28 | - | 2 АЦ-40, 1 ПСА, 1 АЛ-30, 1 АР, 1 ПНС, 1 АСО |
| 1.2 | ОПО-1 УПБ ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | ВПО | 103 | 3 АЦ-40, 1 АПТ | 1 АЦ – 40 |

Кроме этого, для ликвидации возможных пожаров на рассматриваемой территории необходимо предусмотреть размещение пожарных гидрантов. Установку пожарных гидрантов предусмотреть вдоль улично-дорожной сети и проездов на расстоянии не менее 2 м и не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен и фундаментов объектов капитального строительства. Местоположение пожарных гидрантов уточнить на стадии подготовки рабочей проектной документации для системы водоснабжения отдельных микрорайонов и кварталов жилой и общественной застройки.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в условиях градостроительного развития территории проектируемой территории является установление зон с особыми условиями использования.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависит планировочная структура и условия развития жилых территорий.

В границах проектируемой территории размеры зон определялись расстоянием по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений, в соответствии с СП 42.13330.2011 (Таблица 15).

На проектируемую территорию накладывают ограничение следующие зоны (Таблица ).

Таблица 8 Зоны с особыми условиями использования территории

| № п/п | Назначение объекта | Размер, м |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны |  |  |
| 1 | Теплопровод | 5 |
| 2 | Водопровод | 5 |
| 3 | Самотечная канализация (бытовая) | 3 |
| 4 | Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 |

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Проектом предусматривается проведение ряда мероприятий направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух:

выбор под застройку хорошо проветриваемых территорий;

благоустройство, озеленение улиц.

Мероприятия по борьбе с загрязнением автотранспортом подразделяются на технические, планировочные.

К техническим относятся:

совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания;

применение газообразного топлива и др.

Планировочными мероприятиями, предусмотренными генеральным планом, являются:

обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между магистралями и застройкой;

организация зеленых полос вдоль автомобильных дорог и озеленение внутримикрорайонных пространств, в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Мероприятия по охране почв и подземных вод

Для предотвращения загрязнения почв и подземных вод на проектируемой территории предусмотрены следующие мероприятия:

устройство сети ливневой канализации;

сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;

устройство дорог с твердым покрытием;

устройство отмосток вдоль стен зданий.

На территории рекомендуется сбор поверхностных стоков с помощью системы водоотводных лотков, с последующей очисткой на локальных очистных сооружениях поверхностного стока.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на специализированном полигоне.

Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов являются:

организация планово-поквартальной системы санитарной очистки территории;

организация сбора и удаление вторичного сырья;

Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий по санитарной очистке территории в границах проекта планировки:

организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

поливка проезжих частей улиц, зеленых насаждений;

организация системы водоотводных лотков;

установка урн для мусора.

Вывоз смета с территории производится по мере его образования совместно с бытовыми отходами. Предполагается организация вывоза отходов с территории жилой застройки специальным автотранспортом на полигон ТКО.

Строительные отходы будут вывозиться по мере образования с площадки строительства на санкционированные места захоронения.

Объем образующихся отходов в границах проекта планировки с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения 1838 человека составит около 551 тонн в год.  Захоронение указанного объема будет осуществляться на полигоне ТКО.

Мероприятия по благоустройству территории

В границах проекта планировки предусмотрены мероприятия по благоустройству территории:

устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;

организация дорожно-пешеходной сети;

освещение территории жилых кварталов и мест общего пользования;

Система зеленых насаждений территории складывается из озеленения территорий:

ограниченного пользования (участки общественных и жилых зданий);

озеленение территории общего пользования (пешеходные аллеи, бульвары, скверы).

Основными типами посадок деревьев, кустарников и цветочных культур при устройстве зеленых насаждений являются:

аллейные и рядовые посадки деревьев;

группы (куртины);

живые изгороди;

одиночные посадки на газоне.

Система зеленых насаждений на территории запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным решением.

обоснование очередности планируемого развития территории

С целью улучшения уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры проектом планировки предлагается на первую очередь предусмотреть следующие мероприятия:

реконструкция объекта недвижимого имущества «Здание теплой автобусной остановки с торговыми точками», с целью образования объект капитального строительства, с назначением «амбулаторно-поликлиническое обслуживание» расположенного по адресу: Красноярский край, г.Норильск, р-н Талнах, ул. Бауманская, д. 12А – общая площадь -  1585 кв.м;

реконструкция объекта недвижимого имущества «нежилое отдельно стоящее здание», расположенного по адресу: Красноярский край, город Норильск, район Талнах, улица Бауманская, 21, для размещения дошкольного образовательного учреждения № 69, с проектным количеством 217 мест, общая площадь -  3665 кв.м;

размещение магазина с детской развлекательной зоной на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Бауманская, № 8;

размещение многоквартирного жилого дома (4-6 эт.), на земельном участке по адресу: Красноярский край, город Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, 25.

- В части инженерного обеспечения на первую очередь необходимо выполнить:

распределительные водопроводные сети – 0,03 км;

распределительные водопроводные сети – 0,02 км, реконструкция;

внутриквартальные самотечные сети водоотведения – 0,04 км;

внутриквартальные самотечные сети водоотведения – 0,05 км, реконструкция;

распределительные сети теплоснабжения – 0,03 км;

распределительные сети теплоснабжения – 0,02 км, реконструкция;

линия связи – 0,1 км;

линии электропередачи напряжением 0,4  кВ – 0,2 км;

линии электропередачи напряжением 0,4  кВ – 0,1 км, реконструкция;

- В части транспортного обслуживания на первую очередь необходимо выполнить:

реконструкции «Здание теплой автобусной остановки с торговыми точками», с целью образования объекта недвижимого имущества с назначением «Остановочный пункт» расположенный по адресу: Красноярский край, г.Норильск, р-н Талнах, ул. Бауманская, д. 12А, общая площадь -  15 кв.м;

разработка проекта на устройство системы поверхностного водоотвода и устройство системы ливневой канализации протяженностью 0,3 км.

Технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Площадь в границах проектируемой территории | га | 7,3 | 7,3 |
| 1.1 | Жилые зоны | га | 4,9 | 4,6 |
|  |  | % | 67,1 | 63,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Застройка многоэтажными жилыми домами 9этажей и выше | га | 4,6 | 4,3 |
|  |  | % | 63,0 | 58,9 |
| 1.1.2 | Застройка многоэтажными жилыми домами 4-6 этажей | га | 0,3 | 0,3 |
|  |  | % | 4,1 | 4,1 |
| 1.2 | Общественно-деловые зоны | га | 2,4 | 2,7 |
|  |  | % | 32,9 | 37,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0,8 | 1,1 |
|  |  | % | 10,9 | 15,0 |
| 1.2.2 | Объекты физкультуры и спорта | га | 0,5 | 0,5 |
|  |  | % | 6,9 | 6.9 |
| 1.2.3 | Общественная застройка | га | 1,1 | 1,1 |
|  |  | % | 15,1 | 15,1 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1775 | 1838 |
| 2.2 | Плотность населения в границах проекта планировки | чел./га | 243 | 252 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. кв.м общей площади | 42,60 | 45,95 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м/чел. | 24,0 | 25,0 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м общей площади | - | 42,60 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв.м общей площади | - | - |
| 3.5 | Новое жилищное строительство | тыс. кв.м общей площади | 3,35 | - |
| 4 | СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 4.1 | Предприятия торговли | кв. м торговой площади | не менее 1100 | не менее 1250 |
| 4.2 | Предприятия общественного питания | мест | не менее 80 | не менее 80 |
| 4.3 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | не менее 10 | не менее 10 |
| 4.4 | Административные здания | объект | 6 | 8 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | Км | 2 | 2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | проезды | Км | - | 2 |
| 2.2 | Наземные стоянки | машиномест | - | 478 |
| 2.3 | Протяженность водоотводных лотков | Км | - | 0,3 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | всего | куб. м./в сутки | - | 70,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м./в сутки | - | 70,8 |
|  | на производственные нужды | куб. м./в сутки | - | - |
| 6.1.2 | Протяженность сетей | км | 1,5 | 1,53 |
| 6.1.3 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | - | 70,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м./в сутки | - | 70,8 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м./в сутки | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | 1,7 | 1,74 |
| 6.3 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла в том числе на коммунально-бытовые нужды в том числе | Гкал/год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/ч | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | - |
| 6.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 1,50 | 1,53 |
| 6.4 | Связь |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 жителей | - | 400 |
| 6.4.3 | Протяженность сетей | км | 1,50 | 1,53 |
| 6.5 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии - всего в том числе: - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  |  | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 2700 | 2700 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 2700 | 2700 |
| 6.5.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.6 | Газоснабжение | км | - | - |
| 7 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |
| 7.1 | Всего | млн. руб. | - | 483,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - | 160,0 |
|  | - социальная инфраструктура | млн. руб. | - | 220,0 |
|  | - транспортная инфраструктура | млн. руб. | - | 100,0 |
|  | - инженерное оборудование | млн. руб. | - | 3,5 |