ТаймырГеодезия

Общество с ограниченной ответственностью

красноярский край

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОД норильск

документация по планировке территории и межеванию земельных участков В районе ТАЛНАХ города норильска в части жилой застройки территории, ограниченной улицей БАУМАНСКОЙ

текстовая часть проекта межевания

территории

НОРИЛЬСК 2018

Оглавление

Состав проекта межевания	3

1 Введение. Цели и задачи проекта	4

2 Проект межевания территории	5

2.1 Общие положения	5

2.1.1 Структура территории, образуемая в результате межевания	6

2.2 Предложения по установлению публичных сервитутов	6

2.3 Планировочные характеристики объектов межевания	9

Приложение 1 «Описание местоположения границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания» (система координат – СК кадастрового округа, зона 2 )	11

Приложение 2 «Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков» (система координат - СК кадастрового округа, зона 2)	18

Приложение 3 «Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования» (система координат - СК кадастрового округа, зона 2)	19

- Состав проекта межевания

| № листа | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Основная часть |  |  |
|  | Текстовая часть проекта межевания территории | 3 |
| 01 | Чертеж межевания территории М 1:1 000 | 3 |
| Материалы по обоснованию |  |  |
| 02 | Чертеж существующего использования территории М 1:1 000 | 3 |

Введение. Цели и задачи проекта

Проект межевания подготовлен в соответствии с  Постановлением Администрации города Норильска Красноярского края №239 от 18.06.2018 «О подготовке документации по планировке территории» и муниципальным контрактом № 3245702572018000164 от 28.10.2018 года, заключенным между Администрацией города Норильска и ООО "ТаймырГеодезия" г. Норильск.

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Проект межевания территории

Проект межевания территории разработан в районе Талнах города Норильска в части жилой застройки территории, ограниченной улицей Бауманской.

Площадь в границах проектируемой территории составляет 7,3 га.

Описание местоположения границ территории, в отношении которой разработан проект межевания, приведено в Приложении 1 настоящей Пояснительной записки.

При разработке проекта использованы следующие материалы:

инженерно-геодезические изыскания в масштабе 1:500;

Генеральный план городского округа – муниципального образования города Норильск, утвержденный решением Норильского городского Совета депутатов от 16.12.2008 № 16-371;

Правила землепользования и застройки муниципального образования город Норильск, утвержденные решением Норильского городского Совета депутатов от 10.11.2009 № 22-533;

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Норильск Красноярского края, утвержденные решением Норильского городского Совета депутатов от 29.03.2016 № 30/4-662;

сведения о земельных участках и объектах капитального строительства, расположенных в границах проектируемой территории и внесенных в Единый государственный реестр недвижимости.

Разработка проекта межевания территории осуществлена в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации, Правительства Красноярского края, органов местного самоуправления города Норильск.

Проект межевания выполнен на цифровых картах в масштабе 1:1000 с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе NanoCAD, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Общие положения

Проектные решения по межеванию в границах проектируемой территории представлены на отчете «Чертеж межевания территории».

На чертеже межевания территории отображены:

границы существующих элементов планировочной структуры;

красные линии, утвержденные в составе проекта планировки и межевания территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск по району Талнах, утвержденным постановлением администрации города Норильск Красноярского края от 18.04.2016г. №223 с внесением изменений в документацию, утвержденных постановлением администрации города Норильск Красноярского края   от 29.03.2018г. №106;

линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

границы образуемых земельных участков, в том числе земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования, условные номера образуемых земельных участков;

границы зон действия публичных сервитутов.

При разработке проекта межевания территории обеспечено соблюдение следующих требований:

границы образуемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального назначения территории, с учетом решений документов территориального планирования, Правил землепользования и застройки, проекта планировки территории и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним;

границы существующего землепользования с кадастровым номером 24:55:0202005:60 при разработке проекта межевания подлежит к изменению, остальные существующие землепользования не затрагиваются.

- В границы образуемых земельных участков включены территории: под зданиями и сооружениями; проездами, пешеходными дорогами и проходами к зданиям и сооружениям; открытыми площадок для временного хранения автомобилей.

    - Структура территории, образуемая в результате межевания

В настоящем проекте межевания территории границы земельных участков определены в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования.

Границы образуемых земельных участков установлены с учетом существующих красных линий, внутриквартальных проездов и инженерных коммуникаций, а также границ земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Под проектируемыми (реконструируемыми) объектами земельные участки сформированы и содержатся в ЕГРН с учетом обеспечения каждого здания необходимой территорией, включая проезды, пешеходные дорожки, проходы, площадки временного хранения автомобилей, зеленых насаждений.

Под реконструируемым объектом, «Здание теплой автобусной остановки с торговыми точками», расположенным по адресу: Красноярский край, г.Норильск, р-н Талнах, ул. Бауманская, д. 12А, с целью образования двух самостоятельных объектов, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 24:55:0202005:60, предусмотрены мероприятия по выполнению раздела данного земельного участка, с установлением видов разрешенного использования, площадных показателей.

Образование двух земельных участков, для объектов недвижимого имущества, находящихся в границах территории и не имеющих земельных отводов для эксплуатации.

Проектом межевания территории не предусматривается образование земельных участков для цели их изъятия для государственных или муниципальных нужд.

Эксплуатация инженерных сетей будет осуществляться преимущественно на земельных участках (территориях) общего пользования. Земельные участки под инженерные сети, расположенные на территории внутриквартальной застройки, не формируются. Эксплуатация сетей на таких территориях осуществляется на праве публичного сервитута.

Предложения по установлению публичных сервитутов

Публичный сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным участком) устанавливается в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации.

Публичные сервитуты могут устанавливаться для:

прохода или проезда через земельный участок;

использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;

размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;

проведения дренажных работ на земельном участке;

временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских и других работ.

- В границах проектируемой территории в проекте межевания даны предложения по установлению публичных сервитутов для использования земельных участков в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также обеспечения прохода через земельные участки, в границы которых при их образовании были включены пешеходные тротуары и внутриквартальные проезды общего пользования.

Зоны сервитутов в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей установлены в пределах охранных зон и зон санитарной охраны соответствующих инженерных сетей. Окончательное установление сервитутов необходимо осуществить после прокладки сетей на основании исполнительной документации.

Охранные зоны от инженерных сетей устанавливаются в соответствии с действующими законодательными актами и сводом правил СП 42.13330.2011 (Таблица 15) в размере:

Кабели силовые всех напряжений и кабели связи - 0,6 метра по обе стороны от крайних кабелей;

Самотечная канализация (бытовая) - 3 метра с каждой стороны, считая от края строительных конструкций или от наружной поверхности изолированного трубопровода бесканальной прокладки;

Теплопровод - 5 метров с каждой стороны, считая от края строительных конструкций или от наружной поверхности изолированного трубопровода бесканальной прокладки;

Водопровод - 5 метров с каждой стороны, считая от края строительных конструкций или от наружной поверхности изолированного трубопровода бесканальной прокладки.

Системы инженерного обеспечения, подводящие соответствующие инженерные ресурсы к каждому земельному участку, проходят по коридорам улиц и проездов, предоставляя возможность автономного обеспечения каждого участка без вовлечения территории других земельных участков для прокладки соответствующих коммуникаций.

В случаях, если инженерные сети проходят в непосредственной близости от границ земельных участков, для таких участков  устанавливаются сервитуты, обязывающие владельцев этих участков использовать территорию сервитута с учетом требований безопасности и сохранности инженерных коммуникаций и предоставления беспрепятственного доступа к ним представителей соответствующих служб для инспекции и ремонта.

Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.

Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Планировочные характеристики объектов межевания

Таблица 1 Экспликация образуемых земельных участков

| Условный номер земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с проектом планировки | Площадь участка в соответствии с проектом межевания, кв. м | Возможный способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 124 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 2 | Коммунальное обслуживание | 328 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 15 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 1115 | Образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 24:55:0202005:60 |
| ИТОГО |  | 1567 |  |

Примечание – все образуемые земельные участки отнесены к категории земель – Земли населенных пунктов.

Таблица 2 Экспликация образуемых земельных участков, которые после образования будут отнесены к территориям общего пользования

| Условный номер земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с проектом планировки | Площадь участка в соответствии с проектом межевания, кв. м | Возможный способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Земельные участки (территории) общего пользования | 2678 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 4 | Земельные участки (территории) общего пользования | 1107 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 5 | Земельные участки (территории) общего пользования | 2348 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 6 | Земельные участки (территории) общего пользования | 372 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 7 | Земельные участки (территории) общего пользования | 4504 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Земельные участки (территории) общего пользования | 363 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 9 | Земельные участки (территории) общего пользования | 188 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 10 | Земельные участки (территории) общего пользования | 5809 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 11 | Земельные участки (территории) общего пользования | 177 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 12 | Земельные участки (территории) общего пользования | 501 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 13 | Земельные участки (территории) общего пользования | 20 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 14 | Земельные участки (территории) общего пользования | 56 | Образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 24:55:0202005:60 |
| ИТОГО |  | 18 123 |  |

Примечание – все образуемые земельные участки отнесены к категории земель – Земли населенных пунктов.

Таблица 3 Сводные показатели

| № п/п | Параметры | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Образуемые земельные участки | 0,16 |
| 2 | Образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования | 1,81 |

- Приложение 1 «Описание местоположения границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания» (система координат – СК кадастрового округа, зона 2 )

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060663.07 | 159527.99 |  |  |
|  |  |  | 271° 20' 31" | 78.14 |
| 2 | 2060664.90 | 159449.87 |  |  |
|  |  |  | 268° 59' 01" | 16.91 |
| 3 | 2060664.60 | 159432.96 |  |  |
|  |  |  | 277° 22' 16" | 41.86 |
| 4 | 2060669.97 | 159391.45 |  |  |
|  |  |  | 270° 00' 00" | 16.26 |
| 5 | 2060669.97 | 159375.19 |  |  |
|  |  |  | 308° 04' 55" | 53.42 |
| 6 | 2060702.92 | 159333.14 |  |  |
|  |  |  | 268° 51' 52" | 9.08 |
| 7 | 2060702.74 | 159324.06 |  |  |
|  |  |  | 355° 05' 56" | 7.61 |
| 8 | 2060710.32 | 159323.41 |  |  |
|  |  |  | 310° 19' 37" | 24.91 |
| 9 | 2060726.44 | 159304.42 |  |  |
|  |  |  | 219° 15' 53" | 3.25 |
| 10 | 2060723.92 | 159302.36 |  |  |
|  |  |  | 309° 12' 40" | 43.82 |
| 11 | 2060751.62 | 159268.41 |  |  |
|  |  |  | 39° 03' 10" | 18.22 |
| 12 | 2060765.77 | 159279.89 |  |  |
|  |  |  | 40° 30' 10" | 0.63 |
| 13 | 2060766.25 | 159280.30 |  |  |
|  |  |  | 270° 07' 45" | 17.76 |
| 14 | 2060766.29 | 159262.54 |  |  |
|  |  |  | 270° 12' 02" | 11.42 |
| 15 | 2060766.33 | 159251.12 |  |  |
|  |  |  | 270° 16' 56" | 2.03 |
| 16 | 2060766.34 | 159249.09 |  |  |
|  |  |  | 308° 18' 22" | 8.86 |
| 17 | 2060771.83 | 159242.14 |  |  |
|  |  |  | 309° 30' 42" | 2.00 |
| 18 | 2060773.10 | 159240.60 |  |  |
|  |  |  | 309° 23' 29" | 6.73 |
| 19 | 2060777.37 | 159235.40 |  |  |
|  |  |  | 309° 13' 36" | 74.51 |
| 20 | 2060824.49 | 159177.68 |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
|  |  |  | 274° 05' 08" | 0.28 |
| 21 | 2060824.51 | 159177.40 |  |  |
|  |  |  | 309° 05' 30" | 12.85 |
| 22 | 2060832.61 | 159167.43 |  |  |
|  |  |  | 311° 26' 22" | 9.56 |
| 23 | 2060838.94 | 159160.26 |  |  |
|  |  |  | 310° 12' 13" | 5.16 |
| 24 | 2060842.27 | 159156.32 |  |  |
|  |  |  | 310° 16' 51" | 6.79 |
| 25 | 2060846.66 | 159151.14 |  |  |
|  |  |  | 359° 28' 35" | 51.44 |
| 26 | 2060898.10 | 159150.67 |  |  |
|  |  |  | 358° 17' 38" | 4.70 |
| 27 | 2060902.80 | 159150.53 |  |  |
|  |  |  | 358° 16' 07" | 3.97 |
| 28 | 2060906.77 | 159150.41 |  |  |
|  |  |  | 88° 59' 31" | 23.87 |
| 29 | 2060907.19 | 159174.28 |  |  |
|  |  |  | 178° 04' 29" | 3.57 |
| 30 | 2060903.62 | 159174.40 |  |  |
|  |  |  | 177° 54' 32" | 4.93 |
| 31 | 2060898.69 | 159174.58 |  |  |
|  |  |  | 130° 58' 11" | 5.73 |
| 32 | 2060894.93 | 159178.91 |  |  |
|  |  |  | 131° 03' 17" | 10.28 |
| 33 | 2060888.18 | 159186.66 |  |  |
|  |  |  | 90° 18' 02" | 22.88 |
| 34 | 2060888.06 | 159209.54 |  |  |
|  |  |  | 0° 29' 26" | 5.84 |
| 35 | 2060893.90 | 159209.59 |  |  |
|  |  |  | 90° 33' 50" | 8.13 |
| 36 | 2060893.82 | 159217.72 |  |  |
|  |  |  | 90° 06' 57" | 14.83 |
| 37 | 2060893.79 | 159232.55 |  |  |
|  |  |  | 90° 05' 34" | 6.18 |
| 38 | 2060893.78 | 159238.73 |  |  |
|  |  |  | 0° 00' 00" | 2.60 |
| 39 | 2060896.38 | 159238.73 |  |  |
|  |  |  | 90° 40' 21" | 43.45 |
| 40 | 2060895.87 | 159282.18 |  |  |
|  |  |  | 0° 47' 49" | 30.91 |
| 41 | 2060926.78 | 159282.61 |  |  |
|  |  |  | 90° 59' 11" | 7.55 |
| 42 | 2060926.65 | 159290.16 |  |  |
|  |  |  | 90° 48' 08" | 5.00 |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 43 | 2060926.58 | 159295.16 |  |  |
|  |  |  | 90° 49' 55" | 19.28 |
| 44 | 2060926.30 | 159314.44 |  |  |
|  |  |  | 106° 14' 07" | 4.61 |
| 45 | 2060925.01 | 159318.87 |  |  |
|  |  |  | 180° 12' 36" | 2.73 |
| 46 | 2060922.28 | 159318.86 |  |  |
|  |  |  | 180° 33' 23" | 1.03 |
| 47 | 2060921.25 | 159318.85 |  |  |
|  |  |  | 90° 00' 00" | 1.02 |
| 48 | 2060921.25 | 159319.87 |  |  |
|  |  |  | 89° 47' 43" | 2.80 |
| 49 | 2060921.26 | 159322.67 |  |  |
|  |  |  | 89° 49' 00" | 75.01 |
| 50 | 2060921.50 | 159397.68 |  |  |
|  |  |  | 89° 46' 05" | 4.94 |
| 51 | 2060921.52 | 159402.62 |  |  |
|  |  |  | 89° 53' 09" | 5.02 |
| 52 | 2060921.53 | 159407.64 |  |  |
|  |  |  | 89° 49' 05" | 3.15 |
| 53 | 2060921.54 | 159410.79 |  |  |
|  |  |  | 90° 00' 00" | 0.88 |
| 54 | 2060921.54 | 159411.67 |  |  |
|  |  |  | 48° 33' 33" | 2.96 |
| 55 | 2060923.50 | 159413.89 |  |  |
|  |  |  | 48° 28' 00" | 8.54 |
| 56 | 2060929.16 | 159420.28 |  |  |
|  |  |  | 48° 42' 17" | 0.98 |
| 57 | 2060929.81 | 159421.02 |  |  |
|  |  |  | 359° 00' 44" | 1.74 |
| 58 | 2060931.55 | 159420.99 |  |  |
|  |  |  | 359° 02' 43" | 1.20 |
| 59 | 2060932.75 | 159420.97 |  |  |
|  |  |  | 89° 38' 15" | 1.58 |
| 60 | 2060932.76 | 159422.55 |  |  |
|  |  |  | 89° 39' 09" | 19.78 |
| 61 | 2060932.88 | 159442.33 |  |  |
|  |  |  | 178° 56' 17" | 43.71 |
| 62 | 2060889.18 | 159443.14 |  |  |
|  |  |  | 181° 11' 37" | 7.20 |
| 63 | 2060881.98 | 159442.99 |  |  |
|  |  |  | 91° 11' 28" | 10.58 |
| 64 | 2060881.76 | 159453.57 |  |  |
|  |  |  | 138° 00' 09" | 4.18 |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 65 | 2060878.65 | 159456.37 |  |  |
|  |  |  | 136° 20' 13" | 12.12 |
| 66 | 2060869.88 | 159464.74 |  |  |
|  |  |  | 136° 16' 06" | 7.67 |
| 67 | 2060864.34 | 159470.04 |  |  |
|  |  |  | 136° 20' 55" | 8.11 |
| 68 | 2060858.47 | 159475.64 |  |  |
|  |  |  | 230° 21' 42" | 4.39 |
| 69 | 2060855.67 | 159472.26 |  |  |
|  |  |  | 179° 37' 27" | 60.99 |
| 70 | 2060794.68 | 159472.66 |  |  |
|  |  |  | 179° 04' 27" | 4.95 |
| 71 | 2060789.73 | 159472.74 |  |  |
|  |  |  | 88° 53' 01" | 12.83 |
| 72 | 2060789.98 | 159485.57 |  |  |
|  |  |  | 178° 53' 17" | 13.91 |
| 73 | 2060776.07 | 159485.84 |  |  |
|  |  |  | 179° 13' 10" | 7.34 |
| 74 | 2060768.73 | 159485.94 |  |  |
|  |  |  | 179° 08' 51" | 19.49 |
| 75 | 2060749.24 | 159486.23 |  |  |
|  |  |  | 270° 00' 00" | 1.61 |
| 76 | 2060749.24 | 159484.62 |  |  |
|  |  |  | 179° 52' 50" | 23.99 |
| 77 | 2060725.25 | 159484.67 |  |  |
|  |  |  | 90° 00' 00" | 1.94 |
| 78 | 2060725.25 | 159486.61 |  |  |
|  |  |  | 178° 57' 13" | 6.57 |
| 79 | 2060718.68 | 159486.73 |  |  |
|  |  |  | 179° 09' 23" | 8.83 |
| 80 | 2060709.85 | 159486.86 |  |  |
|  |  |  | 89° 23' 15" | 12.16 |
| 81 | 2060709.98 | 159499.02 |  |  |
|  |  |  | 89° 25' 06" | 3.94 |
| 82 | 2060710.02 | 159502.96 |  |  |
|  |  |  | 141° 07' 56" | 0.86 |
| 83 | 2060709.35 | 159503.50 |  |  |
|  |  |  | 141° 56' 53" | 15.90 |
| 84 | 2060696.83 | 159513.30 |  |  |
|  |  |  | 139° 35' 03" | 4.69 |
| 85 | 2060693.26 | 159516.34 |  |  |
|  |  |  | 139° 30' 50" | 7.55 |
| 86 | 2060687.52 | 159521.24 |  |  |
|  |  |  | 45° 00' 00" | 0.96 |
| 87 | 2060688.20 | 159521.92 |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
|  |  |  | 44° 55' 14" | 5.10 |
| 88 | 2060691.81 | 159525.52 |  |  |
|  |  |  | 44° 52' 46" | 3.36 |
| 89 | 2060694.19 | 159527.89 |  |  |
|  |  |  | 179° 42' 22" | 11.70 |
| 90 | 2060682.49 | 159527.95 |  |  |
|  |  |  | 179° 52' 55" | 19.42 |
| 1 | 2060663.07 | 159527.99 |  |  |
| 91 | 2060806.31 | 159147.15 |  |  |
|  |  |  | 129° 30' 20" | 7.83 |
| 92 | 2060801.33 | 159153.19 |  |  |
|  |  |  | 129° 26' 29" | 5.84 |
| 93 | 2060797.62 | 159157.70 |  |  |
|  |  |  | 129° 25' 50" | 7.43 |
| 94 | 2060792.90 | 159163.44 |  |  |
|  |  |  | 129° 23' 02" | 8.53 |
| 95 | 2060787.49 | 159170.03 |  |  |
|  |  |  | 129° 18' 59" | 4.50 |
| 96 | 2060784.64 | 159173.51 |  |  |
|  |  |  | 129° 25' 44" | 54.34 |
| 97 | 2060750.13 | 159215.48 |  |  |
|  |  |  | 42° 49' 59" | 1.31 |
| 98 | 2060751.09 | 159216.37 |  |  |
|  |  |  | 60° 54' 54" | 1.83 |
| 99 | 2060751.98 | 159217.97 |  |  |
|  |  |  | 69° 59' 31" | 1.96 |
| 100 | 2060752.65 | 159219.81 |  |  |
|  |  |  | 103° 57' 59" | 1.99 |
| 101 | 2060752.17 | 159221.74 |  |  |
|  |  |  | 128° 29' 36" | 22.59 |
| 102 | 2060738.11 | 159239.42 |  |  |
|  |  |  | 276° 02' 05" | 5.80 |
| 103 | 2060738.72 | 159233.65 |  |  |
|  |  |  | 128° 42' 07" | 2.13 |
| 104 | 2060737.39 | 159235.31 |  |  |
|  |  |  | 128° 20' 47" | 7.99 |
| 105 | 2060732.43 | 159241.58 |  |  |
|  |  |  | 128° 15' 51" | 45.70 |
| 106 | 2060704.13 | 159277.46 |  |  |
|  |  |  | 205° 14' 30" | 13.55 |
| 107 | 2060691.87 | 159271.68 |  |  |
|  |  |  | 189° 31' 48" | 4.17 |
| 108 | 2060687.76 | 159270.99 |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
|  |  |  | 189° 27' 44" | 1.22 |
| 109 | 2060686.56 | 159270.79 |  |  |
|  |  |  | 189° 03' 55" | 9.96 |
| 110 | 2060676.72 | 159269.22 |  |  |
|  |  |  | 177° 18' 21" | 4.25 |
| 111 | 2060672.47 | 159269.42 |  |  |
|  |  |  | 177° 18' 21" | 4.25 |
| 112 | 2060668.22 | 159269.62 |  |  |
|  |  |  | 189° 06' 21" | 2.91 |
| 113 | 2060665.35 | 159269.16 |  |  |
|  |  |  | 205° 09' 19" | 4.00 |
| 114 | 2060661.73 | 159267.46 |  |  |
|  |  |  | 204° 52' 11" | 4.23 |
| 115 | 2060657.89 | 159265.68 |  |  |
|  |  |  | 205° 05' 07" | 13.68 |
| 116 | 2060645.50 | 159259.88 |  |  |
|  |  |  | 204° 57' 13" | 4.93 |
| 117 | 2060641.03 | 159257.80 |  |  |
|  |  |  | 205° 05' 47" | 2.62 |
| 118 | 2060638.66 | 159256.69 |  |  |
|  |  |  | 205° 02' 03" | 10.04 |
| 119 | 2060629.56 | 159252.44 |  |  |
|  |  |  | 308° 50' 38" | 13.12 |
| 120 | 2060637.79 | 159242.22 |  |  |
|  |  |  | 264° 57' 27" | 0.68 |
| 121 | 2060637.73 | 159241.54 |  |  |
|  |  |  | 264° 11' 36" | 4.74 |
| 122 | 2060637.25 | 159236.82 |  |  |
|  |  |  | 308° 42' 02" | 2.19 |
| 123 | 2060638.62 | 159235.11 |  |  |
|  |  |  | 308° 24' 45" | 8.32 |
| 124 | 2060643.79 | 159228.59 |  |  |
|  |  |  | 308° 45' 24" | 4.62 |
| 125 | 2060646.68 | 159224.99 |  |  |
|  |  |  | 309° 10' 25" | 0.70 |
| 126 | 2060647.12 | 159224.45 |  |  |
|  |  |  | 219° 40' 32" | 5.64 |
| 127 | 2060642.78 | 159220.85 |  |  |
|  |  |  | 219° 19' 15" | 2.57 |
| 128 | 2060640.79 | 159219.22 |  |  |
|  |  |  | 219° 36' 06" | 13.30 |
| 129 | 2060630.54 | 159210.74 |  |  |
|  |  |  | 309° 36' 22" | 26.48 |
| 130 | 2060647.42 | 159190.34 |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
|  |  |  | 309° 01' 58" | 16.80 |
| 131 | 2060658.00 | 159177.29 |  |  |
|  |  |  | 308° 53' 04" | 1.19 |
| 132 | 2060658.75 | 159176.36 |  |  |
|  |  |  | 38° 15' 39" | 24.22 |
| 133 | 2060677.77 | 159191.36 |  |  |
|  |  |  | 308° 19' 25" | 20.50 |
| 134 | 2060690.48 | 159175.28 |  |  |
|  |  |  | 37° 56' 32" | 0.75 |
| 135 | 2060691.07 | 159175.74 |  |  |
|  |  |  | 308° 04' 22" | 1.52 |
| 91 | 2060806.31 | 159147.15 |  |  |

- Приложение 2 «Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков» (система координат - СК кадастрового округа, зона 2)

Земельный участок № 1

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060642.90 | 159198.86 |  |  |
|  |  |  | 40° 33' 20" | 10.86 |
| 2 | 2060651.15 | 159205.92 |  |  |
|  |  |  | 130° 32' 48" | 11.38 |
| 3 | 2060643.75 | 159214.57 |  |  |
|  |  |  | 220° 31' 16" | 10.87 |
| 4 | 2060635.49 | 159207.51 |  |  |
|  |  |  | 310° 35' 06" | 11.39 |
| 1 | 2060642.90 | 159198.86 |  |  |

Земельный участок № 2

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060865.65 | 159332.36 |  |  |
|  |  |  | 89° 47' 30" | 13.76 |
| 2 | 2060865.70 | 159346.12 |  |  |
|  |  |  | 180° 01' 26" | 23.95 |
| 3 | 2060841.75 | 159346.11 |  |  |
|  |  |  | 268° 53' 15" | 1.03 |
| 4 | 2060841.73 | 159345.08 |  |  |
|  |  |  | 269° 57' 17" | 12.62 |
| 5 | 2060841.72 | 159332.46 |  |  |
|  |  |  | 359° 45' 38" | 23.93 |
| 1 | 2060865.65 | 159332.36 |  |  |

Земельный участок № 15 (24:55:0202005:60)

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060751.62 | 159268.41 |  |  |
|  |  |  | 39° 03' 22" | 8.13 |
| 2 | 2060757.93 | 159273.53 |  |  |
|  |  |  | 93° 07' 43" | 30.42 |
| 3 | 2060756.27 | 159303.90 |  |  |
|  |  |  | 89° 32' 51" | 13.93 |
| 4 | 2060756.38 | 159317.83 |  |  |
|  |  |  | 180° 17' 07" | 34.15 |
| 5 | 2060722.23 | 159317.66 |  |  |
|  |  |  | 219° 23' 41" | 5.36 |
| 6 | 2060718.09 | 159314.26 |  |  |
|  |  |  | 310° 19' 02" | 12.91 |
| 7 | 2060726.44 | 159304.42 |  |  |
|  |  |  | 354° 10' 42" | 2.56 |
| 8 | 2060728.99 | 159304.16 |  |  |
|  |  |  | 39° 11' 44" | 3.01 |
| 9 | 2060731.32 | 159306.06 |  |  |
|  |  |  | 309° 10' 05" | 5.98 |
| 10 | 2060735.10 | 159301.42 |  |  |
|  |  |  | 219° 12' 52" | 8.07 |
| 11 | 2060728.85 | 159296.32 |  |  |
|  |  |  | 309° 12' 32" | 36.02 |
| 1 | 2060751.62 | 159268.41 |  |  |

- Приложение 3 «Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования» (система координат - СК кадастрового округа, зона 2)

Земельный участок № 3

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060718.31 | 159141.18 |  |  |
|  |  |  | 37° 11' 05" | 1.82 |
| 2 | 2060719.76 | 159142.28 |  |  |
|  |  |  | 36° 53' 56" | 7.93 |
| 3 | 2060726.10 | 159147.04 |  |  |
|  |  |  | 36° 43' 58" | 5.02 |
| 4 | 2060730.12 | 159150.04 |  |  |
|  |  |  | 37° 00' 05" | 6.10 |
| 5 | 2060734.99 | 159153.71 |  |  |
|  |  |  | 25° 26' 35" | 3.65 |
| 6 | 2060738.29 | 159155.28 |  |  |
|  |  |  | 38° 12' 44" | 8.20 |
| 7 | 2060744.73 | 159160.35 |  |  |
|  |  |  | 128° 09' 00" | 4.39 |
| 8 | 2060742.02 | 159163.80 |  |  |
|  |  |  | 217° 47' 06" | 12.27 |
| 9 | 2060732.32 | 159156.28 |  |  |
|  |  |  | 127° 44' 37" | 17.58 |
| 10 | 2060721.56 | 159170.18 |  |  |
|  |  |  | 37° 47' 13" | 12.00 |
| 11 | 2060731.04 | 159177.53 |  |  |
|  |  |  | 308° 41' 50" | 4.77 |
| 12 | 2060734.02 | 159173.81 |  |  |
|  |  |  | 358° 57' 13" | 10.95 |
| 13 | 2060744.97 | 159173.61 |  |  |
|  |  |  | 130° 13' 03" | 5.34 |
| 14 | 2060741.52 | 159177.69 |  |  |
|  |  |  | 130° 07' 26" | 5.99 |
| 15 | 2060737.66 | 159182.27 |  |  |
|  |  |  | 130° 15' 58" | 9.08 |
| 16 | 2060731.79 | 159189.20 |  |  |
|  |  |  | 130° 10' 53" | 4.29 |
| 17 | 2060729.02 | 159192.48 |  |  |
|  |  |  | 130° 17' 47" | 4.48 |
| 18 | 2060726.12 | 159195.90 |  |  |
|  |  |  | 39° 08' 45" | 5.89 |
| 19 | 2060730.69 | 159199.62 |  |  |
|  |  |  | 39° 15' 34" | 2.69 |
| 20 | 2060732.77 | 159201.32 |  |  |
|  |  |  | 130° 37' 28" | 8.06 |
| 21 | 2060727.52 | 159207.44 |  |  |
|  |  |  | 218° 50' 43" | 10.62 |
| 22 | 2060719.25 | 159200.78 |  |  |
|  |  |  | 155° 45' 38" | 6.72 |
| 23 | 2060713.12 | 159203.54 |  |  |
|  |  |  | 219° 05' 27" | 18.06 |
| 24 | 2060699.10 | 159192.15 |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
|  |  |  | 170° 04' 04" | 30.67 |
| 25 | 2060668.89 | 159197.44 |  |  |
|  |  |  | 129° 14' 05" | 14.01 |
| 26 | 2060660.03 | 159208.29 |  |  |
|  |  |  | 128° 42' 32" | 16.39 |
| 27 | 2060649.78 | 159221.08 |  |  |
|  |  |  | 128° 17' 05" | 4.29 |
| 28 | 2060647.12 | 159224.45 |  |  |
|  |  |  | 219° 40' 32" | 5.64 |
| 29 | 2060642.78 | 159220.85 |  |  |
|  |  |  | 219° 19' 15" | 2.57 |
| 30 | 2060640.79 | 159219.22 |  |  |
|  |  |  | 219° 36' 06" | 13.30 |
| 31 | 2060630.54 | 159210.74 |  |  |
|  |  |  | 309° 36' 22" | 26.48 |
| 32 | 2060647.42 | 159190.34 |  |  |
|  |  |  | 309° 01' 58" | 16.80 |
| 33 | 2060658.00 | 159177.29 |  |  |
|  |  |  | 308° 53' 04" | 1.19 |
| 34 | 2060658.75 | 159176.36 |  |  |
|  |  |  | 38° 15' 39" | 24.22 |
| 35 | 2060677.77 | 159191.36 |  |  |
|  |  |  | 308° 19' 25" | 20.50 |
| 36 | 2060690.48 | 159175.28 |  |  |
|  |  |  | 37° 56' 32" | 0.75 |
| 37 | 2060691.07 | 159175.74 |  |  |
|  |  |  | 308° 14' 42" | 44.00 |
| 1 | 2060718.31 | 159141.18 |  |  |
| 38 | 2060715.48 | 159168.54 |  |  |
|  |  |  | 48° 16' 47" | 4.94 |
| 39 | 2060718.77 | 159172.23 |  |  |
|  |  |  | 69° 16' 10" | 14.21 |
| 40 | 2060723.80 | 159185.52 |  |  |
|  |  |  | 159° 48' 01" | 3.39 |
| 41 | 2060720.62 | 159186.69 |  |  |
|  |  |  | 248° 12' 56" | 12.56 |
| 42 | 2060715.96 | 159175.03 |  |  |
|  |  |  | 232° 16' 12" | 5.20 |
| 43 | 2060712.78 | 159170.92 |  |  |
|  |  |  | 318° 36' 16" | 3.60 |
| 38 | 2060715.48 | 159168.54 |  |  |
| 44 | 2060714.16 | 159182.90 |  |  |
|  |  |  | 41° 46' 42" | 10.19 |
| 45 | 2060721.76 | 159189.69 |  |  |
|  |  |  | 131° 45' 24" | 12.75 |
| 44 | 2060714.16 | 159182.90 |  |  |
| 46 | 2060713.27 | 159199.20 |  |  |
|  |  |  | 221° 44' 11" | 10.18 |
| 47 | 2060705.67 | 159192.42 |  |  |
|  |  |  | 311° 43' 36" | 12.76 |
| 46 | 2060713.27 | 159199.20 |  |  |
| 48 | 2060642.90 | 159198.86 |  |  |
|  |  |  | 40° 33' 20" | 10.86 |
| 49 | 2060651.15 | 159205.92 |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
|  |  |  | 130° 32' 48" | 11.38 |
| 50 | 2060643.75 | 159214.57 |  |  |
|  |  |  | 220° 31' 16" | 10.87 |
| 51 | 2060635.49 | 159207.51 |  |  |
|  |  |  | 310° 35' 06" | 11.39 |
| 48 | 2060642.90 | 159198.86 |  |  |

Земельный участок № 4

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060677.90 | 159449.63 |  |  |
|  |  |  | 90° 18' 13" | 47.16 |
| 2 | 2060677.65 | 159496.79 |  |  |
|  |  |  | 90° 25' 02" | 4.12 |
| 3 | 2060677.62 | 159500.91 |  |  |
|  |  |  | 90° 17' 14" | 9.97 |
| 4 | 2060677.57 | 159510.88 |  |  |
|  |  |  | 46° 09' 20" | 13.32 |
| 5 | 2060686.80 | 159520.49 |  |  |
|  |  |  | 46° 10' 09" | 1.04 |
| 6 | 2060687.52 | 159521.24 |  |  |
|  |  |  | 45° 00' 00" | 0.96 |
| 7 | 2060688.20 | 159521.92 |  |  |
|  |  |  | 45° 00' 00" | 3.37 |
| 8 | 2060690.58 | 159524.30 |  |  |
|  |  |  | 179° 56' 14" | 27.42 |
| 9 | 2060663.16 | 159524.33 |  |  |
|  |  |  | 271° 20' 19" | 74.48 |
| 10 | 2060664.90 | 159449.87 |  |  |
|  |  |  | 358° 56' 32" | 13.00 |
| 1 | 2060677.90 | 159449.63 |  |  |

Земельный участок № 5

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060762.60 | 159391.97 |  |  |
|  |  |  | 89° 43' 21" | 39.22 |
| 2 | 2060762.79 | 159431.19 |  |  |
|  |  |  | 179° 29' 16" | 26.84 |
| 3 | 2060735.95 | 159431.43 |  |  |
|  |  |  | 179° 25' 27" | 5.97 |
| 4 | 2060729.98 | 159431.49 |  |  |
|  |  |  | 179° 36' 20" | 11.62 |
| 5 | 2060718.36 | 159431.57 |  |  |
|  |  |  | 240° 02' 30" | 13.98 |
| 6 | 2060711.38 | 159419.46 |  |  |
|  |  |  | 204° 28' 20" | 5.02 |
| 7 | 2060706.81 | 159417.38 |  |  |
|  |  |  | 204° 07' 57" | 5.48 |
| 8 | 2060701.81 | 159415.14 |  |  |
|  |  |  | 204° 23' 15" | 5.89 |
| 9 | 2060696.45 | 159412.71 |  |  |
|  |  |  | 180° 34' 38" | 18.86 |
| 10 | 2060677.59 | 159412.52 |  |  |
|  |  |  | 90° 00' 00" | 4.33 |
| 11 | 2060677.59 | 159416.85 |  |  |
|  |  |  | 90° 00' 00" | 6.19 |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 12 | 2060677.59 | 159423.04 |  |  |
|  |  |  | 89° 56' 27" | 9.68 |
| 13 | 2060677.60 | 159432.72 |  |  |
|  |  |  | 178° 56' 32" | 13.00 |
| 14 | 2060664.60 | 159432.96 |  |  |
|  |  |  | 277° 22' 16" | 41.86 |
| 15 | 2060669.97 | 159391.45 |  |  |
|  |  |  | 359° 47' 45" | 8.42 |
| 16 | 2060678.39 | 159391.42 |  |  |
|  |  |  | 89° 54' 08" | 5.86 |
| 17 | 2060678.40 | 159397.28 |  |  |
|  |  |  | 16° 53' 47" | 24.50 |
| 18 | 2060701.84 | 159404.40 |  |  |
|  |  |  | 359° 49' 40" | 36.59 |
| 19 | 2060738.43 | 159404.29 |  |  |
|  |  |  | 332° 59' 28" | 27.13 |
| 1 | 2060762.60 | 159391.97 |  |  |

Земельный участок № 6

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060790.96 | 159458.85 |  |  |
|  |  |  | 118° 09' 22" | 1.61 |
| 2 | 2060790.20 | 159460.27 |  |  |
|  |  |  | 117° 53' 50" | 1.54 |
| 3 | 2060789.48 | 159461.63 |  |  |
|  |  |  | 88° 44' 02" | 1.81 |
| 4 | 2060789.52 | 159463.44 |  |  |
|  |  |  | 88° 42' 23" | 9.30 |
| 5 | 2060789.73 | 159472.74 |  |  |
|  |  |  | 88° 55' 39" | 12.82 |
| 6 | 2060789.97 | 159485.56 |  |  |
|  |  |  | 178° 50' 46" | 13.90 |
| 7 | 2060776.07 | 159485.84 |  |  |
|  |  |  | 269° 25' 42" | 5.01 |
| 8 | 2060776.02 | 159480.83 |  |  |
|  |  |  | 269° 29' 47" | 14.79 |
| 9 | 2060775.89 | 159466.04 |  |  |
|  |  |  | 269° 31' 14" | 7.17 |
| 10 | 2060775.83 | 159458.87 |  |  |
|  |  |  | 359° 55' 27" | 15.13 |
| 1 | 2060790.96 | 159458.85 |  |  |

Земельный участок № 7

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060705.10 | 159333.12 |  |  |
|  |  |  | 88° 59' 02" | 17.48 |
| 2 | 2060705.41 | 159350.60 |  |  |
|  |  |  | 359° 02' 30" | 5.38 |
| 3 | 2060710.79 | 159350.51 |  |  |
|  |  |  | 89° 29' 06" | 8.90 |
| 4 | 2060710.87 | 159359.41 |  |  |
|  |  |  | 359° 58' 25" | 43.49 |
| 5 | 2060754.36 | 159359.39 |  |  |
|  |  |  | 268° 56' 56" | 35.98 |
| 6 | 2060753.70 | 159323.42 |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
|  |  |  | 180° 00' 48" | 43.38 |
| 7 | 2060710.32 | 159323.41 |  |  |
|  |  |  | 310° 20' 14" | 12.00 |
| 8 | 2060718.09 | 159314.26 |  |  |
|  |  |  | 39° 23' 41" | 5.36 |
| 9 | 2060722.23 | 159317.66 |  |  |
|  |  |  | 0° 17' 07" | 34.15 |
| 10 | 2060756.38 | 159317.83 |  |  |
|  |  |  | 89° 34' 54" | 39.72 |
| 11 | 2060756.67 | 159357.55 |  |  |
|  |  |  | 48° 51' 02" | 5.90 |
| 12 | 2060760.55 | 159361.99 |  |  |
|  |  |  | 21° 16' 22" | 17.31 |
| 13 | 2060776.68 | 159368.27 |  |  |
|  |  |  | 11° 25' 22" | 31.86 |
| 14 | 2060807.91 | 159374.58 |  |  |
|  |  |  | 89° 29' 38" | 10.19 |
| 15 | 2060808.00 | 159384.77 |  |  |
|  |  |  | 39° 59' 28" | 6.72 |
| 16 | 2060813.15 | 159389.09 |  |  |
|  |  |  | 0° 01' 49" | 19.00 |
| 17 | 2060832.15 | 159389.10 |  |  |
|  |  |  | 89° 40'0 8" | 8.65 |
| 18 | 2060832.20 | 159397.75 |  |  |
|  |  |  | 0° 13' 25" | 17.94 |
| 19 | 2060850.14 | 159397.82 |  |  |
|  |  |  | 89° 32' 03" | 4.92 |
| 20 | 2060850.18 | 159402.74 |  |  |
|  |  |  | 89° 36' 44" | 11.82 |
| 21 | 2060850.26 | 159414.56 |  |  |
|  |  |  | 90° 12' 31" | 16.47 |
| 22 | 2060850.20 | 159431.03 |  |  |
|  |  |  | 69° 00' 09" | 4.10 |
| 23 | 2060851.67 | 159434.86 |  |  |
|  |  |  | 36° 37' 45" | 2.38 |
| 24 | 2060853.58 | 159436.28 |  |  |
|  |  |  | 15° 36' 32" | 24.57 |
| 25 | 2060877.24 | 159442.89 |  |  |
|  |  |  | 1° 12' 31" | 4.74 |
| 26 | 2060881.98 | 159442.99 |  |  |
|  |  |  | 91° 11' 28" | 10.58 |
| 27 | 2060881.76 | 159453.57 |  |  |
|  |  |  | 230° 54' 39" | 6.04 |
| 28 | 2060877.95 | 159448.88 |  |  |
|  |  |  | 184° 01' 34" | 15.81 |
| 29 | 2060862.18 | 159447.77 |  |  |
|  |  |  | 197° 15' 16" | 17.50 |
| 30 | 2060845.47 | 159442.58 |  |  |
|  |  |  | 227° 07' 56" | 8.17 |
| 31 | 2060839.91 | 159436.59 |  |  |
|  |  |  | 178° 34' 45" | 30.65 |
| 32 | 2060809.27 | 159437.35 |  |  |
|  |  |  | 269° 34' 12" | 38.65 |
| 33 | 2060808.98 | 159398.70 |  |  |
|  |  |  | 226° 04' 42" | 18.41 |
| 34 | 2060796.21 | 159385.44 |  |  |
|  |  |  | 179° 57' 02" | 23.21 |
| 35 | 2060773.00 | 159385.46 |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
|  |  |  | 269° 45' 38" | 14.35 |
| 36 | 2060772.94 | 159371.11 |  |  |
|  |  |  | 180° 01' 46" | 97.03 |
| 37 | 2060675.91 | 159371.06 |  |  |
|  |  |  | 136° 37' 16" | 6.00 |
| 38 | 2060671.55 | 159375.18 |  |  |
|  |  |  | 179° 38' 15" | 1.58 |
| 39 | 2060669.97 | 159375.19 |  |  |
|  |  |  | 308° 04' 18" | 53.40 |
| 40 | 2060702.92 | 159333.15 |  |  |
|  |  |  | 359° 13' 07" | 2.20 |
| 1 | 2060705.10 | 159333.12 |  |  |

Земельный участок № 8

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060807.79 | 159350.54 |  |  |
|  |  |  | 89° 44' 24" | 13.22 |
| 2 | 2060807.85 | 159363.76 |  |  |
|  |  |  | 189° 07' 31" | 14.25 |
| 3 | 2060793.78 | 159361.50 |  |  |
|  |  |  | 192° 40' 52" | 18.36 |
| 4 | 2060775.87 | 159357.47 |  |  |
|  |  |  | 215° 50' 31" | 11.82 |
| 5 | 2060766.29 | 159350.55 |  |  |
|  |  |  | 359° 59' 10" | 41.50 |
| 1 | 2060807.79 | 159350.54 |  |  |

Земельный участок № 9

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060766.25 | 159280.30 |  |  |
|  |  |  | 89° 47' 27" | 10.96 |
| 2 | 2060766.29 | 159291.26 |  |  |
|  |  |  | 128° 24' 17" | 16.13 |
| 3 | 2060756.27 | 159303.90 |  |  |
|  |  |  | 273° 07' 06" | 30.52 |
| 4 | 2060757.93 | 159273.53 |  |  |
|  |  |  | 39° 29' 16" | 10.16 |
| 5 | 2060765.77 | 159279.89 |  |  |
|  |  |  | 40° 30' 10" | 0.63 |
| 1 | 2060766.25 | 159280.30 |  |  |

Земельный участок № 10

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060867.99 | 159186.95 |  |  |
|  |  |  | 359° 12' 01" | 7.88 |
| 2 | 2060875.87 | 159186.84 |  |  |
|  |  |  | 359° 12' 30" | 5.79 |
| 3 | 2060881.66 | 159186.76 |  |  |
|  |  |  | 359° 07' 17" | 6.52 |
| 4 | 2060888.18 | 159186.66 |  |  |
|  |  |  | 90° 18' 02" | 22.88 |
| 5 | 2060888.06 | 159209.54 |  |  |
|  |  |  | 0° 35' 23" | 5.83 |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 6 | 2060893.89 | 159209.60 |  |  |
|  |  |  | 90° 29' 38" | 8.12 |
| 7 | 2060893.82 | 159217.72 |  |  |
|  |  |  | 90° 06' 57" | 14.83 |
| 8 | 2060893.79 | 159232.55 |  |  |
|  |  |  | 182° 01' 17" | 1.70 |
| 9 | 2060892.09 | 159232.49 |  |  |
|  |  |  | 181° 53' 10" | 5.77 |
| 10 | 2060886.32 | 159232.30 |  |  |
|  |  |  | 182° 00' 37" | 12.26 |
| 11 | 2060874.07 | 159231.87 |  |  |
|  |  |  | 180° 37' 19" | 7.37 |
| 12 | 2060866.70 | 159231.79 |  |  |
|  |  |  | 144° 24' 09" | 3.33 |
| 13 | 2060863.99 | 159233.73 |  |  |
|  |  |  | 89° 55' 24" | 52.34 |
| 14 | 2060864.06 | 159286.07 |  |  |
|  |  |  | 90° 46' 42" | 24.29 |
| 15 | 2060863.73 | 159310.36 |  |  |
|  |  |  | 34° 32' 54" | 5.18 |
| 16 | 2060868.00 | 159313.30 |  |  |
|  |  |  | 34° 20' 23" | 1.22 |
| 17 | 2060869.01 | 159313.99 |  |  |
|  |  |  | 34° 15' 40" | 0.83 |
| 18 | 2060869.70 | 159314.46 |  |  |
|  |  |  | 34° 46' 40" | 1.75 |
| 19 | 2060871.14 | 159315.46 |  |  |
|  |  |  | 34° 20' 23" | 6.12 |
| 20 | 2060876.19 | 159318.91 |  |  |
|  |  |  | 359° 55' 25" | 45.06 |
| 21 | 2060921.25 | 159318.85 |  |  |
|  |  |  | 90° 00' 00" | 1.02 |
| 22 | 2060921.25 | 159319.87 |  |  |
|  |  |  | 89° 47' 43" | 2.80 |
| 23 | 2060921.26 | 159322.67 |  |  |
|  |  |  | 89° 49' 00" | 75.01 |
| 24 | 2060921.50 | 159397.68 |  |  |
|  |  |  | 179° 57' 30" | 13.73 |
| 25 | 2060907.77 | 159397.69 |  |  |
|  |  |  | 269° 43' 20" | 51.55 |
| 26 | 2060907.52 | 159346.14 |  |  |
|  |  |  | 180° 01' 39" | 41.82 |
| 27 | 2060865.70 | 159346.12 |  |  |
|  |  |  | 269° 47' 30" | 13.76 |
| 28 | 2060865.65 | 159332.36 |  |  |
|  |  |  | 179° 45' 38" | 23.93 |
| 29 | 2060841.72 | 159332.46 |  |  |
|  |  |  | 269° 54' 06" | 69.92 |
| 30 | 2060841.60 | 159262.54 |  |  |
|  |  |  | 269° 12' 38" | 5.08 |
| 31 | 2060841.53 | 159257.46 |  |  |
|  |  |  | 269° 32' 33" | 5.01 |
| 32 | 2060841.49 | 159252.45 |  |  |
|  |  |  | 269° 23' 53" | 4.76 |
| 33 | 2060841.44 | 159247.69 |  |  |
|  |  |  | 269° 13' 09" | 5.87 |
| 34 | 2060841.36 | 159241.82 |  |  |
|  |  |  | 14° 42' 31" | 16.74 |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 35 | 2060857.55 | 159246.07 |  |  |
|  |  |  | 270° 00' 00" | 10.85 |
| 36 | 2060857.55 | 159235.22 |  |  |
|  |  |  | 269° 51' 31" | 4.05 |
| 37 | 2060857.54 | 159231.17 |  |  |
|  |  |  | 269° 58' 13" | 38.53 |
| 38 | 2060857.52 | 159192.64 |  |  |
|  |  |  | 358° 58' 09" | 10.56 |
| 39 | 2060868.08 | 159192.45 |  |  |
|  |  |  | 269° 03' 45" | 5.50 |
| 1 | 2060867.99 | 159186.95 |  |  |

Земельный участок № 11

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060838.94 | 159160.26 |  |  |
|  |  |  | 88° 44' 14" | 9.98 |
| 2 | 2060839.16 | 159170.24 |  |  |
|  |  |  | 88° 37' 40" | 5.01 |
| 3 | 2060839.28 | 159175.25 |  |  |
|  |  |  | 88° 49' 39" | 3.42 |
| 4 | 2060839.35 | 159178.67 |  |  |
|  |  |  | 359° 07' 51" | 7.91 |
| 5 | 2060847.26 | 159178.55 |  |  |
|  |  |  | 89° 01' 06" | 12.84 |
| 6 | 2060847.48 | 159191.39 |  |  |
|  |  |  | 181° 30' 11" | 3.43 |
| 7 | 2060844.05 | 159191.30 |  |  |
|  |  |  | 276° 48' 09" | 11.90 |
| 8 | 2060845.46 | 159179.48 |  |  |
|  |  |  | 185° 40' 12" | 21.05 |
| 9 | 2060824.51 | 159177.40 |  |  |
|  |  |  | 309° 05' 30" | 12.85 |
| 10 | 2060832.61 | 159167.43 |  |  |
|  |  |  | 311° 26' 22" | 9.56 |
| 1 | 2060838.94 | 159160.26 |  |  |

Земельный участок № 12

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060824.49 | 159177.68 |  |  |
|  |  |  | 93° 51' 32" | 9.36 |
| 2 | 2060823.86 | 159187.02 |  |  |
|  |  |  | 5° 03' 02" | 6.13 |
| 3 | 2060829.97 | 159187.56 |  |  |
|  |  |  | 5° 08' 47" | 3.23 |
| 4 | 2060833.19 | 159187.85 |  |  |
|  |  |  | 95° 06' 38" | 2.47 |
| 5 | 2060832.97 | 159190.31 |  |  |
|  |  |  | 5° 02' 09" | 10.14 |
| 6 | 2060843.07 | 159191.20 |  |  |
|  |  |  | 5° 49' 35" | 0.99 |
| 7 | 2060844.05 | 159191.30 |  |  |
|  |  |  | 1° 30' 11" | 3.43 |
| 8 | 2060847.48 | 159191.39 |  |  |
|  |  |  | 179° 26' 28" | 4.10 |
| 9 | 2060843.38 | 159191.43 |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
|  |  |  | 179° 40' 35" | 5.31 |
| 10 | 2060838.07 | 159191.46 |  |  |
|  |  |  | 179° 46' 59" | 5.28 |
| 11 | 2060832.79 | 159191.48 |  |  |
|  |  |  | 270° 45' 05" | 3.05 |
| 12 | 2060832.83 | 159188.43 |  |  |
|  |  |  | 180° 02' 38" | 13.03 |
| 13 | 2060819.80 | 159188.42 |  |  |
|  |  |  | 131° 26' 05" | 6.94 |
| 14 | 2060815.21 | 159193.62 |  |  |
|  |  |  | 131° 27' 59" | 7.69 |
| 15 | 2060810.12 | 159199.38 |  |  |
|  |  |  | 130° 39' 19" | 14.93 |
| 16 | 2060800.39 | 159210.71 |  |  |
|  |  |  | 43° 45' 12" | 13.00 |
| 17 | 2060809.78 | 159219.70 |  |  |
|  |  |  | 90° 29' 33" | 10.47 |
| 18 | 2060809.69 | 159230.17 |  |  |
|  |  |  | 90° 34' 27" | 4.99 |
| 19 | 2060809.64 | 159235.16 |  |  |
|  |  |  | 179° 32' 23" | 16.18 |
| 20 | 2060793.46 | 159235.29 |  |  |
|  |  |  | 179° 36' 30" | 16.09 |
| 21 | 2060777.37 | 159235.40 |  |  |
|  |  |  | 309° 13' 36" | 74.51 |
| 1 | 2060824.49 | 159177.68 |  |  |
| 22 | 2060798.650 | 159214.350 |  |  |
|  |  |  | 38° 17' 16" | 9.86 |
| 23 | 2060806.390 | 159220.460 |  |  |
|  |  |  | 128° 47' 10" | 14.18 |
| 24 | 2060797.510 | 159231.510 |  |  |
|  |  |  | 218° 20' 34" | 9.88 |
| 25 | 2060789.760 | 159225.380 |  |  |
|  |  |  | 308° 52' 06" | 14.17 |
| 22 | 2060798.650 | 159214.350 |  |  |

Земельный участок № 13

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060694.18 | 159269.43 |  |  |
|  |  |  | 38° 54' 17" | 12.79 |
| 2 | 2060704.13 | 159277.46 |  |  |
|  |  |  | 205° 15' 35" | 13.55 |
| 3 | 2060691.87 | 159271.68 |  |  |
|  |  |  | 315° 37' 47" | 3.22 |
| 1 | 2060694.18 | 159269.43 |  |  |

Земельный участок № 14 (24:55:0202005:60)

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060735.10 | 159301.42 |  |  |
|  |  |  | 129° 10' 05" | 5.98 |
| 2 | 2060731.32 | 159306.06 |  |  |
|  |  |  | 219° 11' 44" | 3.01 |
| 3 | 2060728.99 | 159304.16 |  |  |
|  |  |  | 174° 10' 42" | 2.56 |
| 4 | 2060726.44 | 159304.42 |  |  |
|  |  |  | 219° 15' 53" | 3.25 |
| 5 | 2060723.92 | 159302.36 |  |  |
|  |  |  | 309° 13' 20" | 7.80 |
| 6 | 2060728.85 | 159296.32 |  |  |
|  |  |  | 39° 12' 52" | 8.07 |
| 1 | 2060735.10 | 159301.42 |  |  |