[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2013                                              г.Норильск 




 № 496
Об утверждении Порядка искусственного освещения территории муниципального образования город Норильск
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение п. 1.5. Правил благоустройства, озеленения, содержания объектов благоустройства, территорий муниципального образования город Норильск, утвержденных Решением Норильского городского Совета депутатов от 02.11.2010 № 29-719, в целях установления единых норм и требований к освещению территории муниципального образования город Норильск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок искусственного освещения территории муниципального образования город Норильск (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда» и разместить его на офицальном сайте муниципального образования город Норильск.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Заполярная правда».

Руководитель Администрации города Норильска 


         А.Б. Ружников

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

города Норильска

от 11.11.2013 №496
Порядок 
искусственного освещения 
территории муниципального образования город Норильск.
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Уставом муниципального образования город Норильск, Правилами благоустройства, озеленения, содержание объектов благоустройства территорий муниципального образования город Норильск, утвержденными решением Норильского городского Совета депутатов от 02.11.2010 № 29-719, Кодексом РФ об административных правонарушениях в целях благоустройства, обеспечения комфортности световой среды территории муниципального образования город Норильск в темное время суток. 
1.2. Искусственное освещение территории муниципального образования город Норильск должно соответствовать государственным техническим регламентам в сфере освещенности территорий, другим нормам действующего законодательства.
2. Термины и определения
В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

Витринное освещение – освещение витрин осветительными устройствами.

График наружного освещения - график включения и отключения наружного освещения в соответствии со временем наступления темного времени суток.
Искусственное освещение – освещение, которое используется в зонах с недостаточным естественным освещением.

Источник света – преобразователь электрической энергии в электромагнитное излучение в видимой области спектра.

Наружное освещение – освещение осветительными приборами, осветительными комплексами, осветительными установками, которое используется в темное время суток для освещения улиц, дорог, площадей, пешеходных переходов, функционально – декоративного освещения скверов, парков и бульваров и других мест общего пользования.

Осветительный комплекс – устройство, предназначенное для освещения, состоящее из набора осветительных приборов или отдельных источников света, светоперераспределяющих и (или) светопреобразующих элементов, а также конструктивных, электротехнических и других элементов, сборочных единиц или блоков, имеющее общую техническую документацию и выполняющее свои функции только в собранном виде у потребителя.

Осветительная установка – устройство, предназначенное для освещения, состоящее из отдельно изготавливаемых и приобретаемых светотехнических изделий, собираемых на месте по проекту данной осветительной установки, включая средства питания и управления освещением, а также освещаемый объект.
Осветительное оборудование – совокупность устройств, предназначенных для освещения, объединенных общими признаками. Признаки объединения в зависимости от назначения: уличное, архитектурное, рекламное, витринное.
Освещенность – отношение светового потока, падающего на элемент поверхности, к площади этого элемента.

Пользователь оборудования – собственник осветительного оборудования, установок, комплексов, приборов, светильников, а также лицо, владеющее на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления, безвозмездного пользования либо на ином законном основании (право аренды и др.)
Светильник – прибор, перераспределяющий, фильтрующий или преобразующий свет, излучаемый одной или несколькими лампами, и содержащий все необходимые детали для установки, крепления и защиты его и ламп, но не сами лампы, а при необходимости – электрические цепи и элементы для присоединения к электрической сети.

Темное время суток - промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек.

Иные термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных Сводом правил «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95», утвержденным приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 783 (далее – СНиП 23-05-95), и иными нормативными правовыми актами.

3.
Искусственное освещение и осветительное оборудование

3.1. Нормы искусственного освещения объектов на территории муниципального образования город Норильск, качественные показатели осветительного оборудования, виды и системы освещения должны соответствовать требованиям СНиП 23-05-95 и другим нормативным документам, утвержденным или согласованным с Госстроем (Минстроем) РФ или министерствами и ведомствами Российской Федерации.
3.2. Осветительное оборудование наружного освещения должно соответствовать установленным нормам и требованиям, предъявляемым к наружному освещению.
3.3. Пользователи оборудования должны обеспечивать проведение: технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, планово-предупредительных ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования. 
3.4. В случаях порчи, при выполнении ремонтных работ вынужденного демонтажа или переноса оборудования наружного освещения, восстановительная стоимость Пользователю оборудования возмещается в полном объеме юридическими или физическими лицами, ответственными за причиненный вред.

3.5. Не допускается размещать на оборудовании наружного освещения листовки, плакаты, рекламу, перетяги и другие виды наружной рекламы без соответствующего разрешения, выданного в установленном порядке.
3.6. Сроки устранения повреждений осветительного оборудования установлены действующими стандартами, нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в области их технического обслуживания. В случае, если срок устранения повреждений указанными в настоящем пункте стандартами, нормативными правовыми актами не установлен, то срок определяется Пользователем оборудования.
4. Уличное освещение и праздничная иллюминация
4.1.
Уличное освещение должно обеспечивать должное освещение объектов улично-дорожной сети, находящейся в собственности муниципального образования город Норильск, в соответствии со временем наступления темного времени суток, определенное «ГОСТ Р 50597-93 Государственный стандарт Российской Федерации Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», утвержденным Постановлением Госстандарта России от 11.10.1993 № 221.
4.2.
Организация уличного освещения и праздничной иллюминации должна соответствовать стандарту качества предоставления муниципальных услуг в области эксплуатации и технического обслуживания уличного освещения и праздничной иллюминации на территории муниципального образования город Норильск.
4.3.
Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95%. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

4.4.
Срок восстановления неработающих светильников не должен превышать 10 суток с даты обнаружения неисправности Пользователем оборудования. Все неисправности, угрожающие жизни и здоровью людей, должны устраняться Потльзователем оборудования немедленно.

5. Архитектурное освещение зданий и сооружений, городских объектов
5.1.
Архитектурное освещение должно обеспечивать в вечернее и ночное время хорошую видимость и выразительность наиболее важных объектов (площадей, парков, скверов, бульваров) и повышать комфортность световой среды города.
5.2.
Установки архитектурного освещения не должны производить слепящего действия на водителей транспорта и пешеходов. В установках архитектурного освещения следует использовать светильники с разрядными источниками света и светодиодами. При организации локальной подсветки допустимо использование источников хроматического излучения.
5.3.
Эскизные проекты архитектурного освещения и предложения по комплексному решению архитектурного освещения (стационарных и временных установок) для решения утилитарных, светопланировочных и светокомпозиционных задач на территории муниципального образования город Норильск рассматриваются на заседании градостроительного Совета города Норильска.
5.4.
Пользователи объектов благоустройства обязаны содержать осветительное оборудование наружного освещения в технически исправном состоянии, а также осуществлять обязанность по освещению, находящихся в их владении (пользовании), объектов благоустройства.
6. Рекламное освещение
6.1.
Рекламное освещение должно помогать ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в городском пространстве и участвовать в решении светокомпозиционных задач. Количественные и качественные показатели рекламного освещения должны соответствовать требованиям СНиП 23-05-95.
6.2.
Размещение рекламных конструкций осуществляеися в соответствии с решением Норильского городского Совета депутатов от 24.06.2008 № 12-276 «Об утверждении Положения о порядке распространения наружной рекламы, рекламы, размещаемой на транспортных средствах, и информации на территории муниципального образования город Норильск». 
6.3.
При неисправности отдельных конструктивных элементов рекламного освещения их владельцы обязаны отключить рекламную конструкцию до устранения неисправности.
7. Источники искусственного освещения
7.1.
В стационарных осветительных установках рекомендуется применять энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.

7.2.
Источники света в установках уличного освещения рекомендуется выбирать с учетом требований, улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а также, в случае необходимости, светоцветового зонирования.

7.3.
В установках архитектурного и рекламного освещения рекомендуются к использованию источники белого или цветного света с учетом формируемых условий световой и цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным действием осветительных установок всех групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном пространстве города или световом ансамбле.

8. Режим работы осветительного оборудования наружного освещения
8.1.
Включение и отключение осветительного оборудования уличного и архитектурного освещения их пользователями осуществляется в соответствии с графиком включения и отключения наружного освещения муниципального образования город Норильск, утверждаемым заместителем Руководителя Администрации города Норильска по городскому хозяйству и градостроительству. Включение витринного освещения осуществляется, как правило, в периоды аналогичные периодам включения для осветительного оборудования уличного и архитектурного освещения.
8.2.
Включение и отключение осветительных установок рекламного освещения осуществляется по решению их пользователей.
8.3.
Включение (работа) осветительного оборудования не допускается в светлое время суток без уважительных причин. 

8.4.
При проведении ремонтно-восстановительных работ допускается включение отдельных светильников в дневное время, продолжительностью не более 30 минут.
8.5.
При неблагоприятных метеорологических условиях (низкая, плотная облачность, обильный снегопад, пурга и т. д.) пользователь оборудования вправе  включать осветительные установки уличного наружного освещения вне графика, указанного в пункте 8.1 настоящего Порядка. 
9. Контроль
9.1.  Контроль соблюдения физическими и юридическими лицами настоящего Порядка осуществляется уполномоченными Администрацией города Норильска органами муниципального контроля.
9.2. Юридические и физические лица, допустившие нарушение настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

