Приложение к Постановлению

Администрации города Норильска

от 26.11.2018  № 450

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

для разработки проектной и рабочей документации

Строительство кабельно-воздушной линии для подключения объекта "Строительство тепличного комплекса в НПР"

| 1. | Наименование объекта | Строительство кабельно-воздушной линии для подключения объекта "Строительство тепличного комплекса в НПР" |
| --- | --- | --- |
| 2. | Местоположение объекта строительства | Красноярский край, район г. Норильск 21км автодороги Норильск-Алыкель. |
| 3 | Основание для проектирования | Инвестиционная программа ООО "ЗТК". |
| 4 | Вид строительства | Новое строительство |
| 5. | Стадийность проектирования | 1. Инженерные изыскания; 2. Проектная документация со сметной документацией; 3. Рабочая документация со сметной документацией. |
| 6. | Идентификационные признаки проектируемых зданий и сооружений | Приложение Б |
| 7. | Сведения и данные о проектируемых зданиях и сооружениях | Приложение В |
| 8. | Основная цель и задачи инженерных изысканий | Получение достаточных и достоверных данных для разработки проектной и рабочей документации, получения положительного заключения государственной/негосударственной экспертизы. |
| 9. | Наименование организации заказчика | ООО «Энергоцентр» |
| 10. | Юридический адрес | 192019, г. Санкт-Петербург, Фаянсовая ул., д. 22, лит.Ж, пом. 1НЗН |
| 11. | Почтовый адрес | 192019, г. Санкт-Петербург, Фаянсовая ул., д. 22, лит.Ж, пом. 1НЗН |
| 12. | Исполнитель | ООО «НИИГЛаб» |
| 13. | Перечень нормативных документов | Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ |

|  |  | «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ (в ред. от 02.07.2013) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. №20. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. №624. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96) (далее - СП 47.13330.2016). СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» (далее - СП 11-102-97). СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства». СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания». Часть I, II, III, IV. СП 25.13330.2012» СНиП 2.02.04-88. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах». ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация. СП 131.13330.2012 «Свод правил. Строительная климатология». Другие действующие нормативные документы РФ. |
| --- | --- | --- |
| 14. | Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик | В соответствии с требованиями действующих национальных стандартов и сводов правил, приведенных в п. 13 данного технического задания. |
| 15. | Общие требования к выполнению инженерных изысканий | Исполнитель инженерных изысканий должен предоставить свидетельство СРО о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ. Исполнитель инженерных изысканий должен составить программу проведения инженерных изысканий и согласовать ее с Заказчиком. Исполнитель инженерных изысканий при составлении сметной документации должен использовать только действующую сметно-нормативную базу. Исполнитель инженерных изысканий должен направлять, запрашиваемые Заказчиком промежуточные материалы на рассмотрение и согласование, в том числе предоставлять информацию о фактически выполненных объемах работ. Средства измерения исполнителя, применяемые при производстве инженерных изысканий, должны пройти метрологический контроль в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и иметь свидетельства о поверках. Исполнитель инженерных изысканий должен довести до сведения Заказчика информацию о сложных природных, техногенных условиях или других форс-мажорных ситуациях, выявленных при проведении инженерных изысканий, которые могут препятствовать дальнейшей работе. При бурении скважин в зонах ОЗУ вырубка леса не допускается. По окончанию полевых работ при выполнении инженерных изысканий Исполнитель обязан сдать их по акту Заказчику, в том числе; геологические выработки, схемы расположения и каталоги координат пунктов опорных геодезических сетей, точки планово-высотного съёмочного обоснования, карточки закладки пунктов. В составе отчётной документации исполнитель инженерных изысканий должен предоставить протоколы |
|  |  | В составе отчётной документации исполнитель инженерных изысканий должен предоставить протоколы испытаний только аккредитованных в установленном законодательством РФ порядке в данной области измерений испытательных лабораторий с предоставлением в обязательном порядке копий аттестатов аккредитаций испытательных лабораторий, выданных Федеральной службой по аккредитации. |
| 16. | Инженерные изыскания | Выполнить в соответствии с требованиями действующих национальных стандартов и сводов правил, приведенных в п. 13 данного технического задания: Провести сбор и обработку материалов инженерных изысканий прошлых лет. Провести рекогносцировочное обследование участка изысканий. Провести фотосъемку района работ с привязкой к объектам ситуации и к картам-схемам. |
| 17 | Инженерно-геодезические изыскания | Выполнить в соответствии с требованиями действующих национальных стандартов и сводов правил, приведенных в п. 13 данного технического задания, в том числе: Составить программу инженерно-геодезических изысканий и согласовать с заказчиком; Провести сбор и обработку материалов инженерных изысканий прошлых лет, топографо-геодезических, картографических, аэрофотосъемочных, и других материалов и данных. Провести сбор сведений о пунктах опорных геодезической сетей и пунктах строительной сетки (если имеются); Провести сбор материалов исполнительных съемок подземных коммуникаций и сооружений, материалы контрольных геодезических съемок законченных строительством объектов и проложенных трасс коммуникаций; Провести рекогносцировочное обследование территории изысканий; В соответствии с ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 создать съемочное обоснование и определить планово-высотное положение пунктов (точек) съемочного обоснования в МСК 165 и Балтийской системе высот 1977 г.; В соответствии с требованиями нормативной документации на площадке изысканий заложить пункты опорной геодезической сети постоянного хранения (количество и месторасположение пунктов определить в программе инженерно-геодезических изысканий и согласовать с заказчиком.) Пункты предусмотреть в виде пар, обеспечивающих взаимную видимость, расстояние между центрами пунктов должно составлять не менее 100 м, но не более 350 м. Выполнить взаимную увязку сети съёмочного обоснования и пунктов опорной геодезической сети; Выполнить съемку местности и ситуации общей площадью 11,3 га, в границах, указанных в Приложении А. Масштаб съемки принять 1:500 с высотой сечения рельефа через 0,5 м в соответствии с ГКИНП-02-033-79; • ГПП-85 размеры съемки 100х100 • Трасса ВЛ: По всей трассе коридор шириной 100 метров (по 50 метров от оси). 8. В соответствии с п. 5.172-5.188 СП 11-104-97, п. 17 ГКИНП 02-033-79 выполнить съёмку подземных и надземных сооружений. |

| 18. | Инженерно-геологические изыскания | Выполнить в соответствии с требованиями действующих национальных стандартов и сводов правил, приведенных в п. 13 данного технического задания, в том числе: Составить программу на выполнение инженерно- геологических изысканий и согласовать с Заказчиком. Количество скважин определить исходя из необходимости получить положительное заключение Государственной Экспертизы. Произвести бурение скважин по оси кабельно-воздушной линии связи и площадок установки анкерных опор и ОРУ. Глубину скважин, а также местоположение геологических выработок назначить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 и СП 11-105-97 ч.I-IV. Перед выполнением бурения, необходимо согласовать с Заказчиком схему расположения скважин. Произвести отбор проб нарушенной и ненарушенной (монолит) структуры. Пробы должны отбираться из каждого макроскопического слоя, но не реже чем через два метра. Выполнить лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов с соблюдением требований СП 11-105-97, ГОСТ 5180-2015, ГОСТ 12536-2014, ГОСТ 12248-2010; выполнить анализ грунтовых вод с проведением стандартного химанализа. Произвести гидрогеологические работы (определить границы обводненных пород, уровненный режим водоносных горизонтов, состав обводненных пород, степень их водонасыщенности). Выполнить построение продольного профиля, совмещенного с инженерно-геологическим разрезом, по оси кабельно-воздушной линии связи и инженерно-геологических колонок на площадки установки анкерных опор и ОРУ с указанием геологического строения и литологического состава грунтов по всем скважинам. Определить категорию грунтов по трудности разработки механизмами по ГЭСН-2001-01. В отчёте по изысканиям обязательно привести: Геологическое строение и литологический состав грунтов по всем скважинам, описание литологии; Границы распространения, условия формирования и интенсивность развития криогенных процессов и образований (пучение, термокарст, морозобойное растрескивание, наледи, солифлюкция, термоэрозия и термоабразия, курумы). Количественную характеристику степени пораженности поверхности этими процессами и образованиями; Глубины сезоннопромерзающего и сезоннооттаивающего слоёв; Уровни грунтовых вод, их режим и агрессивность к стали и бетону, химический анализ вод; Сейсмичность района работ принять согласно карты «В» ОСР-2015 СП 14.13330.2014. |
| --- | --- | --- |
| 19. | Инженерно- гидрометеорологические изыскания | Выполнить в соответствии с требованиями действующих национальных стандартов и сводов правил, приведенных в п. 13 данного технического задания, в том числе: Составить программу на выполнение инженерно- гидрометеорологических изысканий и согласовать с Заказчиком. • Выявить участки, подверженные воздействиям опасных гидрометеорологических процессов и явлений (затопление, размыв берегов, донная эрозия, наледи); • определить ширину водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов района работ; • составить гидрометеорологический отчет с предоставлением необходимой и достаточной информации для проектирования. - Определить климатические условия по следующим характеристикам: - скорость и направление ветра. |

|  |  | • количество осадков. • температура воздуха. • мощность снежного покрова. • Температура поверхности почвы. • В техническом отчете должны быть отражены (при наличии): • Место расположения водного объекта • При необходимости отметки горизонтов воды: • 1% обеспеченности ГВВ • 2% обеспеченности ГВВ • 10% обеспеченности ГВВ • характеристика поймы, её ширина, глубина затопления, скорость течения воды на пойме; • характеристика берегов. Определение расчётных гидрологических характеристик выполнить в соответствии с требованиями СП 33-101-2003. |
| --- | --- | --- |
| 20. | Инженерно-экологические изыскания | Выполнить в соответствии с требованиями раздела 8 СП 47.13330.2012 и СП 11-102-97, в том числе: 1. Составить программу на выполнение инженерно- экологических изысканий в соответствии с п 4.19 СП 47.13330.2012 и согласовать с Заказчиком. 2. В программе необходимо представить план работ, обосновать объемы работ, определить методику и технологию выполнения работ и разработать график выполнения инженерно-экологических изысканий. 3. Произвести геоэкологическое опробование и оценить загрязненность атмосферного воздуха, почв, донных отложений, подземных и поверхностных вод (при наличии). 4. Произвести исследования плодородного слоя почвы, определить его пригодность для целей рекультивации нарушенных земель, оценить целесообразность, границы и мощность снятия слоя почвы (грунтов). 5. Выполнить лабораторные химико-аналитические исследования. 6. Исследовать и оценить радиационную обстановку. 7. Изучить растительность, животный мир и ихтиофауну. 8. Выполнить социально-экономические исследования. 9. Выполнить историко-культурные исследования. 10. Выполнить санитарно-эпидемиологические и медико- биологические исследования. 11. Разработать предложения и рекомендации по организации и проведению экологического мониторинга. 12. Выполнить сбор справок, необходимых для принятия проектных решений и прохождения экспертиз. Все исследования должны проводиться в испытательных лабораториях, имеющих действующий аттестат аккредитации в области проводимых исследований, с областью аккредитации по всем исследуемым показателям менее либо равной нормируемому значению данного показателя. |
| 21. | Необходимость выполнения отдельных видов работ и исследований | Возможно выполнение дополнительных отдельных видов работ и исследований. Необходимость выполнения дополнительных работ будет уточняться в ходе выполнения проектных работ и разработки СТУ. Стоимость и сроки выполнения дополнительных объёмов работ регулируются дополнительными соглашениями. |
| 22. | Порядок контроля и приемки полевых работ | В соответствии с ГНИНП (ГНТА)-17-004-99 выполнить контроль и приёмку полевых и камеральных работ с подписанием соответствующих актов. |
| 23. | Требования к составу, виду и формату отчетной документации | Результатом инженерных изысканий должен стать технический отчет (состав и содержание технического отчета установить в соответствии с требованиями действующих национальных стандартов и сводов правил, приведенных в п. 13 данного технического задания), т.е. документ, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт схем, и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой расположен объект, сведения о топографо-геодезической изученности района, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, сведения о проведении внутреннего контроля и приёмке работ, графические приложения, текстовые приложения. Также технический отчёт должен содержать согласование местоположения подземных и надземных коммуникаций с эксплуатирующей организацией. Технический отчет об инженерных изысканиях предоставить Заказчику на бумажном носителе в переплетённом виде (3 экз.) и на электронном носителе (1 экз.) в виде файлов *.docx программы MS Office Word и *.pdf программы Adobe Reader. Графические материалы представить в виде файлов *.dwg программы AutoCAD 2013 и файлов *.pdf программы Adobe Reader. Дополнительно в электронном виде предоставить Заказчику инженерную цифровую модель местности (ИЦММ) в формате *.dwg AutoCAD 2013, *.xml LandXML в масштабе 1:500 содержащую пространственные объекты (горизонтали, точки, объекты ситуации) с трехмерными данными. На основе разработанной ИЦММ, составить топографические планы участков изысканий в масштабах 1:500 с высотой сечения через 0,5 м. |

| 24. 25. | Требования по ОТ, ПБ и ООС | Персонал Подрядчика должен пройти необходимую подготовку и аттестацию в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в соответствии с требованиями действующего законодательства (предоставить квалификационные документы в форме справки, заверенной подписью и печатью отдела кадров); Наличие системы проведения производственного контроля и (или) иных видов аудита/ инспекций за соблюдением требований охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (предоставить копию Положения о производственном контроле и (или) другие процедуры, описывающие аудиторскую деятельность); Наличие внутренних стандартов и (или) процедур, которые устанавливают и регламентируют порядок производства работ (Подтверждающие документы представляются в виде общего перечня); Производственное оборудование, машины, механизмы должны находится в удовлетворительном состоянии, отвечающем требованиям действующего законодательства (Предоставляется перечень машин, оборудования, механизмов (только те, которые планируется использовать в рамках работ по договору) с указанием года выпуска, сроков их технического освидетельствования, заключений технической экспертизы, сертификаты и разрешения на эксплуатацию); Обеспечение проведение диагностики, испытания, освидетельствования оборудования и технических устройств (Представляются сведения о наличии собственных специализированных лабораторий и технических средств, в случае их отсутствия необходимо предоставить информацию о заключенных договорах со специализированными организациями); Наличие штатных работников, осуществляющих выполнение проверок соблюдения требований по ОТ, ПБ и ООС и безопасности дорожного движения (Подтверждающие квалификацию документы представляются в форме справки, заверенной подписью и печатью отдела кадров Подрядчика.); - Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (Представляются утвержденные в установленном порядке нормы выдачи СИЗ по профессиям); - Транспортные средства соответствуют требованиям безопасности дорожного движения согласно ФЗ №196 «0 безопасности дорожного движения» (Предоставляются сведения о годе выпуска ТС, об оснащении транспортных средств ремнями безопасности и данными о прохождении государственного технического осмотра в форме справки, заверенной печатью предприятия и за подписью лица, назначенного ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения). Наличие необходимой документации на право осуществления видов деятельности, если это предусмотрено действующим законодательством (лицензия, допуски СРО и иных документов, договора страхования ответственности члена СРО на все виды указанных в лицензии работ и т.д.); Необходимо предоставить копии лицензий, допусков СРО и иных документов, копию договора страхования ответственности члена СРО на все виды указанных в лицензии работ и т.д. 1. Приложение А - План участка работ М 1:500. 2. Приложение Б - Идентификационные признаки проектируемых зданий и сооружений. 3. Приложение В - Сведения и данные о проектируемых объектах. |
| --- | --- | --- |

Идентификационные признаки проектируемых зданий и сооружений

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

| № п/п | Наименование зданий, сооружений и вид строительства | Признаки идентификации зданий и сооружений (согласно статье 4 №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент безопасности зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1). Назначение (по общероссийскому классификатору основных фондов К 013- 2014 (СНС 2008) | 2). Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально- технологические особенности которых влияют на их безопасность | 3). Опасные природные и техногенные процессы и явления на территории района и площадки (согласно СНиП 22-01-95. «геофизика опасных природных воздействий | 4). Принадлежность к опасным производственн ым объектам (по ФЗ №116) | 5). Пожарная и взрывопожарная опасность (согласно ФЗ № 123- ФЗ от 22.07.2008) |  |  | 6). Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | 7). Уровень ответственности (согласно «Градостроительном у кодексу РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ) |
|  |  |  |  |  |  | Категория здания по взрыво-пожарной опасности (ст. 27) | Класс функциональной пожарной опасности (ст. 32) | Класс конструктивной пожарной опасности (ст. 31) |  |  |
|  | Главная понизительная подстанция 110/6 кВ ГПП-85 с заходом ВЛ-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заход ВЛ-110 кВ | 220.42.22.11.110 Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения | Не принадлежит | Опасный природный процесс: Ураганы. Скорость перемещения 25-40 м/с. Относится к умеренно опасным природным процессам. Другие опасные природные и техногенные воздействия отсутствуют. | Не принадлежит | - | - | С0 | - | Нормальный |
| 2. | Подстанция 110/6 кВ ГПП-85 | 220.41.20.20.711 Комплекс электроснабжения | Не принадлежит |  | Не принадлежит | В1-В4 | Ф5.1 | - | Нет | Нормальный |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Сведения и данные о проектируемых объектах

| № по экспликации зданий и сооружений (см. прил. А) | Наименование здания | Уровень ответственности зданий и сооружений | Габариты в плане, м | Этажность сооружения | Высотность сооружения, м | Проектируемая отметка 0.000 | Наличие подвала и его глубина, м | Тип фундамента | Предполагаемая глубина заложения фундамента, м | Нагрузка на 1пм фундамента (отдельный ф-нт), т/м²,(т) | Материал стен | Характер технологического процесса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заход ВЛ-110 кВ | Нормальный | 2 промежуточные опоры 2шт 2 портала тяжелого 2 шт, 4 анкерных опоры – 4шт.. Отводной участок на стальных двухсцепных опорах 1037м. | - | 36 | 156,00 | - | ж/б буронабивные сваи | 15 | 0,25т/м² | - | сухой |
| 2 | Подстанция 110/6 кВ ГПП-85 | Нормальн ый | 70х70 | - | 18 | 156,00 | - | ж/б буронабивные сваи | 15 | 0,2т/м2 | 3-х слойные мет. панели типа «сэндвич» | сухой |

Общая протяженность ВЛ-110 кВ – 1037п.м.

ПРИЛОЖЕНИЕ А