Приложение к постановлению

Главы города Норильска

от 24.02.2021 № 28

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий

- Целевое назначение:

Инженерно-геодезические изыскания для разработки проекта планировки территории и межевания земельных участков.

2. Стадия проектирования:

Проект планировки территории и межевания земельных участков.

3. Сведения об объекте инженерных изысканий, границы территорий проведения, вид инженерных изысканий и описание объекта:

Топографическая съемка, получение топографо-геодезических материалов 
М 1:500 с сечением рельефа 0,5 м, М 1:1000 и данных о ситуации и рельефе местности, о существующих зданиях и сооружениях, подземных коммуникациях с целью оценки природных и техногенных условий территории строительства и обоснования проектирования, строительства и эксплуатации объектов. Камеральная обработка материалов. Составление и сдача технического отчёта на бумажном и электронном носителях.

Границы инженерно-геодезических изысканий показаны на графическом приложении № 1.

При подготовке документации по планировке территории и межевания земельных участков необходимо выполнение следующего вида инженерных изысканий:

- инженерно-геодезические изыскания.

Объект расположен в кадастровом квартале 24:55:0402016. Территория находится в зонах застройки среднеэтажными жилыми домами 4-6 этажей – Ж-1, делового, общественного и коммерческого назначения (окружной центр) – Ц-1, зеленые насаждения общего пользования – Р-1 ориентировочной площадью – 24 га.

4. Требования к результатам инженерных изысканий:

4.1. Система координат: местная, МСК-165. Система высот: Балтийская 1977 года.

4.2. При проведении инженерно-геодезических изысканий и составлении технического отчета руководствоваться рекомендациями:

СНиП 3.01.03-84, СНиП 2.02.01-83, СНиП 11-02-96, СП 11-104-97, ГКИНП-02-033-82.

4.3. По завершении камеральной обработки выполнить полевую корректуру топографических планов путем сличения полученных планов с местностью в объеме 100%.

4.4. Инженерно-геодезические изыскания включают в себя:

- Подготовительные работы: сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет в границах планировки территории, а также топографо-геодезических, картографических, аэрофотосъемочных и других материалов и данных, находящихся в государственных и ведомственных фондах.

- Подготовку программы (предписания) инженерно-геодезических изысканий в соответствии с требованиями технического задания и пп. 4.14. и 5.2 СНиП 11-02-96.

- Осуществление в установленном порядке регистрации (получение разрешений) производства инженерно-геодезических изысканий.

- Полевые работы: рекогносцировочное обследование. Прокладка теодолитных ходов, тахеометрическая съемка. Создание (развитие) опорных геодезических сетей. Создание планово-высотных съемочных геодезических сетей. Топографическая (наземная, аэрофототопографическая, стереофотограмметрическая и др.) съемка в масштабах 1:1000 и 1:500, включая съемку подземных и надземных сооружений. Перенесение проекта в натуру с составлением соответствующего акта. Обновление топографических (инженерно-топографических) планов в масштабе 1:1000 в графической и цифровой формах. Предварительная обработка полученных материалов.

- Камеральные работы: Обработка и уравнивание полевых измерений. Прорисовка и печать топографического плана. Составление технического отчета с соответствующими заключениями и рекомендациями в 3-х экземплярах. Полевой контроль выполненных работ.

4.5. Состав технического отчета включает в себя:

Текстовая часть

1. Местоположение объекта.

2. Цель выполнения работ.

3. Кем и когда выполнялись работы.

4. Виды и объем работ.

5. Планово-высотное съемочное обоснование.

6. Вид съемки.

7. Сети (сооружения) наземные и подземные.

8. Согласования.

9. Выводы.

Текстовые приложения

1. Техническое задание на производство работ.

2. Акт полевой приемки топографо-геодезических работ.

3. Свидетельство о поверке инструментов.

4. Свидетельство о допуске на осуществление инженерно-геодезических изысканий.

Графические материалы

1. Ситуационный план в масштабе 1:10000.

2. Электронная версия инженерно-топографического плана.

4.6. Технический отчет передается: в полном объеме на бумажном носителе и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение в информационных системах в 2-х экземплярах.

Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в форме векторной и (или) растровой модели.

Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF.

Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF

Информация в векторной модели представляется в обменных форматах MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами описания RSC).

4.7. Гарантия качества результатов инженерно-геодезических изысканий: составляет 36 календарных месяцев с даты подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ и распространяется на всё, составляющее результаты работы. Если в период гарантийного срока будут выявлены материалы, не соответствующие заданию на выполнение инженерных изысканий, сертификатам качества, то все работы по их устранению осуществляются Исполнителем за свой счёт.