## Приложение

к постановлению

Администрации города Норильска

от 23.08.2018 № 329

Приложение 1 к Порядку

предоставления из средств местного бюджета

управляющим организациям, товариществам

собственников жилья субсидии на финансовое

обеспечение (возмещение) затрат по

проведению капитального ремонта

многоквартирных домов муниципального

жилищного фонда муниципального

образования город Норильск,

утвержденному постановлением

Администрации города Норильска

от 19.06.2009 № 303

СТАНДАРТ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК

| № п/п | Вид ремонта | Технические требования | Особые условия | Состав ремонтных работ | Используемые материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт мягкой кровли | Устройство двухслойного кровельного ковра из наплавляемых битумно-полимерных рулонных материалов, имеющих основу - полиэстр или стеклоткань, с гибкостью при температуре не выше минус 15 °C и теплостойкостью не ниже 70 °C для основного ковра и 100 °C для дополнительных | Замена кровельного покрытия выполняется полностью, необходимость замены "пирога" устанавливается после вскрытия кровельного покрытия и дополнительного обследования перед непосредственным выполнением работ | 1. Демонтаж кровельного ковра до основания |  |
|  |  |  |  | 2. Ремонт или смена армированной стяжки, пароизоляции и утеплителя (при необходимости) | 1. Утеплитель, уплотнитель, пароизоляционные материалы, арматурная сетка, цементно-песчаный раствор - в соответствии с проектом |
|  |  |  |  | 3. Зачеканка стыков и ремонт защитного слоя плит покрытия, замена плит покрытия (при необходимости) | 2. Цементно-песчаный раствор марки не ниже 150 |
|  |  |  |  | 4. Огрунтовка основания | 3. Праймер: битум и керосин в соотношении 1:2 |
|  |  | Устройство дополнительных двух слоев водоизоляционного ковра в местах ендовы, примыканий к парапетам, стенам, воронкам. Соблюдение требований: «СП 17.13330.2011. | До начала производства кровельных работ выполняются работы по восстановлению вентшахт, ливневой канализации и пр. | 5. Замена кровельного покрытия | 4. Рулонные наплавляемые материалы, толщиной не менее 4 мм. Кровельная сталь оцинкованная или с полимерным покрытием толщиной не менее 0,4 мм, костыли и гвозди кровельные. Обжимные хомуты. Герметизирующая мастика, не требующая солнцезащитной окраски. Просмоленная пакля или уплотняющие герметизирующие материалы. Цементно-песчаный раствор. Антисептированные деревянные пробки и кобылки |
|  | Ремонт мягкой кровли (продолжение) | Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», технических условий на материалы, «СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства» и др. нормативных документов |  | 6. Ремонт (замена) парапетных решеток, окраска | 5. Парапетные решетки |
|  |  |  |  | 7. Ремонт зонтов над вентшахтами | 6. Сталь прокатная угловая, пруток, кровельная сталь оцинкованная или полимерным покрытием толщиной не менее 0,4 мм |
|  |  |  | При приемке объекта в эксплуатацию обязательным условием является соответствие всех элементов, являющихся составляющими кровли, а также на ней расположенных (вентшахты, будки выхода, выпуски: канализационные, дефлекторов, мусоропроводов и т.пр.) техническим требованиям и нормам | 8. Обустройство парапетов, деформационных швов, мест примыканий к парапетам, стенам, трубам | 7. Просмоленная пакля или уплотняющие герметизирующие материалы, минплита (в соответствии с проектом), деревянные антисептированные пробки, брус и доски, костыли, гвозди кровельные оцинкованные, сталь оцинкованная кровельная или с полимерным покрытием толщиной не менее 0,4 мм. Обжимные хомуты, резиновые прокладки. Цементно-песчаный раствор |
|  |  |  |  | 9. Ремонт и оборудование водоприемных воронок (при необходимости) | 8. Фасонные чугунные (пластиковые) части, водоприемная воронка с крепежными элементами, утеплитель (в соответствии с проектом) |
|  |  |  |  | 10. Антикоррозийное покрытие металлических поверхностей | 9. Антикоррозийные составы |
|  |  |  |  | 11. Ремонт, замена или устройство слуховых окон в соответствии с проектом | 10. Слуховые окна с жалюзийными решетками, деревянные антисептированные бруски, планки, доски, шурупы, навесы, гвозди |
|  | Ремонт мягкой кровли (продолжение) |  |  | 12. Изготовление и смена водоприемного лотка в домах серии К-69 (при необходимости) | 11. Сталь листовая толщиной 3 мм, сталь прокатная т-угловая равнобокая № 30. Водоприемная воронка с крепежными элементами, фасонные части чугунные. Антисептированные бруски, доски, пробки. Сталь оцинкованная кровельная. Мастика |
|  |  |  |  | 13. Ремонт и смена парапетных плит (при необходимости) | 12. Парапетные плиты (в соответствии с проектом), бетон, цементно-песчаный раствор |
|  |  |  |  | 14. Ремонт кирпичной кладки и штукатурки стен вентканалов | 13. Кирпич, растворы: кладочный и штукатурный |
|  |  |  |  | 15. Ремонт и смена: дефлекторов, выпусков канализационных труб и мусоропроводов | 14. Дефлекторы, трубы чугунные канализационные (пластиковые), мусоропроводы, флюгарки, патрубки, обжимные хомуты, крепежные элементы. Утеплитель - по проекту |
|  |  |  |  | 16. Ремонт и смена дверных заполнений в будках выхода на кровлю | 15. Блоки и полотна дверные, деревянные антисептированные бруски, планки, пробки. Замки, навесы, шурупы, гвозди. Пакля или уплотняющие прокладки |
|  |  |  |  | 17. Ремонт пандусов и покрытий балконных козырьков (при необходимости) | 16. Рулонные наплавляемые материалы, отвечающие требованиям защитных покрытий крыш в условиях Крайнего Севера. Кровельная сталь оцинкованная или с полимерным покрытием толщиной не менее 0,4 мм, костыли и гвозди кровельные. Герметизирующая мастика, не требующая солнцезащитной окраски. Просмоленная пакля или уплотняющие герметизирующие материалы. Цементно-песчаный раствор. Антисептированные деревянные пробки |
| 2 | Ремонт металлической кровли | Ремонт элементов и конструкций крыши с полной заменой кровельного покрытия согласно проекту. Соблюдение требований: "СП 17.13330.2011. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76", технических условий на материалы, "СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства" и др. нормативных документов | Ремонт крыши производится в соответствии с первоначальным проектом на здание. При ремонте производится полная замена покрытия. Необходимость замены деревянных конструкций крыши и ограждения определяется перед непосредственным выполнением работ | 1. Смена кровельного покрытия | 1. Кровельная сталь оцинкованная толщиной не менее 0,4 мм. Кровельные гвозди, кляммеры, саморезы, стальные шурупы, шайбы с антикоррозийной защитой. Суриковая замазка, герметик, мастика |
|  |  |  |  | 2. Ремонт, смена или устройство ограждения в соответствии с проектом | 2. Металлическое ограждение кровли, болты, саморезы, резиновые прокладки |
|  |  |  |  | 3. Ремонт и смена парапетных плит (при необходимости) | 3. Парапетные плиты (в соответствии с проектом), бетон, цементно-песчаный раствор |
|  | Ремонт металлической кровли (продолжение) |  | Сечения деревянных конструкций должны соответствовать проектным. Картины должны быть предварительно изготовлены на вальцовочных станках и иметь размеры - не более 710 x 1240 мм | 4. Ремонт или замена деревянных конструкций крыши (при необходимости) | 4. Деревянные заготовки, прошедшие антисептированную подготовку, подтвержденную документально. Крепежные элементы (скобы, болты, ерши). Гидроизолирующие прокладочные материалы |
|  |  |  |  | 5. Ремонт, замена или устройство слуховых окон в соответствии с проектом | 5. Слуховые окна с жалюзийными решетками, деревянные антисептированные бруски, планки, доски, шурупы, навесы, гвозди |
|  |  |  |  | 6. Антикоррозийное покрытие металлических поверхностей | 6. Антикоррозийные составы |
|  |  |  | На водоразделе картины карнизного свеса должны быть соединены двойными лежачими фальцами с промазкой суриковой замазкой или герметиком | 7. Огнезащитная окраска деревянных конструкций крыши (при необходимости) | 7. Огнезащитные составы для деревянных поверхностей |
|  |  |  |  | 8. Изготовление и смена водоприемного лотка в домах серии К-69 (при необходимости) | 8. Сталь листовая толщиной 3 мм, сталь прокатная т-угловая равнобокая N 30. Водоприемная воронка с крепежными элементами, фасонные части чугунные. Антисептированные бруски, доски, пробки. Сталь оцинкованная кровельная. Мастика, антикоррозийные составы для металлических поверхностей |
|  |  |  |  | 9. Ремонт и оборудование водоприемных воронок (при необходимости) | 9. Фасонные чугунные (пластмассовые) части, водоприемная воронка с крепежными элементами, утеплитель (в соответствии с проектом) |
|  |  |  |  | 10. Ремонт кирпичной кладки стен вентканалов, световых фонарей | 10. Кирпич, растворы: кладочный и штукатурный |
|  | Ремонт металлической кровли (продолжение) |  |  | 11. Ремонт и смена дверных заполнений выходов на кровлю, ремонт и смена оконных заполнений световых фонарей | 11. Блоки и полотна дверные, блоки и створки оконные, стекло, деревянные антисептированные бруски, планки, пробки. Замки, ручки, завертки, навесы, шурупы, гвозди. Пакля, замазка оконная |
|  |  |  |  | 12. Ремонт и смена дефлекторов, выпусков канализационных труб и мусоропроводов | 12. Дефлекторы, трубы чугунные канализационные, мусоропроводы, флюгарки, патрубки, обжимные хомуты, крепежные элементы. Утеплитель - по проекту |
| 3 | Герметизация стыков стеновых панелей | Соблюдение технических условий на материалы, требований СП 70.13330.2012, СП 48.13330.2011, СНиП 71.13330.2017 и др. | Применение материалов с интервалом эксплуатационных температур от -60 °C до +70 °C наружного воздуха, в т.ч. герметиков, обладающих хорошей адгезией к основным конструкционным материалам (бетон, кирпич, металл), не требующих солнцезащитной окраски. Выполнение работ канатным методом | 1. Разборка старой изоляции и уплотнителя |  |
|  |  |  |  | 2. Постановка упругой прокладки | 1. Вилатерм, монтажная пена |
|  |  |  |  | 3. Герметизация стыка | 2. Герметизирующая мастика холодного отвердения, не требующая солнцезащитной окраски |
| 4 | Ремонт системы теплоснабжения и водоснабжения | Замена и ремонт систем теплоснабжения и канализации, тепловая изоляция труб, согласно проекту с соблюдением требований СНиП 71.13330.2017, СП 48.13330.2011, СП 73.13330.2016, СНиП 3.05.03-85 и др. | После окончания работ произвести гидравлическое испытание трубопроводов теплоснабжения, промывку и дезинфекцию трубопроводов холодного водоснабжения | 1. Замена систем отопления, водоснабжения и канализации | 1. Трубы водогазопроводные оцинкованные, конвекторы типа "Комфорт", радиаторы типа "Радикаль", радиаторы чугунные М-140, запорная и соединительная арматура. Трубы чугунные (пластмассовые) и фасонные соединительные части. Прокладки резиновые, каболка, уплотнительные материалы |
|  | Ремонт систем теплоснабжения и водоснабжения (продолжение) |  |  | 2. Тепловая изоляция труб | 2. Грунтовка ГФ-021, краска БТ-177, минераловатные плиты М75 толщ. 50 мм или инновационные материалы, обеспечивающие теплоизоляцию, сталь тонколистовая оцинкованная толщ. 0,8 мм, проволока стальная оцинкованная |
|  |  |  |  | 3. Ремонт и оштукатуривание сан. техканалов 1 этажа, гидроизоляция, засыпная теплоизоляция, восстановление покрытия пола | 3. Кирпич, цементно-песчаный раствор, гидроизолирующие материалы, керамзит, половая доска |
| 5 | Замена междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий | Ремонт согласно проекту и требованиям, СП 73.13330.2016, СНиП 71.13330.2017, СП 48.13330.2011, СНиП 12-04-2002 и др. | Замена перекрытий выполняется в соответствии с проектом | 1. Ремонт и замена деревянных перекрытий | 1. Брусья из деревьев хвойных пород в соответствии с проектом |
|  |  |  |  | 2. Ремонт методом торкретирования, замена железобетонных плит цокольного перекрытия | 2. Армирующая сетка, арматурная сталь горячекатаная класса А II, бетон класса В 22.5 морозостойкостью F-300 водонепроницаемостью W6 |
|  |  |  |  | 3. Смена утеплителя | 3. Цементный раствор М-100, минплита или пенополистирольные плиты, эластичная нетвердеющая клеевая лента |
|  |  |  |  | 4. Смена пароизоляции | 4. Рубероид или п/этиленовая пленка |
|  |  |  |  | 5. Смена гидроизоляции | 5. Гидроизоляционные рулонные материалы, мастика битумная или инновационные материалы, обеспечивающие гидроизоляцию перекрытий в жилых зданиях |
|  |  |  |  | 6. Устройство цем.-песчаной стяжки по чердачному перекрытию | 6. Цем.-песчаный раствор М-100, армирующая сетка |
|  |  |  |  | 7. Замена кабельного ввода от этажного щита до квартирного; замена автоматического выключателя | 7. Кабель ВВГ нг (А) LS сечением 3 x 4; автоматический выключатель АВ 32А |
|  |  |  |  | 8. Установка приборов отопления общедомовой системы отопления (при необходимости) | 8. Отопительные приборы (стальные, чугунные, алюминиевые, биметаллические) по тепловой мощности (кВт.) согласно проекту |
|  |  |  |  | 9. Демонтаж существующих и монтаж перегородок с применением гипсокартона согласно альбома системы KNAUF | 9. Металлические профили, деревянные бруски, гипсокартонные листы, дополнительные материалы (армирующие ленты, тепло-, звукоизоляция, винты, шпаклевочные смеси, уплотнители, звукоизоляторы и т.п.) |
| 6 | Восстановление защитного слоя железобетонных конструкций | Работы выполняются согласно техническим условиям на применяемые материалы и технологическим картам, СП 48.13330.2011, СНиП 12-04-2002 и др. | Ремонт вертикальных и потолочных поверхностей в стесненных условиях технического подполья | 1. Отбивка разрушенного защитного слоя бетона | Инновационные материалы, сочетающие в себе: безусадочность, пластичность, повышенную адгезию к старому бетону и стали, повышенные прочностные характеристики, с показателями морозостойкости и водонепроницаемости не ниже проектных марок бетонов |
|  |  |  |  | 2. Очистка арматуры от продуктов коррозии |  |
|  |  |  |  | 3. Восстановление защитного слоя бетона инновационными материалами |  |
|  |  |  |  | 4. Разработка грунтов и обратная засыпка котлованов |  |
| 7 | Ремонт несущих конструкций "0" цикла | Работы выполняются согласно альбомам: "Технологическая карта на производство работ по усилению фундаментов", "Типовые детали усиления свайных фундаментов, планировки и покрытия подполий зданий. 00.00.01.98", "Типовые детали устройства разгружающих конструкций 00.00.01.99". Усиление производится железобетонными обоймами, СП 48.13330.2011, СНиП 12-04-2002 и др. | Обоймы усиления должны перекрывать зону разрушения не менее чем на 0,3 м. Температура бетона при укладке - не ниже 10 °C, бетонирование каждой сваи необходимо вести без перерыва с вибрированием и электропрогревом. Обязательно проведение лабораторных испытаний проб бетона. При устройстве водоотводного лотка из стальных труб стыковку сегментов выполнять на сварке | 1. Устройство временных опор, отбивка разрушенного слоя бетона фундаментов, перекрытий | 1. Брусья деревянные сечением 250 х 250 мм, металлические клинья и пластины |
|  |  |  |  | 2. Устройство щебеночного основания под фундаменты, проливка щебеночного основания битумной мастикой | 2. Щебень фракции 40 мм, битум марки 3 или 4 |
|  |  |  |  | 3. Устройство арматурных каркасов | 3. Арматурная сталь горячекатаная классов А I, II. |
|  |  |  |  | 4. Устройство опалубки и усиление конструкций монолитным бетоном | 4. Брус сечением 50 х 50, доска обрезная, гвозди, сталь прокатная полосовая т. 8 мм, бетон класса В 22.5 морозостойкостью F-300 водонепроницаемостью W6 |
|  |  |  |  | 5. Демонтаж опалубки и устройство гидроизоляции обмазочной | 4. Битум марки 3 или 4, керосин |
|  |  |  |  | 6. Устройство металлического или железобетонного водоотводного лотка | 6. Труба стальная ф 1020 мм или бетон марки В15, F150, W6, арматура d6 А1, антикоррозийные составы |
|  |  |  |  | 7. Планировка подполья (срезка грунта, засыпка провалов, восстановление водонепроницаемого покрытия) | 7. Щебень фракция 40 - 70 мм, грунт, асфальтобетон, или др. материалы в соответствии с технологической картой |
|  |  |  |  | 8. Устройство асфальтобетонной отмостки по щебеночному основанию | Щебень фракции 40 - 70 мм, 10 - 20 мм, жидкий битум или битумная эмульсия, Горячая асфальтобетонная мелкозернистая смесь (тип Б) |
| 8 | Ремонт и окраска фасадов | Работы выполняются согласно паспортам на окраску фасадов, разработанным управлением по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска, СП 48.13330.2011, СНиП 12-04-2002, технологических карт и др. | Работы выполняются современными отделочными материалами с учетом возможного применения в условиях Крайнего Севера, перепада температур и влажности наружного воздуха. При ремонте фасадов сохранять существующие реперные марки. Работы по окраске фасада выполняются после: окраски кровли, ремонта ограждения кровли, замены кровельных свесов и защиты от повреждения вывесок на фасаде здания | 1. Ремонт штукатурки стен | 1. Штукатурно-шпатлевочные смеси |
|  |  |  |  | 2. Восстановление защитного слоя газобетонных панелей от площади | 2. Инновационные материалы, сочетающие в себе: безусадочность, пластичность, повышенную адгезию к старому бетону и стали, повышенные прочностные характеристики, с показателями морозостойкости и водонепроницаемости не ниже проектных марок бетонов |
|  |  |  |  | 3. Замена оконных сливов | 3. Сталь кровельная оцинкованная или сталь с полимерным покрытием |
|  |  |  |  | 4. Утепление фасада (при определении необходимости) | 4. Плиты изоляционные для утепления фасадов, клей и пр. сопутствующие материалы в соответствии с технологическими картами |
|  |  |  |  | 5. Ремонт балконов (при необходимости демонтаж) | 5. Бетонная смесь, арматура, современные сухие растворные смеси |
|  |  |  |  | 6. Окраска фасада | 5. Краски для наружных работ по кирпичу, камню; грунтовочные составы, антисептики, стеклотканевые и металлические сетки, полиуретановые элементы, шпатлевочные смеси, пригодные для эксплуатации в условиях Крайнего Севера, имеющие свойства: высокую адгезию к различным минеральным основаниям, высокие - атмосферостойкость и паропроницаемость, не требующие дополнительных покрытий перед окраской, экологически безопасные |
|  |  |  |  | 7. Ремонт свесов и ограждения кровли, окраска кровли | Сталь кровельная оцинкованная или с полимерным покрытием толщиной не менее 0,4 мм, костыли, гвозди кровельные, металлическое ограждение кровли, ерш или саморезы, резиновые прокладки |
|  |  |  |  | 8. Замена оконных заполнений (общедомового имущества) на стеклопакеты | Стеклопакеты |
|  | Ремонт и окраска фасадов (продолжение) |  |  | 9. Замена дверных заполнений (общедомового имущества) | Дверные блоки |
|  |  |  |  | 10. Ремонт и восстановление крыльца, замена козырьков над входными группами и балконами последних этажей | 1. Площадки, балки, косоуры, ограждающие стены, перегородки, ступени, лестничные марши, 2. Козырьки, ограждения, поручни 3. Бетонная смесь |
| 9 | Замена, капитальный ремонт, модернизация лифтов | Работы выполнять в соответствии с действующими нормативными документами, правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ТР ТС 011/2011), санитарными и противопожарными правилами, СНиП 12-04-2002. Качество выполненных работ подтвердить заключением экспертизы, полученной в организации, имеющей лицензию на экспертизу промышленной безопасности, выданную Ростехнадзором. Соблюдение требований СП 48.13330, СНиП 12-04-2002 | После окончания работ произвести освидетельствование лифта, с предоставлением декларации соответствия | 1. Замена изношенного оборудования | 1. Лифтовое оборудование, оборудование диспетчерской связи |
|  |  |  |  | 2. Пусконаладочные работы |  |
|  |  |  |  | 3. Ремонт приямков лифтовой шахты | 2. Штукатурные, шпатлевочные смеси, краски масляные, водоэмульсионные и пр. строительные материалы |
|  |  |  |  | 4. Ремонт машинного помещения, замена или ремонт металлического входного дверного блока | 3. ПЭТы, провода и кабели с медными жилами, кабельные каналы, электроустановочная и осветительная арматура |
|  |  |  |  | 5. Установка обогревательных приборов, электромонтажные работы в машинных помещениях, лифтовых шахтах, приямках |  |
| 10 | Автоматизация индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) | Оборудование индивидуальных тепловых пунктов с функциями регулирования (АИТП) и автоматизированными узлами учета энерго-, водоресурсов (АУТВР) с соблюдением требований СНиП 3.01.04-87, СП 48.13330.2011, СНиП 12-04-2002, СНиП 3.05.07-85, СНиП 2.04.07-86* и др. | Монтаж систем автоматизации производить в соответствии с проектом с учетом требований предприятий - изготовителей приборов, средств автоматизации, предусмотренных инструкциями по эксплуатации этого оборудования | 1. Проектные работы | 1. Оборудование АИТП и АУТВР, электроустановочные и кабельные изделия. Трубы водогазопроводные оцинкованные (медные), запорная арматура (согласно проекту) |
|  |  |  |  | 2. Замена трубопроводов, запорной арматуры, оборудования теплового пункта |  |
|  |  |  | По окончании монтажа трубопроводов, запорной арматуры произвести гидравлич. испытание с оформлением акта | 3. Изоляция трубопроводов | Теплоизоляционные материалы |
|  |  |  | По окончании монтажа электропроводки проверить сопротивление изоляции | 4. Пусконаладочные работы |  |
|  |  |  | По окончании монтажа оборудования АИТП И АУТВР произвести индивидуальное испытание |  |  |
|  |  |  | Окончание пусконаладочных работ оформить актом |  |  |
|  |  |  | По окончании выполнения работ по автоматизации индивидуальных тепловых узлов оформить акт ввода в эксплуатацию |  |  |
| 11 | Ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий МКД | Работы выполняются согласно требованиям СП 78.13330.2012, СНиП III-10-75 "Благоустройство территории" и др. | Работы выполняются в соответствии с рабочими чертежами и проектами производства работ. Рабочие чертежи должны выполняться на основании геодезической съемки и предусматривать отвод поверхностных вод с дворовой территории и технических подполий зданий | 1. Срезка фрезой старого асфальтобетонного покрытия |  |
|  |  |  |  | 2. Планировка поверхности в соответствии с геодезической съемкой |  |
|  |  |  |  | 3. Устройство основания из щебня, песчано-гравийных и песчано-щебеночных смесей | 1. Щебень фракции 40 - 70 мм, 10 - 20 мм, смеси щебеночно-гравийно-песчаные фракции 0,05 – 40мм, жидкий битум или битумная эмульсия |
|  |  |  |  | 4. Устройство асфальтобетонного покрытия | 2. Горячая асфальтобетонная мелкозернистая смесь (тип Б) |
|  |  |  |  | 5. Устройство асфальтобетонной отмостки по щебеночному основанию | Щебень фракции 40 - 70 мм, 10 - 20 мм, щебеночно-песчаная смесь фракции 0,05 – 40мм жидкий битум или битумная эмульсия, Горячая асфальтобетонная мелкозернистая смесь (тип Б) |
| 12 | Ремонт душевых | Ремонт согласно требованиям СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.04.01-87, СНиП 12-04-2002, СП «Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта» (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»), СН 276-74, СП 118.133330.2012, ПУЭ, СП 30.13330.2012 и др. | Ремонт помещений душевых выполняется в соответствии с проектом | 1. Улучшенная штукатурка, перетирка оштукатуренных поверхностей | 1. Штукатурные растворы |
|  |  |  |  | 2. Улучшенная окраска стен, потолков водоэмульсионными красками | 2. Краски водоэмульсионные, грунтовки, шпатлевочные растворы |
|  |  |  |  | 3. Ремонт и замена перегородок с применением гипсокартона | 3. Металлические профили, деревянные бруски, гипсокартонные листы влагостойкие, дополнительные материалы (армирующие ленты, винты, шпаклевочные смеси, уплотнители, звукоизоляторы и т.п.) |
|  |  |  |  | 4. Улучшенная масляная окраска стен, полов, столярных изделий, труб, приборов отопления | 4. Краски масляные для внутренних работ |
|  | Ремонт душевых (продолжение) |  |  | 5. Ремонт или замена столярных изделий | 5. Столярные (при необходимости - влагостойкие) и скобяные изделия, строганые погонажные деревянные детали, шурупы, гвозди |
|  |  |  |  | 6. Смена оконных заполнений (при необходимости) | 6. Оконные стеклопакеты, комплектующие к ним |
|  |  |  |  | 7. Ремонт гидроизоляции, стяжки пола | 7. Цементно-песчаный раствор, сухие цементные смеси, гидроизолирующие материалы, пленка полиэтиленовая |
|  |  |  |  | 8. Ремонт полов | 8. Доска половая строганая или фанера клееная водостойкая т. 8 - 10 мм, лаги половые антисептированные, шурупы, гвозди, плинтус |
|  |  |  |  | 9. Смена линолеума (при необходимости) | 9. Линолеум, мастика, плинтус |
|  |  |  |  | 10. Смена или укладка керамической плитки на стенах и полах | 10. Керамическая плитка, цементно-песчаный раствор, клей, клеевые смеси, затирка |
|  |  |  |  | 11. Смена остекления | 11. Стекло оконное, штапик, замазка |
|  |  |  |  | 12. Замена скобяных изделий | 12. Скобяные изделия, шурупы, гвозди |
|  |  |  |  | 13. Смена электропроводки и электроустановочной арматуры, электросчетчиков | 13. Электроустановочная арматура, электросчетчики класса точности 1,0; провода и кабели с медными жилами |
|  |  |  |  | 14. Смена смесителей, санприборов и подводящих к ним трубопроводов | 14. Санприборы, сантехоборудование, сантехарматура, трубы оцинкованные стальные, трубы чугунные (пластмассовые) и фасонные соединительные части |
|  |  |  |  | 15. Установка вентрешеток | 15. Решетки вентиляционные |
| 13 | Восстановление аварийных участков наружных стен МКД | Работы выполняются СП 48.13320.2011, СНиП 12-04-2002, технологических карт и др. | Работы выполняются современными отделочными материалами с учетом возможного применения в условиях Крайнего Севера, перепада температур и влажности наружного воздуха | 1. Демонтаж разрушенных участков, ремонт кирпичной кладки стен, устройство опалубки, армирование и бетонирование, устройство теплоизоляции | 1. Кирпич глиняный, опалубка, арматура классов I, II, цементно-песчаный раствор, бетон, пенобетон, пеноблоки, минераловатные плиты, пенополистирол, фанера, гидроизолирующие материалы, полиэтиленовая пленка |
| 14 | Работы по установке пластинчатых теплообменников для перехода на закрытую схему горячего водоснабжения | Оборудование для перехода на закрытую схему горячего водоснабжения с автоматическим регулированием температуры и пластинчатым теплообменником с соблюдением: СП 41-101-95, ГОСТ 15518-87, ГОСТ 17411-91, ГОСТ 2405-88, ГОСТ 21345-2005, ГОСТ 12.2.063-2015, ГОСТ 12893-2005 | Монтаж трубопроводов, систем автоматизации производить в соответствии с проектом с учетом требований предприятий-изготовителей приборов, средств автоматизации, предусмотренных инструкциями по эксплуатации этого оборудования. По окончании монтажа трубопроводов, запорной арматуры, пластинчатого теплообменника произвести гидравлические испытания с оформлением акта. По окончании монтажа электропроводки провести испытания с оформлением протоколов. По окончании монтажа оборудования провести пусконаладочные работы. Окончание пусконаладочных работ оформить актом. По окончании всех работ оформить акт ввода в эксплуатацию | 2. Проектные работы | 2. Оборудование для автоматического регулирования температуры ГВС, пластинчатый теплообменник, трубы водогазопроводные оцинкованные (медные), запорная арматура, электроустановочные и кабельные изделия согласно проекту |
|  |  |  |  | 3. Монтаж трубопроводов, теплообменника, систем автоматизации |  |
|  |  |  |  | 4. Пусконаладочные работы |  |
| 15 | Проектные, изыскательские работы | В соответствии с действующими нормами на выполнение проектной документации | В соответствии с Письмом Минстроя от 22.01.2016 N 1430-АБ/08 кроме допуска к работам по организации подготовки проектной документации от участника можно потребовать допуск к конкретным видам работ по ее подготовке. В этом случае в проекте контракта должна быть отражена обязанность подрядчика выполнить все работы или их часть самостоятельно | Обследование (при необходимости), инженерное изыскание (при необходимости), изготовление проектной, сметной документации, авторский надзор (при необходимости), согласование проектной документации с заказчиком и прохождение экспертизы |  |

Примечание: в случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427, в стоимости капитального ремонта общего имущества собственников многоквартирного дома учитывать стоимость услуг по разработке отдельных разделов проектной документации и проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства (в случае необходимости).